Gambar 4. 3 Desain explode konsep 1

Tabel 4. 1 Bill Of Material Konsep 1

| No | Nama komponen | Dimensi (mm) | Material | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | 700 x 90 x10 | Alumunium | 1 Pcs |
| 2 | Roller drive | Ø82 x 40 | Alumunium | 1 Pcs |
| 3 | Roller tention | Ø82 x 40 | Alumunium | 1 Pcs |
| 4 | Pivot | Ø22 x 80 | ST 42 | 1 Pcs |
| 5 | Bracket | Ø22 x 100 | ST 42 | 1 Unit |
| 6 | Motor drive | 90 x 90 x136 | - | 1 Unit |
| 7 | Bearing | Od Ø35 x Id Ø17 | - | 2 Pcs |
| 8 | Belt | 1070 x 40 x 1 | Rubber | 1 Pcs |
| 9 | Baut M5 x 60mm | - | St 42 | 4 Pcs |
| 10 | Baut M8 x 20mm | - | St 42 | 2 Pcs |
| 11 | Mur M10 | - | St 42 | 1 Pcs |
| 12 | Mur M12 | - | St 42 | 1 Pcs |
| 13 | Snap ring S17 | - | St 42 | 1 Pcs |
|  |  |  | Total | 18 Pcs |

Gambar 4. 4 Desain explode konsep 2

Tabel 4. 2 Bill Of Material Konsep 2

| No | Nama komponen | Dimensi (mm) | Material | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | 700 x 60 x2 | Stainlees 304 | 1 Pcs |
| 2 | Plate Bracket | 40 x 40 x 3mm | Stainlees 304 | 2 Pcs |
| 3 | Shaft Bracket | Ø12 x 120mm | Stainlees 304 | 2 Pcs |
| 4 | Baut M5 x 10mm | - | ST 42 | 4 Pcs |
| 5 | Mur M10 | 90 x 90 x136 | - | 2 Unit |
|  |  |  | Total | 11 Pcs |

Tabel 4. 3 Desain For Manufacturing Konsep 1

| No | Nama komponen | HDDR | MHAI | MTDD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate |  |  |  |
| 2 | Roller drive | X |  |  |
| 3 | Roller tention |  |  |  |
| 4 | Pivot |  |  |  |
| 5 | Bracket |  |  |  |

Tabel 4. 4 Desain For Manufacturing Konsep 2

| No | Nama komponen | HDDR | MHAI | MTDD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate |  |  |  |
| 2 | Plate Bracket |  |  |  |
| 3 | Shaft Bracket |  |  |  |

Tabel 4. 5 Simetri Putar Konsep 1

| No | Nama komponen | (A+B) <360˚ | 360˚≤ (A+B) < 540˚ | 540˚ ≤ (A+B) < 720˚ | (A+B) =720˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | - |  | - | - |
| 2 | Roller drive |  | - | - | - |
| 3 | Roller tention | - |  | - | - |
| 4 | Pivot | - |  | - | - |
| 5 | Bracket | - |  | - | - |
| 6 | Motor drive | - | - | - |  |
| 7 | Bearing |  | - | - | - |
| 8 | Belt |  | - | - | - |
| 9 | Baut M5 x 60 mm | - |  | - | - |
| 10 | Baut M6 x 20 mm | - |  | - | - |
| 11 | Mur M10 |  | - | - | - |
| 12 | Mur M12 |  | - | - | - |
| 13 | Snap ring S17 |  | - | - | - |

Tabel 4. 6 Simetri Putar Konsep 2

| No | Nama komponen | (A+B) <360˚ | 360˚≤ (A+B) < 540˚ | 540˚ ≤ (A+B) < 720˚ | (A+B) =720˚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | - |  | - | - |
| 2 | Plate Bracket | - | - | - |  |
| 3 | Shaft Bracket |  | - | -- | - |
| 4 | Baut M5 x 10mm |  | - | - | - |
| 5 | Mur M10 | - | - | - | - |

Tabel 4. 7 Manual Handling Konsep 1

| No | Nama komponen | KOMPONEN MUDAH DIKERJAKAN |  |  |  |  | KOMPONEN SULIT DIKERJAKAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TEBAL > 2MM |  |  | TEBAL <2MM |  | TEBAL > 2MM |  |  | TEBAL <2MM |  |
|  |  | X>15 | 6<X <15 | X<6 | X>6 | X<6 | X>15 | 6<X <15 | X<6 | X>6 | X<6 |
| 1 | Frame plate | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Roller drive | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 | - | - |
| 3 | Roller tention | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 | - | - |
| 4 | Pivot | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Bracket | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Motor drive | - | - | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bearing | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Belt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 |
| 9 | Baut M5 x 60 mm | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Baut M6 x 20 mm | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mur M10 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mur M12 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Snap ring S17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 |

Tabel 4. 8 Manual Handling Konsep 2

| No | Nama Komponen | KOMPONEN MUDAH DIKERJAKAN |  |  |  |  | KOMPONEN SULIT DIKERJAKAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TEBAL > 2MM |  |  | TEBAL <2MM |  | TEBAL > 2MM |  |  | TEBAL <2MM |  |
|  |  | X>15 | 6<X <15 | X<6 | X>6 | X<6 | X>15 | 6<X <15 | X<6 | X>6 | X<6 |
| 1 | Frame plate | - | - | - | - | 2,55 | - | - | - | - | - |
| 2 | Plate Bracket | - | - | - | - | 2,55 | - | - | - | - | - |
| 3 | Shaft Bracket | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Baut M5 x 10mm | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mur M10 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel 4. 9 Manual Insertation Konsep 1

| No | Nama komponen | SETELAH DI PASANG PART TIDAK PERLU DIKENCANGKAN |  |  |  | SETELAH DI PASANG PART PERLU DIKENCANGKAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUDAH DIPOSISIKAN |  | SULIT DIPOSISISKAN |  | MUDAH DIPOSISIKAN |  | SULIT DIPOSISISKAN |  |
|  |  | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN |
| 1 | Frame plate | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| 2 | Roller drive | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| 3 | Roller tention | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| 4 | Pivot | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 5 | Bracket | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |
| 6 | Motor drive | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| 7 | Bearing | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |
| 8 | Belt | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 9 | Baut M5 x 60 mm | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |
| 10 | Baut M6 x 20 mm | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| 11 | Mur M10 | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |
| 12 | Mur M12 | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |
| 13 | Snap ring S17 | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - |

Tabel 4. 10 Manual Insertation Konsep 2

| No | Nama komponen | SETELAH DI PASANG PART TIDAK PERLU DIKENCANGKAN |  |  |  | SETELAH DI PASANG PART PERLU DIKENCANGKAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUDAH DIPOSISIKAN |  | SULIT DIPOSISISKAN |  | MUDAH DIPOSISIKAN |  | SULIT DIPOSISISKAN |  |
|  |  | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN | TIDAK ADA HAMAB-ATAN SAAT MEMAS-UKKAN | ADA HAMABATAN SAAT MEMASUKKAN |
| 1 | Frame plate | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| 2 | Plate Bracket | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| 3 | Shaft Bracket | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |
| 4 | Baut M5 x 10mm | - | - | - | - | - | 6,5 | - | - |
| 5 | Mur M10 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - |

Tabel 4. 11 Hasil Desain For Assembly Konsep 1

| No | Nama komponen | Jumlah | Manual Handling | Manual Insertation | Manual Operation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | 1 Pcs | 1,8 | 5,5 | 7,3 |
| 2 | Roller drive | 1 Pcs | 2,65 | 6,5 | 9,15 |
| 3 | Roller tention | 1 Pcs | 3,06 | 6,5 | 9,56 |
| 4 | Pivot | 1 Pcs | 2,25 | 7,5 | 9,75 |
| 5 | Bracket | 1 Unit | 2,25 | 6,5 | 8,75 |
| 6 | Motor drive | 1 Unit | 2,71 | 5,5 | 8,21 |
| 7 | Bearing | 2 Pcs | 1,14 | 6,5 | 15,28 |
| 8 | Belt | 1 Pcs | 2,98 | 7,5 | 10,48 |
| 9 | Baut M5 x 60 mm | 4 Pcs | 1,5 | 6,5 | 32 |
| 10 | Baut M6 x 20 mm | 2 Pcs | 1,5 | 5,5 | 14 |
| 11 | Mur M10 | 1 Pcs | 1,14 | 6,5 | 7,64 |
| 12 | Mur M12 | 1 Pcs | 1,14 | 6,5 | 7,64 |
| 13 | Snap ring S17 | 2 Pcs | 2,98 | 6,5 | 18,96 |
|  |  |  |  | Jumlah | 158,72 |

Tabel 4. 12 Hasil Desain For Assembly Konsep 2

| No | Nama komponen | Jumlah | Manual Handling | Manual Insertation | Manual Operation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frame plate | 1 Pcs | 2,55 | 5,5 | 8,05 |
| 2 | Plate Bracket | 2 Pcs | 2,55 | 6,5 | 18,1 |
| 3 | Shaft Bracket | 2 Pcs | 1,13 | 5,5 | 13,26 |
| 4 | Baut M5 x 10mm | 4 Pcs | 1,14 | 6,5 | 30,56 |
| 5 | Mur M10 | 1 Unit | 1,14 | 5,5 | 6,64 |
|  |  |  |  | Jumlah | 76,61 |

Menghitung biaya dalam desain for manufacturing dengan rumus sebagai berikut : waktu x upah perjam

Upah perjam=Upah perbulan(30-8)

= 4.700.00022

=213.6008

=26.700 Rp

Jadi untuk desain konsep 1  = 2,63 x 26.700 = 70.221 Rp

desain konsep 2   = 1,28 x 26,700 = 34,176 Rp