Tabel 1. Campuran Bahan Bakar

| Kode Bahan Bakar | Komposisi Bahan Bakar |
| --- | --- |
| P0 | 100% Pertalxx |
| PE10 | 90% Pertalxx + 10% Etanol |
| PE20 | 80% Pertalxx + 20% Etanol |
| X0 | 100% Pertamxx |
| XE10 | 90% Pertamxx + 10% Etanol |
| XE20 | 80% Pertamxx + 20% Etanol |

Tabel 2. Torsi (Nm) Pengujian Dynotest

| Bahan Bakar | P 1 | P 2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertalxx 100 % | 19.18 | 19.11 | 18.14 |
| Pertalxx 90 % + Etanol 10 % | 19.20 | 19.54 | 18.78 |
| Pertalxx 80 % + Etanol 20 % | 19.88 | 19.56 | 18.67 |
| Pertamxx 100 % | 18.58 | 18.67 | 18.63 |
| Pertamxx 90 % + Etanol 10 % | 18.72 | 18.65 | 18.61 |
| Pertamxx 80 % + Etanol 20 % | 19.64 | 19.18 | 18.84 |

Tabel 3. Daya (HP) Pengujian Dynotest

| Bahan Bakar | P 1 | P 2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertalxx 100 % | 6.8 | 6.9 | 6.8 |
| Pertalxx 90 % + Etanol 10 % | 7 | 7 | 7 |
| Pertalxx 80 % + Etanol 20 % | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Pertamxx 100 % | 7 | 7.1 | 7.2 |
| Pertamxx 90 % + Etanol 10 % | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Pertamxx 80 % + Etanol 20 % | 7.2 | 7.2 | 7.2 |

Tabel 4. Fuel Consumsion (liter) Pengujian Dynotest

| Bahan Bakar | P 1 | P 2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertalxx 100 % | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
| Pertalxx 90 % + Etanol 10 % | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| Pertalxx 80 % + Etanol 20 % | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| Pertamxx 100 % | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Pertamxx 90 % + Etanol 10 % | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| Pertamxx 80 % + Etanol 20 % | 0.34 | 0.34 | 0.34 |

Tabel 5. Spesific Fuel Consumsion (l/kWh) Pengujian Dynotest

| Bahan Bakar | P 1 | P 2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertalxx 100 % | 0.064 | 0.063 | 0.062 |
| Pertalxx 90 % + Etanol 10 % | 0.061 | 0.063 | 0.063 |
| Pertalxx 80 % + Etanol 20 % | 0.062 | 0.064 | 0.062 |
| Pertamxx 100 % | 0.061 | 0.060 | 0.061 |
| Pertamxx 90 % + Etanol 10 % | 0.060 | 0.062 | 0.061 |
| Pertamxx 80 % + Etanol 20 % | 0.064 | 0.064 | 0.064 |