PROPOSAL SKRIPSI

Mohamad Budi Satrio

221020200082

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Iswanto, S.T., M.MT

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2025

# SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama			: Mohamad Budi Satrio

Nim			: 211020200082

Program Studi		: Teknik Mesin

Fakultas		: Sains dan Teknologi

Judul	:Analisis Efisiensi Termal Elemen Tubular Berbahan Stainless Steel dan Incoloy Pada Sistem Pemanas Air

Dosen Pembimbing	: Ir. Iswanto, S.T., M.MT.

Penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat ini berdasarkan hasil karya tulis penulis sendiri, bukan mengambil karya tulis dari pihak lain yang penulis akui sebagai hasil karya tulis pribadi, kecuali kutipan yang penulis gunakan dalam hasil karya tulis. penulis menanggung resiko atas apa yang penulis tulis baik secara akademis maupun non akademis. Pernyataan ini dibuat untuk salah satu syarat mengikuti ujian skripsi.

Sidoarjo, 3 Juni 2025

Penulis

Mohamad Budi Satrio

# HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS EFISIENSI TERMAL ELEMEN TUBULAR BERBAHAN STAINLESS STEEL DAN INCOLOY PADA SISTEM PEMANAS AIR

Mohamad Budi Satrio

221020200082

Sidoarjo, 3 Juni 2025

Mengetahui 					    	    Menyetujui,

| Ketua Program Studi Teknik Mesin Dr. Mulyadi, ST, MT NIDN.0710037802 |  | Dosen Pembimbing Ir. Iswanto, S.T., M.MT NIDN. 0710057702 |
| --- | --- | --- |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Atas Rahmat serta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa penulis mampu menyelesaikan seminar proposal dengan judul “Analisis Komparatif Efisiensi Termal Sistem Kontrol Tunggal Dan Ganda Pada Plate Heat Exchanger Pemanas Air” sebagai suatu syarat untuk dilanjutkan pengerjaan skripsi.

Penulis banyak mendapatkan dukungan, masukan, serta bantuan dari beberapa pihak pada proses penulisan. Dengan demikian penulis memberikan ucapan terima kasih kepada:

- Bapak Ir. Iswanto, S.T, M.MT. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Bapak Dr. Mulyadi,ST.,MT, Selaku Kepala Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Bapak Ir. Iswanto, S.T, M.MT. Selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan  arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

- Seluruh teman-teman Teknik Mesin A2 yang memberikan dukungan, masukan, maupun bantuan kepada penulis.

Dengan demikian penulis mengetahui kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan memberi masukan serta saran yang bersifat kesempurnaan dalam penyusunan seminar proposal ini. Penulis mengharapkan seminar proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Sidoarjo, 3 Juni 2025

Mohamad Budi Satrio

# DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	v

DAFTAR GAMBAR	v

DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	2

1.3	Batasan Masalah	2

1.4	Tujuan	2

1.5	Manfaat Penelitian	3

1.6	Sistematika Penulisan	3

BAB II METODOLOGI PENELITIAN`	4

2.1	Jenis dan Obyek Penelitian	4

2.2	Tahapan Penelitian	4

2.3	Cara Kerja Pengujian	6

2.4	Teknik Pengambilan Data	7

2.4.1	Rumus Yang Digunakan Dalam Penelitian	8

2.5	Hasil Pengambilan Data	8

DAFTAR PUSTAKA	10

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart Penelitian	8

Gambar 2.2 Element Stainless Stell 840	11

Gambar 3.3 Element Incoloy 810	12

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Variabel pengujian	14

Tabel 2.2 Hasil Pengujian	15

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pemanas air merupakan salah satu perangkat rumah tangga yang banyak menggunakan elemen tubular sebagai komponen utamanya[1]. Elemen tubular dipilih karena bentuknya yang fleksibel, struktur sederhana, mampu menghantarkan panas dengan baik, serta tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi[2]. Di antara berbagai material yang digunakan, stainless steel dan Incoloy menjadi dua pilihan utama. Stainless steel banyak dipilih karena harganya relatif terjangkau dan tahan panas, namun material ini memiliki keterbatasan pada kondisi ekstrem, seperti lingkungan asam atau suhu sangat tinggi[3], di mana ia lebih mudah mengalami oksidasi dan deformasi[4]. Sebaliknya, Incoloy yang merupakan paduan nikel, besi, dan kromium, dirancang khusus untuk bekerja pada suhu tinggi dan lingkungan korosif[5], serta tetap mampu mempertahankan struktur dan performanya bahkan pada suhu di atas 1000°C[6], [7].

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan keunggulan Incoloy dalam hal kestabilan performa termal dibandingkan stainless steel. Misalnya, studi oleh Maria Siregar et al. (2020) menemukan bahwa Incoloy 800HT mampu mempertahankan efisiensi hingga 98% meski digunakan dalam waktu lama, sementara efisiensi stainless steel 310S menurun hingga 92% akibat oksidasi[8]. Selain itu, penelitian Budi Santoso dkk. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi kedua material ini dapat meningkatkan efisiensi pemanasan hingga 22% serta menekan biaya produksi[9]. Arif Rahman et al. (2022) juga melaporkan bahwa Incoloy 825 memiliki konduktivitas termal dan ketahanan kimia yang lebih baik dibandingkan stainless steel 316L[10].

Namun demikian, studi yang secara langsung membandingkan kedua material ini dalam skala kecil, seperti pada sistem pemanas air rumah tangga, masih sangat terbatas[11]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai studi eksperimental yang bertujuan untuk membandingkan efisiensi termal antara elemen tubular berbahan stainless steel dan Incoloy dalam sistem pemanas air. Pengujian dilakukan untuk melihat perbedaan kemampuan transfer panas, waktu pemanasan, konsumsi energi listrik, dan kestabilan suhu yang dihasilkan oleh masing-masing material.

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah jenis material elemen pemanas (stainless steel dan Incoloy), sedangkan variabel terikatnya meliputi efisiensi perpindahan panas, suhu air, waktu pemanasan, serta konsumsi daya listrik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan satu teko berisi air yang diletakkan sejauh 5 cm di atas elemen tubular yang dipanaskan menggunakan sistem pemanas listrik bertegangan 220 Volt. Setiap material diuji dalam kondisi yang sama untuk memastikan perbandingan yang adil, dan parameter suhu air serta waktu pemanasan dicatat secara real-time menggunakan alat ukur suhu digital, stopwatch, dan wattmeter.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui material mana yang lebih efisien dalam memanaskan air dengan konsumsi daya yang lebih hemat, sehingga hasilnya dapat menjadi referensi praktis bagi konsumen maupun pelaku industri dalam memilih material yang efisien, tahan lama, dan hemat energi untuk sistem pemanas air skala kecil.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh efisiensi termal elemen tubular berbahan stainless steel dan incoloy pada sistem pemanas air?

## Batasan Masalah

Riset dilakukan hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

- Penelitian ini hanya membandingkan dua jenis material elemen tubular, yaitu stainless steel 840 dan Incoloy 810.

- Sistem pemanas air yang diuji menggunakan sumber listrik AC standar dengan variasi tegangan 230 volt.

- Parameter yang diamati dalam penelitian terbatas pada suhu pemanasan, waktu pemanasan, konsumsi daya listrik, dan efisiensi konversi panas.

## Tujuan

Dengan Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi termal efisiensi termal elemen tubular berbahan stainless steel dan incoloy pada sistem pemanas air.

## Manfaat Penelitian

Dengan adanya riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu dan membantu dalam riset yang akan datang.

- Penelitian ini memberikan informasi ilmiah dan teknis mengenai perbedaan performa antara elemen tubular berbahan stainless steel dan Incoloy, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memilih material yang paling efisien, tahan lama, dan ekonomis untuk sistem pemanas air, baik dalam skala rumah tangga maupun industri.

- Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi elemen pemanas dengan efisiensi termal terbaik, yang berkontribusi langsung terhadap pengurangan konsumsi energi listrik dan biaya operasional jangka panjang, terutama pada sistem pemanas air yang digunakan secara terus-menerus.

- Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan atau modifikasi desain sistem pemanas air, termasuk pemilihan material, kontrol suhu, dan sistem proteksi, sehingga mendukung inovasi yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap kondisi ekstrem.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proposal skripsi dipahami maka penulisan dibagi menjadi berberapa bab pada penulisannya, berikut sitemastikanya:

- BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan materi terkait latar belakang yang menjelaskan sejarah penelitian, perumusan masalah, batasan masalah,manfaat,tujuan penelitian, serta ruang lingkup penelitian dilakukan.

- BAB II METODOLOGI

Pada bab ini menjelaskan konsep penelitian dengan diagram alir dari proses awal penelitihan hingga akhir peneltian, tahapan peneltian yang dilakukan, variabel penelitian yang dikelompokan, bahan dan alat yang diaplikasikan untuk melaksanakan penelitian, pengambilan data riset yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian, dan gambar alat penelitian yang dilaksanakan.

# BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Obyek Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis efisiensi termal antara elemen tubular berbahan stainless steel dan Incoloy yang banyak digunakan dalam sistem pemanas air industri maupun rumah tangga. Kedua material ini dikenal memiliki kemampuan transfer panas yang baik serta ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja termal kedua jenis material dalam hal suhu air keluar, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu target, konsumsi energi listrik, efisiensi perpindahan panas, serta daya tahan terhadap korosi dan oksidasi selama proses pemanasan berulang. Pengujian dilakukan pada elemen tubular dengan spesifikasi daya dan dimensi yang serupa untuk memastikan perbandingan yang adil, serta dilakukan dalam kondisi operasi yang merepresentasikan kebutuhan pemanas air di sektor rumah tangga dan industri kecil.

Penelitian ini menggunakan alat ukur suhu, Tang Ampere, dan analisis mikroskopis permukaan material untuk mengevaluasi tingkat degradasi dan performa termal. Analisis data difokuskan pada kestabilan suhu, kecepatan pemanasan, dan daya tahan material, guna memberikan gambaran teknis dan operasional mengenai efisiensi penggunaan masing-masing material. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi perancang sistem pemanas air dan pelaku industri dalam memilih material elemen pemanas yang paling efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan sesuai kebutuhan aplikasi.

## Tahapan Penelitian

Proses penelitian meliputi kajian pustaka dan pengujian objek penelitian. Kajian pustaka yaitu pengumpulan referensi dari berbagai sumber baik itu website,buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah melakukan kajian pustaka penulis mendapat gambaran pada penelitian, meliputi bagaimana upaya upaya dalam melakukan pengujiannya seperti bagaimana memperoleh data dan menganalisis data yang diperoleh. Untuk memperjelas proses penelitian  dan hasil yang maksimal dalam penelitian berikut diagram alir penelitian yang tertera pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Flowchart Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan berupa pemilihan dan kalibrasi peralatan serta bahan uji berupa elemen tubular stainless steel 840 dan Incoloy 810 yang disesuaikan dengan kondisi nyata pemanas air rumah tangga dan industri kecil, dilanjutkan dengan tahap pengujian menggunakan satu teko berisi air yang diletakkan dengan jarak 5 cm di atas elemen pemanas berbahan stainless steel maupun Incoloy yang masing-masing diuji secara terpisah pada tegangan 230–240 Volt, untuk mengevaluasi parameter suhu air keluar, waktu pemanasan hingga mencapai suhu target, konsumsi energi listrik, dan efisiensi termal secara real-time dalam kondisi operasi yang sama, kemudian data yang terkumpul dianalisis melalui perhitungan rata-rata, grafik hubungan suhu terhadap waktu, serta uji statistik (uji t) guna membandingkan performa kedua material, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dan analisis untuk menentukan material elemen tubular yang paling cepat memanaskan air, paling efisien secara energi, dan paling sesuai untuk aplikasi sistem pemanas air.

## Cara Kerja Pengujian

- Persiapan Pengujian

Disiapkan dua buah elemen tubular dengan spesifikasi daya yang sama, masing-masing berbahan stainless steel dan Incoloy. Alat pendukung yang digunakan meliputi:

- Teko logam sebagai media pemanasan air

- Termometer digital (atau termokopel + data logger) untuk mengukur suhu air

- Wattmeter untuk mencatat konsumsi energi listrik

- Stopwatch untuk mencatat waktu pemanasan

- Penggaris atau penyangga untuk menjaga jarak tetap 5 cm antara elemen pemanas dan dasar teko

- Penempatan Sistem Uji

Elemen tubular dipasang secara horizontal pada dudukan pemanas dan dihubungkan ke sumber listrik bertegangan 230 Volt. Teko logam yang berisi air bersuhu awal (±25°C) diletakkan tepat 5 cm di atas elemen pemanas, tanpa menyentuh permukaannya. Hal ini bertujuan mensimulasikan proses pemanasan tidak langsung seperti pada pemanas air rumah tangga.

- Pengujian setiap Material

Pengujian dilakukan secara terpisah untuk masing-masing elemen tubular. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Isi teko dengan air sebanyak 500 ml

- Nyalakan elemen tubular dan mulai stopwatch secara bersamaan

- Amati dan catat suhu air setiap 60 detik

- Catat waktu saat suhu air mencapai titik target 80°C

- Gunakan Tang Ampere untuk mencatat total konsumsi daya listrik selama proses pemanasan

- Ulangi pengujian sebanyak 3 kali untuk masing-masing material agar hasil lebih akurat dan dapat dirata-rata

## Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, pengambilan data difokuskan pada pancaran panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas (heater) berbahan stainless steel 840 dan Incoloy 810. Pengujian dilakukan dengan mengukur seberapa efektif pancaran panas dari masing-masing elemen dalam memanaskan air pada sistem pemanas dengan tegangan 230 Volt. Data yang dikumpulkan meliputi suhu air keluar, waktu pemanasan, konsumsi energi listrik, serta efisiensi perpindahan panas yang hanya berasal dari pancaran panas elemen heater tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menilai performa elemen pemanas berdasarkan kemampuan pancaran panasnya tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti konveksi atau radiasi tambahan dari sistem pemanas secara keseluruhan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai kontribusi langsung elemen heater terhadap efisiensi termal sistem pemanas air Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Variabel Pengujian

| No. | Jenis Material | Tegangan (Volt) | Daya (Watt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stainless Steel 840 | 230 | 500 |
| 2 | Incoloy 810 | 230 | 500 |

## Rumus Yang Digunakan Dalam Penelitian

Hasil pengujian akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan rumus:

η%=Q elementQ Inputx 100%

Dimana:

- η 	= Efisiensi Termal

Energi Element

Dapat dihitung menggunakan kapasitas kalor material elemen tubular:

Qelement =m⋅c⋅ΔT

- m 	= massa elemen tubular (gram atau kg).

- c	= kalor jenis material elemen

- ∆T 	= perubahan suhu (°C)

Energi Input

Dapat dihitung menggunakan dari daya listrik sistem induksi:

Qinput =V⋅I⋅PF⋅t

- V	 = tegangan listrik (Volt).

- I	 = arus listrik (Ampere).

- PF	 = faktor daya (cos φ).

- t	 = waktu operasi (detik) = 1200 detik (20 menit).

## Hasil Pengambilan Data

Pada bab ini disajikan hasil pengambilan data yang diperoleh dari pengujian efisiensi termal sistem kontrol tunggal dan ganda pada plate heat exchanger dalam sistem pemanas air. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan performa kedua sistem kontrol tersebut dengan parameter utama meliputi suhu air keluar, waktu pemanasan, konsumsi energi listrik, serta efisiensi konversi panas. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengevaluasi pengaruh jenis sistem kontrol terhadap kinerja termal pemanas air, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keunggulan dan keterbatasan masing-masing sistem dalam konteks aplikasi komersial.

Tabel 2.3 Hasil Pengujian

| No | Jenis Material | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Waktu Pemanasan (menit) | Konsumsi Energi (Wh) | Efisiensi Termal (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stainless Steel 840 |  |  | 20 Menit |  |  |
| 2 | Incoloy 810 |  |  | 20 Menit |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	S. Winarso and D. Tugiman, “SIMULASI PROSES DEEP DRAWING CUP (BASKOM) PELAT JENIS STAINLESS STEEL 304 DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ABAQUS 6.9-3,” Jurnal e-Dinamis, vol. 5, no. 1, 2013.

[2]	R. Diwihagso and D. M. Mahardika, “Studi Eksperimental Micro Deep Drawing Sistem Pneumatik dan Analisis Cacat Pada Material Brass 70/30,” Journal of Mechanical Design and Testing, vol. 2, no. 1, pp. 37–45, 2020, doi: 10.22146/jmdt.v2i1.53510.

[3]	A. Megido and E. Ariyanto, “SISTEM KONTROL SUHU AIR MENGGUNAKAN PENGENDALI PID. DAN VOLUME AIR PADA TANGKI PEMANAS AIR BERBASIS ARDUINO UNO,” 2015.

[4]	H. Prawito and S. Sudiro, “Optimalisasi Performa Proses Deep Drawing Material SPCD Steel dengan Metode Finite Element dan Eksperimental,” Oct. 2018.

[5]	N. Ramadhan et al., “ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA KOLEKTOR PEMANAS AIR TENAGA SURYA DENGAN TURBULENCE ENHANCER,” Jurnal Rekayasa Mesin, vol. 8, no. 1, 2017.

[6]	Y. Shao, M. Liu, and J. Wang, “Continuous detonation engine and effects of different types of nozzle on its propulsion performance,” Chinese Journal of Aeronautics, vol. 23, no. 6, pp. 647–652, Dec. 2010, doi: 10.1016/S1000-9361(09)60266-1.

[7]	H. Zein, M. El Sherbiny, M. Abd-Rabou, and M. El shazly, “Thinning and spring back prediction of sheet metal in the deep drawing process,” Mater Des, vol. 53, pp. 797–808, 2014, doi: 10.1016/j.matdes.2013.07.078.

[8]	Hendra Nasution, “Perancangan Alat Penukar Kalor Tipe Shell and Tube,” 2019.

[9]	F. Achmad, R. Naldi, D. Uzlifah Janah, R. Sufra, and R. Yuniarti, “Pengaruh Kenaikan Laju Alir Fluida Panas dan Arah Aliran terhadap Kinerja Plate and Frame Heat Exchanger,” Jurnal Teknik Kimia USU, vol. 13, no. 1, pp. 40–47, Mar. 2024, doi: 10.32734/jtk.v13i1.14321.

[10]	R. Walikrom, A. Muin, J. Teknik Mesin, F. Teknik, and U. Tridinanti Palembang, “STUDI KINERJA PLATE HEAT EXCHANGER PADA SISTEM PENDINGIN PLTGU,” 2018. [Online]. Available: www.univ-tridinanti.ac.id/ejournal/

[11]	O. : Anjas, P. Junianto, and S. Riyadi, “PERANCANGAN PEMANAS AIR TENAGA SURYA PASIF KAPASITAS 20 LITER,” 2019.