PANDUAN PENGUJIAN KOMPREHENSIF

Sistem Kontrol Otomatis Suhu Pada Aquascape Untuk Ekosistem Udang Hias Caridina dan Monitoring pH Air Berbasis IoT Menggunakan Blynk

Arduino (Master) + ESP32 (Slave)

# PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan panduan lengkap untuk melakukan pengujian sistem kontrol kolam ikan berbasis IoT yang menggunakan Arduino sebagai Master Controller dan ESP32 sebagai Slave Controller. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai platform cloud seperti Blynk dan Telegram Bot.

## Tujuan Pengujian

1. Memvalidasi fungsi setiap komponen hardware dan software

2. Memastikan komunikasi serial Arduino-ESP32 berjalan stabil

3. Menguji integrasi dengan platform cloud (Blynk, Telegram)

4. Mengukur performa sistem dalam operasi jangka panjang

5. Mendokumentasikan hasil pengujian dengan visualisasi video yang ilmiah

# BAGIAN 1: PENGUJIAN BOARD ARDUINO (MASTER)

## 1.1 Pengujian Sensor dan Input

### A. Sensor Suhu DS18B20

Prosedur Pengujian:

1. Siapkan termometer referensi yang terkalibrasi

2. Celupkan sensor dan termometer referensi dalam air dengan suhu:

• 20°C (air dingin)

• 25°C (suhu ruang)

• 30°C (air hangat)

3. Bandingkan pembacaan sensor dengan termometer referensi

4. Catat selisih (error) pada setiap suhu

5. Untuk uji respons waktu: pindahkan sensor dari air dingin ke hangat, ukur waktu hingga stabil

6. Untuk uji stabilitas: monitor pembacaan selama 5 menit pada suhu konstan

| No | Parameter Uji | Hasil Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Akurasi pembacaan | Error < ±0.5°C |  |
| 1.2 | Respons waktu | < 2 detik |  |
| 1.3 | Stabilitas | Fluktuasi < ±0.2°C |  |

### B. Sensor pH (Analog)

Prosedur Pengujian:

1. Siapkan larutan buffer pH 4.0, 7.0, dan 10.0 (standar kalibrasi)

2. Bilas elektroda pH dengan air destilasi sebelum setiap pengukuran

3. Celupkan sensor dalam larutan buffer pH 7.0, tunggu hingga pembacaan stabil

4. Catat pembacaan, lalu ulangi untuk pH 4.0 dan pH 10.0

5. Untuk uji linearitas: test pada rentang pH 4-10 dengan interval 1 pH

6. Untuk uji kompensasi suhu: test pH yang sama pada suhu 20°C dan 30°C

| No | Parameter Uji | Hasil Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Kalibrasi | Error < ±0.3 pH pada buffer 4, 7, 10 |  |
| 1.5 | Linearitas | Korelasi R² > 0.98 pada rentang pH 3-11 |  |
| 1.6 | Kompensasi suhu | Koreksi otomatis bekerja pada 20°C dan 30°C |  |

### C. Input Tombol

Prosedur Pengujian:

1. Untuk uji debouncing: tekan tombol 25x dengan cepat (sekitar 5 tekanan per detik)

2. Monitor serial output atau LED indikator untuk mendeteksi bounce/ghost input

3. Hitung jumlah input yang terdaftar, harus tepat 25 kali

4. Waktu dari tekanan fisik hingga relay aktif harus < 100ms

| No | Parameter Uji | Hasil Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Debouncing | Tidak ada bounce/ghost input pada 50x tekan |  |
| 1.8 | Respons waktu | < 100ms dari tekan ke aksi |  |

## 1.2 Pengujian Output dan Aktuator

### A. Relay Peltier, Fan, dan Pump

Prosedur Pengujian Relay:

1. Uji switching capability: nyalakan dan matikan relay 50x dengan interval 2 detik

2. Gunakan multimeter untuk mengukur arus saat relay ON dengan beban peltier terpasang

3. Pastikan arus tidak melebihi rating relay

4. Uji isolasi dengan mengukur resistansi antara NO-NC saat relay OFF (harus > 1MΩ)

5. Uji life cycle dengan menjalankan On/Off sebanyak 50 cycles, catat jika ada failure

## 1.3 Pengujian Komunikasi Serial

Prosedur Pengujian UART Arduino → ESP32:

1. Hubungkan TX Arduino ke RX ESP32 (gunakan level shifter 5V → 3.3V jika perlu)

2. Buka serial monitor pada ESP32 untuk memonitor data yang diterima

3. Format data yang dikirim Arduino harus: "T25.50,P7.00,S1,F0,M1" (Temp, pH, Status relay)

4. Verifikasi data diterima dengan benar dan parsing berjalan sempurna

5. Test pada berbagai baud rate (4800, 9600, 19200) untuk mencari yang paling stabil

6. Uji error handling: cabut kabel TX sementara, pastikan sistem tidak freeze

7. Kirim perintah dari ESP32 ke Arduino ("PELTIER_ON", "FAN_OFF") dan verifikasi relay merespon

## 1.4 Pengujian Logika Kontrol

A. Mode Manual

1. Tekan tombol manual untuk masing-masing relay (Peltier, Fan, Pump)

2. Verifikasi relay aktif/nonaktif sesuai dengan tombol yang ditekan

3. Pastikan LED indikator menyala hijau saat relay aktif

B. Mode Otomatis

1. Set threshold suhu pada 25°C (untuk mode suhu tinggi 23-28°C)

2. Panaskan air hingga suhu mencapai 25°C, verifikasi relay aktif otomatis

3. Dinginkan hingga suhu turun ke 22°C (setpoint mati), relay harus OFF otomatis

4. Uji hysteresis: pastikan tidak ada chattering di sekitar threshold

5. Panaskan hingga > 28°C untuk trigger alarm, buzzer harus aktif

# BAGIAN 2: PENGUJIAN BOARD ESP32 (SLAVE)

## 2.1 Pengujian Konektivitas WiFi

Prosedur Pengujian:

1. Monitor RSSI (Received Signal Strength Indicator) di berbagai lokasi ruangan

2. Pastikan RSSI > -70dBm untuk koneksi yang stabil

3. Uji reconnection: matikan router WiFi, tunggu 30 detik, lalu hidupkan kembali

4. ESP32 harus auto-reconnect dalam waktu < 30 detik

5. Test dengan 3 SSID berbeda untuk memastikan ESP32 bisa connect ke strongest signal

## 2.2 Pengujian Cloud Services (Blynk, Telegram)

A. Blynk IoT Platform

1. Monitor status Blynk.connected() pada serial monitor

2. ESP32 harus terhubung ke Blynk server dalam < 10 detik setelah WiFi connect

3. Kirim data suhu dan pH ke virtual pin Blynk, verifikasi tampil di dashboard

4. Operasikan widget di Blynk app (button, slider), pastikan ESP32 merespon

5. Test historical data logging: biarkan sistem run 24 jam, verifikasi data tercatat

B. Telegram Bot

1. Kirim command /start ke bot, harus ada balasan dalam < 2 detik

2. Test semua commands: /status, /peltier_on, /peltier_off, /fan_on, dll.

3. Trigger alarm suhu > 28°C, verifikasi notifikasi masuk di Telegram

4. Test spam prevention: trigger alarm berkali-kali, pastikan notif hanya setiap 3 menit

## 2.3 Pengujian Dual-Mode Logic

Sistem memiliki 2 mode operasi berdasarkan suhu:

• Mode Tinggi: 23-28°C (untuk ikan tropis)

• Mode Rendah: 18-22°C (untuk ikan air dingin)

Prosedur Pengujian:

1. Mode Tinggi: Set setpoint 25°C, panaskan air hingga 25°C → semua relay ON

2. Dinginkan hingga 22°C → semua relay OFF (hysteresis berfungsi)

3. Mode Rendah: Set setpoint 20°C, panaskan hingga 20°C → relay ON

4. Dinginkan hingga 15°C → relay OFF

5. Test mode switching: ubah setpoint dari 24°C ke 20°C, mode harus berubah dari Tinggi ke Rendah

6. Test manual override: aktifkan manual mode via Blynk/Telegram, kontrol harus berpindah ke manual

# BAGIAN 3: PENGUJIAN INTEGRASI SISTEM

Pengujian integrasi sistem memastikan semua komponen bekerja harmonis sebagai satu kesatuan.

## INT-1: Full System Startup

Prosedur:

1. Nyalakan Arduino terlebih dahulu, tunggu hingga boot selesai (LED power ON)

2. Nyalakan ESP32, monitor serial output untuk melihat proses koneksi WiFi dan cloud

3. Verifikasi kedua board sync: data sensor muncul di serial monitor ESP32

4. Cek koneksi cloud: Blynk dan Telegram harus connected (indikator hijau)

## INT-2: Data Flow Complete (End-to-End)

Test aliran data dari sensor hingga cloud:

1. Sensor DS18B20 dan pH membaca data → Arduino memproses → Kirim via serial ke ESP32

2. ESP32 menerima → Upload ke Blynk → Kirim notifikasi Telegram → Update Sinric Pro

3. Verifikasi data muncul di SEMUA platform dalam waktu < 5 detik

## INT-3: Control Flow Complete (Reverse Direction)

Test aliran kontrol dari cloud ke hardware:

1. User menekan button di Blynk app → ESP32 terima command → Kirim ke Arduino via serial

2. Arduino eksekusi command → Relay aktif → Feedback status kembali ke ESP32

3. ESP32 update status di semua platform → User lihat perubahan di dashboard

## INT-8: Real-World Scenario (24 Jam Operasi)

Simulasi penggunaan nyata dalam kondisi kolam ikan:

1. Set sistem ke mode otomatis dengan setpoint suhu 25°C dan pH 7.0

2. Biarkan sistem run selama 24 jam tanpa intervensi manual

3. Monitor performa: tidak ada crash, freeze, atau disconnect

4. Simulasikan gangguan: matikan WiFi 5 menit → sistem harus tetap kontrol lokal

5. Trigger alarm beberapa kali untuk test notifikasi dan spam prevention

6. Verifikasi data logging: historical data tercatat dengan benar di Blynk