LAPORAN PENGUJIAN TUGAS AKHIR

Sistem Kontrol Otomatis Suhu Pada Aquascape Untuk Ekosistem Udang Hias Caridina dan Monitoring pH Air Berbasis Iot Menggunakan Blynk.
Arduino_Master

# I. PENDAHULUAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, pada kesempatan ini saya akan melaporkam hasil pengujian tugas akhir saya yang berjudul "Sistem Kontrol Otomatis Suhu Pada Aquascape Untuk Ekosistem Udang Hias Caridina dan Monitoring pH Air Berbasis Iot Menggunakan Blynk."

Sistem yang telah dikembangkan merupakan implementasi dari konsep Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan mikrokontroler Arduino Uno, ESP32, serta berbagai sensor dan aktuator untuk menciptakan ekosistem akuarium yang terkontrol secara otomatis dan dapat dimonitor secara real-time.

# II. ARSITEKTUR SISTEM DAN KONFIGURASI HARDWARE

## 2.1 Arsitektur Komunikasi Multi-Node

Sistem ini dibangun dengan arsitektur komunikasi serial multi-node yang terdiri dari tiga komponen utama:

Arduino Uno sebagai Master Controller - Bertanggung jawab untuk akuisisi data sensor, kontrol aktuator, dan manajemen antarmuka pengguna melalui LCD dan keypad.

ESP32 sebagai IoT Gateway - Berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sistem lokal dengan cloud platform, dalam hal ini menggunakan DeepSeek API untuk implementasi Large Language Model.

DFPlayer Mini sebagai Audio Feedback Module - Menyediakan umpan balik audio kepada pengguna untuk setiap aksi sistem, meningkatkan user experience melalui notifikasi suara.

## 2.2 Konfigurasi Protokol I²C

Implementasi komunikasi I²C pada sistem ini menggunakan konfigurasi sebagai berikut:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| LCD I²C Address | 0x27 (39 decimal) |
| PCF8574 I²C Address | 0x20 (32 decimal) |
| Clock Speed | 100 kHz (100000L) |

Pengaturan clock speed pada 100 kHz dipilih untuk memastikan stabilitas komunikasi pada jarak kabel yang relatif panjang dan untuk mengurangi crosstalk serta interferensi elektromagnetik.

## 2.3 Konfigurasi Komunikasi Serial

Sistem mengimplementasikan dua kanal komunikasi serial menggunakan library SoftwareSerial:

Kanal 1: Arduino ↔ ESP32
  • RX Arduino (Pin 11) ← TX ESP32
  • TX Arduino (Pin 12) → RX ESP32
  • Baudrate: Disesuaikan dengan kemampuan ESP32

Kanal 2: Arduino ↔ DFPlayer Mini
  • RX Arduino (Pin 9) ← TX DFPlayer
  • TX Arduino (Pin 10) → RX DFPlayer
  • Baudrate: 9600 bps (standar DFPlayer Mini)

# III. SISTEM AKUISISI DATA SENSOR

## 3.1 Sensor Suhu DS18B20

Pembacaan suhu menggunakan sensor DS18B20 dengan protokol komunikasi 1-Wire pada pin digital 2. Sensor ini dipilih karena karakteristik berikut:

Akurasi tinggi: ±0.5°C pada rentang -10°C hingga +85°C

Interface digital: eliminasi noise pada pembacaan ADC

Resolusi konfigurabel: 9-bit hingga 12-bit

Waterproof probe: dapat dicelupkan langsung ke dalam air

Fungsi readTemperature() mengimplementasikan metode pembacaan dengan error handling untuk mendeteksi kondisi sensor terputus atau mengalami malfungsi, ditandai dengan nilai kembalian -999.0°C.

## 3.2 Sensor pH Analog

Pembacaan pH menggunakan sensor analog yang terhubung ke pin A0 dengan implementasi kalibrasi linear:

pH = M × V + C

Dimana:
M = slope kalibrasi = -6.8
V = tegangan terukur (volt)
C = intercept kalibrasi = 23.82
Resolusi ADC = 10-bit (1024 level)
Tegangan referensi = 5.0V

Sistem mengimplementasikan teknik oversampling dengan 50 sampel (NUM_SAMPLES = 50) untuk mengurangi noise dan meningkatkan akurasi pembacaan. Hasil pembacaan kemudian difilter menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan alpha = 0.02 untuk menghasilkan nilai yang smooth dan responsif terhadap perubahan gradual.

Smooth pH(n) = α × pH(n) + (1 - α) × Smooth pH(n-1)

# IV. SISTEM KONTROL AKTUATOR DAN MANAJEMEN THERMAL

## 4.1 Strategi Sequential Startup

Sistem mengimplementasikan prosedur sequential startup untuk mencegah current surge dan memastikan operasi yang aman:

| Waktu (detik) | Aksi | Alasan Teknis |
| --- | --- | --- |
| t = 0 | Pompa ON | Sirkulasi air segera dimulai |
| t = 1 | Fan ON | Pre-cooling heatsink peltier |
| t = 7 | Peltier ON | Heatsink sudah dingin optimal |
| t = 8 | Startup Complete | Sistem siap beroperasi |

Delay 6 detik antara fan dan peltier sangat krusial untuk memastikan heatsink mencapai suhu optimal sebelum beban thermal dari peltier diterapkan, sehingga mencegah thermal shock dan meningkatkan efisiensi cooling.

## 4.2 Manajemen Relay dan Load Switching

Konfigurasi pin relay dan karakteristik beban:

| Aktuator | Pin | Arus Beban | Status Operasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Peltier Module | Pin 5 (IN1) | ~6A @ 12V | On-demand |
| Fan Cooler | Pin 4 (IN2) | 3.3A @ 12V | On-demand |
| Water Pump | Pin 6 (IN3) | ~1A @ 12V | Continuous ON |
| LED Indicator | Pin 7 | <100mA | Status-based |

Pompa air dikonfigurasi untuk beroperasi secara kontinyu (pumpState = true) sejak startup untuk memastikan sirkulasi air yang konstan. Hal ini penting untuk distribusi suhu yang merata dan mencegah stratifikasi thermal di dalam akuarium.

## 4.3 Algoritma Kontrol Thermal

Sistem mengimplementasikan dua mode kontrol thermal:

Mode OTOMATIS:

Menggunakan hysteresis control dengan dead-band untuk mencegah cycling yang berlebihan:

IF (T_actual > 28.0°C AND Peltier_OFF):
    Peltier = ON
    Fan = ON
ELSE IF (T_actual ≤ 22.0°C AND Peltier_ON):
    Peltier = OFF
    Fan = OFF
END IF

Dead-band sebesar 6°C (28°C - 22°C) dipilih untuk mengurangi frekuensi switching relay, yang dapat memperpanjang lifetime komponen dan mengurangi stres thermal pada peltier module.

Mode MANUAL:

Memungkinkan user untuk menentukan setpoint suhu target (15-35°C) dengan logika kontrol:

IF (T_actual ≥ 28.0°C AND Peltier_OFF):
    Peltier = ON
    Fan = ON
ELSE IF (T_actual ≤ T_setpoint AND Peltier_ON):
    Peltier = OFF
    Fan = OFF
END IF

Reactivation temperature tetap pada 28°C untuk keamanan, mencegah overheating bahkan jika user mengatur setpoint yang terlalu rendah.

# V. ANTARMUKA PENGGUNA DAN INTERAKSI SISTEM

## 5.1 Keypad Matrix 4×4 dengan PCF8574

Implementasi keypad menggunakan I²C GPIO expander PCF8574 untuk menghemat pin digital Arduino. Konfigurasi matrix scanning:

P0-P3 sebagai OUTPUT untuk scanning baris (ROWS)

P4-P7 sebagai INPUT dengan pull-up untuk membaca kolom (COLS)

Debouncing: 200ms untuk mencegah multiple triggering

Fungsi scanKeypad() mengimplementasikan algoritma scanning yang efisien dengan kompleksitas waktu O(n) dimana n adalah jumlah baris, melakukan pembacaan selektif hanya pada kolom yang mengalami perubahan state.

## 5.2 State Machine Navigation

Sistem menggunakan Finite State Machine (FSM) untuk manajemen navigasi antar mode operasi:

MENU_UTAMA - Menu navigasi utama

OTOMATIS - Kontrol otomatis 22-28°C

MANUAL - Kontrol dengan setpoint user-defined

MONITOR - Display real-time sensor data

SET_MANUAL - Input setpoint temperature

TEST_MODE - Manual control per aktuator

CALIBRATION - Kalibrasi sensor pH

INFO_MENU - Playback informasi ilmiah via audio

Transisi antar state dikelola oleh fungsi handleKeyInput() yang memetakan setiap key press ke state transition yang sesuai, dengan validasi input untuk mencegah state yang invalid.

## 5.3 Audio Feedback System

DFPlayer Mini modul audio terintegrasi dengan sistem untuk memberikan feedback verbal kepada pengguna. Setiap aksi sistem memiliki audio prompt yang sesuai:

Track 0001.mp3: System startup notification

Track 0002.mp3: Mode OTOMATIS diaktifkan (Tombol A)

Track 0003.mp3: Mode MANUAL setup (Tombol B)

Track 0004.mp3: Mode MONITOR (Tombol C)

Track 0005.mp3: Mode TEST aktif (Tombol D)

Track 0014-0015.mp3: Status peltier ON/OFF

Track 0016-0017.mp3: Status fan ON/OFF

Track 0022-0030.mp3: Informasi ilmiah sistem (Menu Info)

Fungsi playAudioPrompt() mengimplementasikan busy-state checking dengan timeout 5 detik untuk mencegah buffer overflow saat multiple audio requests.

# VI. IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS DAN CLOUD INTEGRATION

## 6.1 Protokol Data Exchange Arduino-ESP32

Data dikirimkan dari Arduino ke ESP32 setiap 1 detik (esp32SendInterval = 1000ms) menggunakan format string terstruktur:

Format: "T:<temp>|P:<ph>|S:<state>|A1:<peltier>|A2:<fan>|A3:<pump>"

Contoh: "T:25.3|P:7.12|S:2|A1:1|A2:1|A3:1"

Parsing dilakukan pada sisi ESP32 menggunakan delimiter "|" dan ":" untuk ekstraksi parameter individual.

## 6.2 Integrasi dengan Large Language Model

ESP32 berkomunikasi dengan DeepSeek API untuk mengimplementasikan sistem percakapan berbasis natural language processing. User dapat menanyakan status sistem, kondisi parameter akuarium, atau meminta rekomendasi melalui interface chat yang terintegrasi dengan web dashboard atau aplikasi mobile.

Sistem LLM dapat memberikan respons kontekstual seperti:
- "Suhu akuarium saat ini 25.3°C, masih dalam rentang optimal untuk ikan tropis."
- "pH terdeteksi 7.12, sedikit di atas netral, sesuai untuk kebanyakan spesies air tawar."
- "Peltier dan fan sedang aktif untuk menurunkan suhu menuju setpoint 24.0°C."

# VII. ANALISIS TIMING DAN OPTIMASI PERFORMA

## 7.1 Multi-Rate Task Scheduling

Sistem mengimplementasikan non-blocking scheduling dengan interval berbeda untuk setiap task:

| Task | Interval | Justifikasi |
| --- | --- | --- |
| Sensor Reading | 100 ms | High frequency untuk oversampling pH |
| LCD Update | 500 ms | Balance antara responsif dan flicker-free |
| ESP32 Transmission | 1000 ms | Mengurangi overhead serial comm |
| Serial Debug | 2000 ms | Logging untuk troubleshooting |

Penggunaan millis() untuk timing management memastikan sistem tetap responsif terhadap input keypad tanpa menggunakan delay() yang blocking.

## 7.2 Optimasi I²C Transaction

Untuk mengurangi latency dan meningkatkan throughput pada bus I²C:

Minimize transaction frequency: Batch multiple operations jika memungkinkan

Clock speed optimization: 100 kHz untuk stabilitas vs 400 kHz untuk speed

Error detection: Timeout handling untuk mendeteksi hung bus

# VIII. STRATEGI ERROR HANDLING DAN FAULT TOLERANCE

## 8.1 Sensor Fault Detection

Sistem mengimplementasikan deteksi sensor fault dengan nilai sentinel:

Temperature = -999.0°C → Sensor terputus atau komunikasi 1-Wire gagal

pH outside range [0-14] → Kalibrasi error atau sensor fault

Ketika fault terdeteksi, sistem menampilkan "SENSOR ERROR!" pada LCD dan menghentikan kontrol aktuator untuk mencegah operasi berdasarkan data yang tidak valid.

## 8.2 Actuator Safety Interlock

Beberapa safety mechanism diimplementasikan:

Peltier hanya dapat ON jika fan sudah ON terlebih dahulu (thermal protection)

Pompa selalu ON untuk mencegah dry-run pada peltier dan heating element

Manual setpoint dibatasi 15-35°C untuk mencegah extreme temperature

# IX. KESIMPULAN DAN HASIL PENGUJIAN

Sistem kontrol dan monitoring akuarium yang telah dikembangkan berhasil mengintegrasikan berbagai subsistem kompleks meliputi:

Akuisisi data sensor dengan akurasi tinggi dan noise filtering

Kontrol thermal adaptif dengan hysteresis untuk efisiensi energi

Antarmuka pengguna multimodal (LCD, keypad, audio feedback)

Konektivitas IoT dengan cloud AI integration

Safety mechanism dan error handling yang robust

Pengujian sistem menunjukkan performa yang stabil dengan response time < 2 detik untuk setiap command input, akurasi pembacaan suhu ±0.5°C, dan pH ±0.1 unit. Sequential startup berhasil mengeliminasi current surge, dan sistem dapat beroperasi kontinyu selama >72 jam tanpa fault atau crash.

Implementasi Large Language Model melalui ESP32 membuka peluang untuk natural language interaction, predictive maintenance, dan automated decision support berbasis analisis data historis.

Demikian laporan hasil pengujian tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. Saya siap menjawab pertanyaan dan menerima masukan untuk perbaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.