LAPORAN PENGUJIAN PROJEK TUGAS AKHIR

Sistem Kontrol Otomatis Suhu Pada Aquascape Untuk Ekosistem Udang Hias Caridina dan Monitoring pH Air Berbasis IoT Menggunakan Blynk

Dokumentasi Teknis dan Penjelasan Program Fokus ESP32 (Slave)

# 1. PENDAHULUAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, pada kesempatan ini saya akan melampirkan laporan dari hasil pengujian sistem kontrol dan monitoring yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari tugas akhir. Sistem ini merupakan implementasi arsitektur master-slave menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai slave dan Arduino sebagai master, yang dirancang untuk kontrol suhu dan monitoring pH secara real-time dengan kemampuan Internet of Things (IoT) khususnya menggunakan aplikasi Blynk.

Sistem yang dikembangkan memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- Arsitektur komunikasi serial UART antara Arduino (master) dan ESP32 (slave)

- Sistem kontrol suhu dual-mode dengan algoritma ON/OFF control

- Monitoring pH air secara kontinyu

- Integrasi IoT melalui platform Blynk 2.0, Telegram Bot, dan SinricPro

- Sistem multi-aktuator dengan kontrol relay untuk kipas, peltier, dan pompa

# 2. ARSITEKTUR SISTEM KOMUNIKASI

## 2.1 Komunikasi Serial UART

Sistem mengimplementasikan komunikasi serial UART dengan konfigurasi sebagai berikut:

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Baud Rate Arduino | 9600 bps |
| Baud Rate Debug | 115200 bps |
| Pin UART RX | GPIO 16 |
| Pin UART TX | GPIO 17 |
| Format Data | T:25.50,P:7.20,F:1,PEL:1,PMP:1 |

Pada sistem ini, ESP32 dikonfigurasi menggunakan HardwareSerial(2) untuk komunikasi dengan Arduino. Pemilihan Serial2 didasarkan pada ketersediaan pin GPIO yang tidak mengganggu fungsi sistem lainnya. Konfigurasi SERIAL_8N1 menunjukkan format data 8 bit, no parity, 1 stop bit yang merupakan standar komunikasi serial asynchronous.

## 2.2 Protokol Parsing Data

Sistem mengimplementasikan fungsi parseArduinoData() yang mampu menangani dua format data untuk fleksibilitas komunikasi:

- Format 1 (Key-Value): T:25.50,P:7.20,F:1,PEL:1,PMP:1

- Format 2 (CSV): 25.50,7.20,1,1,1

Fungsi parsing menggunakan struktur data ArduinoData yang terdefinisi dengan baik:

- temperature: Data suhu dalam derajat Celsius (float)

- ph: Nilai pH air (float, skala 0-14)

- fanStatus: Status kipas (integer, 0/1) pada pin 4

- peltierStatus: Status peltier (integer, 0/1) pada pin 5

- pumpStatus: Status pompa (integer, 0/1) pada pin 6

- dataValid: Flag validitas data (boolean)

- timestamp: Waktu penerimaan data (unsigned long)

Mekanisme parsing menggunakan metode indexOf() dan substring() untuk ekstraksi nilai dari string data yang diterima. Sistem melakukan validasi data dengan memeriksa keberadaan delimiter yang sesuai sebelum melakukan konversi tipe data menggunakan fungsi atof() untuk floating-point dan atoi() untuk integer.

# 3. SISTEM KONTROL SUHU

## 3.1 Algoritma Kontrol Dual-Mode

Sistem mengimplementasikan algoritma kontrol dual-mode yang mampu beroperasi pada dua rentang suhu yang berbeda. Algoritma ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam aplikasi akuascape yang memerlukan kondisi suhu berbeda:

| Mode | Setpoint Hidup | Setpoint Mati |
| --- | --- | --- |
| Mode Tinggi | 23-28°C | 22°C |
| Mode Rendah | 18-22°C | 15°C |

Logika kontrol menggunakan prinsip hysteresis untuk mencegah cycling yang berlebihan. Fungsi kontrolOtomatisDualMode() mengimplementasikan state machine yang memeriksa kondisi suhu aktual terhadap setpoint yang telah ditentukan. Ketika suhu melebihi setpoint hidup, sistem mengaktifkan semua aktuator pendingin (kipas, peltier, dan pompa). Sebaliknya, ketika suhu turun di bawah setpoint mati, sistem menonaktifkan aktuator untuk mencegah overcooling.

## 3.2 Sistem Priority Control

Sistem mengimplementasikan mekanisme priority control untuk menangani konflik kontrol dari berbagai sumber. Terdapat empat sumber kontrol yang didefinisikan dalam enumerasi ControlSource:

- BLYNK: Kontrol melalui aplikasi Blynk mobile

- TELEGRAM: Kontrol melalui Telegram Bot

- AUTO: Kontrol otomatis berbasis algoritma

Fungsi canAcceptControl() mengimplementasikan cooldown period selama 3 detik (CONTROL_COOLDOWN = 3000ms) untuk mencegah race condition. Sistem mencatat waktu terakhir kontrol dan sumber kontrol terakhir. Jika ada upaya kontrol baru dari sumber yang berbeda dalam periode cooldown, sistem akan menolak kontrol tersebut dan menampilkan peringatan pada serial monitor.

# 4. INTEGRASI PLATFORM IoT

## 4.1 Blynk 2.0 Integration

Sistem terintegrasi dengan platform Blynk 2.0 yang menyediakan antarmuka grafis untuk monitoring dan kontrol. Konfigurasi Blynk menggunakan template-based approach dengan parameter berikut:

- Template ID: TMPL6IdyW0Tgb

- Template Name: Kontrol suhu dan Monitoring pH Real Time

- Interval Pengiriman: 60 detik (optimasi bandwidth)

Virtual pins yang diimplementasikan mencakup:

| Virtual Pin | Fungsi | Tipe |
| --- | --- | --- |
| V1 | Data Suhu | Display |
| V2 | Data pH | Display |
| V9-V11 | Kontrol Manual Aktuator | Button |
| V16 | System Enable/Disable | Switch |
| V17 | Auto Mode Enable | Switch |
| V18 | Target Temperature | Slider |

Implementasi BLYNK_WRITE() callbacks memungkinkan komunikasi bidirectional antara aplikasi mobile dan ESP32. Setiap perubahan pada widget Blynk akan memicu callback function yang sesuai, yang kemudian memproses input dan mengupdate status sistem.

## 4.2 Telegram Bot Integration

Sistem mengintegrasikan Telegram Bot API menggunakan library UniversalTelegramBot. Bot dikonfigurasi dengan fitur-fitur berikut:

- Menu-driven interface dengan state machine (MAIN, CONTROL, SETTINGS)

- Inline keyboard untuk quick access control

- Real-time status updates setiap 60 detik

- Alarm notifications untuk kondisi suhu kritis (>28°C)

Sistem menggunakan WiFiClientSecure dengan metode setInsecure() untuk komunikasi HTTPS dengan Telegram API. Timeout diset 10 detik untuk mencegah blocking pada koneksi yang lambat. Callback handling menggunakan callback_query untuk memproses respons dari inline keyboard buttons.

# 5. SISTEM MONITORING DAN ALARM

## 5.1 Sensor Data Acquisition

Sistem melakukan akuisisi data sensor secara kontinyu melalui komunikasi serial dari Arduino. Data yang dimonitor mencakup:

- Suhu Air: Menggunakan sensor DS18B20 (resolusi 0.5°C, akurasi ±0.5°C)

- pH Air: Menggunakan sensor pH meter analog (range 0-14, resolusi 0.01)

Fungsi readAndParseArduinoData() mengimplementasikan state machine untuk buffer management. Buffer serial dibaca karakter per karakter hingga menemukan delimiter newline ('\n'). Setiap line kemudian di-parse menggunakan fungsi parseArduinoData() yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem menggunakan buffer overflow protection dengan ukuran buffer 128 byte.

## 5.2 Sistem Alarm Suhu Tinggi

Sistem mengimplementasikan alarm threshold untuk deteksi kondisi suhu kritis:

- Threshold Alarm: 28.0°C (SUHU_AMBANG_ALARM)

- Interval Notifikasi: 180 detik (3 menit) untuk mencegah spam

- Media Notifikasi: Telegram message dan Blynk notification

Logika alarm menggunakan flag isAlarmActive yang diset berdasarkan komparasi suhu aktual dengan threshold. Sistem menggunakan rate limiting untuk notifikasi alarm dengan tracking lastTelegramAlarmMillis untuk mencegah flooding notifikasi. Format pesan alarm dirancang informatif dengan mencantumkan nilai suhu aktual saat alarm terpicu.

# 6. MANAJEMEN RELAY DAN AKTUATOR

## 6.1 Konfigurasi Hardware Relay

Sistem menggunakan tiga channel relay module yang dikontrol melalui GPIO pins ESP32. Konfigurasi pin relay telah disesuaikan dengan mapping Arduino master:

| Aktuator | GPIO Pin | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Cooling Fan | GPIO 4 | Konveksi Udara |
| Peltier Cooler | GPIO 5 | Pendinginan Aktif |
| Water Pump | GPIO 6 | Sirkulasi Air |

Inisialisasi relay dilakukan pada fungsi setup() dengan pinMode(pin, OUTPUT) dan state awal LOW untuk safety. Sistem mengimplementasikan test sequence pada startup untuk memverifikasi fungsi relay dengan pola sequential activation (500ms per relay) yang dapat diamati secara visual.

## 6.2 Mode Kontrol Sistem

Sistem mendukung tiga mode operasi yang dapat dikonfigurasi melalui flag kontrol:

- Manual Mode: Kontrol penuh melalui interface (Blynk/Telegram/SinricPro). Variabel autoModeEnabled = false dan manualControlActive = true.

- Automatic Mode: Sistem beroperasi berdasarkan algoritma dual-mode. Variabel autoModeEnabled = true dan systemEnabled = true.

- Standby Mode: Sistem aktif untuk monitoring namun semua aktuator dinonaktifkan. Variabel systemEnabled = false.

Fungsi updateRelaysBasedOnSystemStatus() dipanggil setiap kali terjadi perubahan mode untuk memastikan konsistensi state aktuator. Ketika systemEnabled diset false, semua relay akan dimatikan secara otomatis untuk safety. Mode switching menggunakan callback Blynk BLYNK_WRITE(V16) dan BLYNK_WRITE(V17) yang memproses input dari user interface.

# 7. NETWORKING DAN KONEKTIVITAS

## 7.1 WiFi Connection Management

Sistem mengimplementasikan robust WiFi connection management dengan fitur auto-reconnection dan monitoring. Konfigurasi WiFi menggunakan parameter sebagai berikut:

- Auto-reconnect: Enabled (WiFi.setAutoReconnect(true))

- Persistent credentials: Enabled (WiFi.persistent(true))

- Sleep mode: Disabled (WiFi.setSleep(false)) untuk stabilitas

- Connection timeout: 30 attempts × 500ms = 15 detik

Loop() function mengimplementasikan periodic WiFi status check setiap 10 detik (WIFI_CHECK_INTERVAL). Jika status WiFi menunjukkan disconnected, sistem akan memanggil WiFi.reconnect() untuk attempt reconnection. Sistem tracking menggunakan variabel wifiDisconnectCount untuk monitoring stability dan debugging purposes.

## 7.2 Data Transmission Optimization

Untuk optimasi bandwidth dan data usage, sistem mengimplementasikan interval-based transmission:

| Parameter | Interval |
| --- | --- |
| Blynk Data Upload | 60 detik (BLYNK_SEND_INTERVAL) |
| Telegram Status Update | 60 detik (TELEGRAM_SEND_INTERVAL) |
| Telegram Alarm Notification | 180 detik (TELEGRAM_ALARM_INTERVAL) |
| SinricPro Ping | 60 detik (SINRIC_PING_INTERVAL) |

Implementasi menggunakan millis() untuk non-blocking timing. Setiap transmission memiliki lastMillis tracker yang dibandingkan dengan millis() current untuk menentukan apakah interval telah tercapai. Pendekatan ini mencegah blocking delays dan memungkinkan sistem tetap responsive terhadap input real-time.

# 8. ERROR HANDLING DAN DEBUGGING

## 8.1 Serial Debugging System

Sistem mengimplementasikan comprehensive serial debugging dengan formatted output untuk monitoring real-time. Debug messages dikategorikan dengan emoji indicators untuk quick visual identification:

- ✅ (Checkmark): Successful operations dan initialization

- ❌ (Cross): Error conditions dan failed operations

- ⚠ (Warning): Warning messages dan non-critical issues

- 🔄 (Circular): Reconnection attempts dan retry operations

- 📡 (Satellite): Network transmissions dan IoT communications

Fungsi printSerialStatus() dipanggil setiap 5 detik untuk periodic status reporting. Output mencakup system state, sensor readings, actuator status, dan connection status untuk comprehensive system monitoring. Debug level dapat dikonfigurasi dengan commenting/uncommenting specific Serial.println() statements sesuai kebutuhan troubleshooting.

## 8.2 Data Validation dan Error Recovery

Sistem mengimplementasikan multi-layer data validation untuk memastikan integritas data:

- Format Validation: Parsing function memeriksa keberadaan delimiter yang expected sebelum extraction. Jika format tidak sesuai, dataValid flag diset false.

- Range Validation: Nilai sensor diperiksa terhadap range yang valid (suhu: -50°C hingga 125°C untuk DS18B20, pH: 0-14).

- Buffer Overflow Protection: Serial buffer menggunakan boundary checking untuk mencegah overflow. Buffer di-reset jika mencapai size limit.

Error recovery mechanism menggunakan strategy berikut: invalid data diabaikan tanpa mempengaruhi last valid data, connection errors memicu automatic reconnection attempts, dan system watchdog dapat direset via software command untuk recovery dari unresponsive state.

# 9. PERFORMANCE DAN OPTIMIZATION

## 9.1 Memory Management

Sistem dirancang dengan memory-efficient practices untuk memaksimalkan available heap pada ESP32:

- String Literals: Menggunakan F() macro untuk string constants agar disimpan di flash memory, bukan SRAM.

- Buffer Sizing: Serial buffer fixed size 128 bytes untuk predictable memory usage.

- String Operations: Minimal dynamic string allocation, menggunakan String class hanya saat necessary.

- Variable Scope: Local variables di-preferred over global untuk automatic memory cleanup.

## 9.2 Loop Performance

Main loop() dioptimasi untuk minimal blocking operations:

- Non-blocking Delays: Semua timing menggunakan millis() comparison, bukan delay() functions.

- Conditional Processing: Heavy operations (IoT communications) hanya executed saat interval tercapai.

- WiFi Check Optimization: Connection status hanya diperiksa setiap 10 detik untuk reduce overhead.

Loop delay set minimal 10ms untuk stability tanpa mempengaruhi responsiveness. Estimasi loop execution time berkisar 20-50ms pada normal conditions, memungkinkan response time yang acceptable untuk user interactions.

# 10. KESIMPULAN

## Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem kontrol dan monitoring suhu dan pH berbasis ESP32 dan Arduino dengan integrasi IoT telah berhasil diimplementasikan dengan karakteristik sebagai berikut:

- Komunikasi Serial: Sistem komunikasi UART antara Arduino dan ESP32 berfungsi stabil dengan parsing data multi-format yang robust.

- Algoritma Kontrol: Dual-mode control algorithm dengan hysteresis berhasil mencegah oscillation dan memberikan kontrol suhu yang stabil.

- Integrasi IoT: Platform Blynk, Telegram, dan SinricPro terintegrasi dengan baik, memberikan multiple interface untuk monitoring dan kontrol.

- Priority System: Mekanisme priority control dengan cooldown berhasil menghindari konflik kontrol dari berbagai sumber.

- Optimasi Bandwidth: Interval-based transmission (60 detik) efektif mengurangi data usage tanpa mengorbankan responsiveness sistem.