PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAYA LISTRIK

SISTEM KONTROL SUHU AIR OTOMATIS AQUASCAPE

UNTUK EKOSISTEM UDANG HIAS CARIDINA

DAN MONITORING pH AIR BERBASIS IoT MENGGUNAKAN BLYNK

# 1. PENDAHULUAN

Dalam perancangan sebuah sistem elektronik berbasis mikrokontroler dan Internet of Things (IoT), perhitungan kebutuhan daya listrik merupakan aspek krusial yang harus dilakukan secara cermat dan terstruktur. Perhitungan yang tepat bertujuan untuk memastikan kecukupan suplai daya, mencegah terjadinya kondisi kelebihan beban (overload), serta menjamin keandalan dan keselamatan operasional sistem secara keseluruhan.

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini merupakan sistem kontrol suhu air otomatis aquascape berbasis IoT yang memanfaatkan modul Peltier TEC1-12706 sebagai elemen pendingin utama, Arduino sebagai kontroler utama, ESP32 sebagai modul komunikasi IoT, serta berbagai komponen pendukung. Mengingat kompleksitas komponen yang digunakan, analisis distribusi daya menjadi sangat penting dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

# 2. DASAR TEORI DAN PERSAMAAN YANG DIGUNAKAN

## 2.1 Hukum Ohm

Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik (I) yang mengalir melalui sebuah penghantar sebanding dengan beda potensial (V) yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan (R) penghantar tersebut. Hukum ini dirumuskan sebagai:

V = I × R  ...(2.1)

Keterangan:

V = Tegangan listrik (Volt)

I = Kuat arus listrik (Ampere)

R = Hambatan listrik (Ohm, Ω)

## 2.2 Daya Listrik

Daya listrik (P) didefinisikan sebagai laju energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu perangkat listrik per satuan waktu. Persamaan dasar daya listrik adalah:

P = V × I  ...(2.2)

Dengan mensubstitusikan Hukum Ohm, diperoleh persamaan turunan:

P = I² × R  ...(2.3)

P = V² / R  ...(2.4)

Keterangan:

P = Daya listrik (Watt)

V = Tegangan listrik (Volt)

I = Kuat arus listrik (Ampere)

R = Hambatan listrik (Ohm)

## 2.3 Daya Total Sistem (Beban Paralel)

Pada sistem elektronik yang komponen-komponennya terhubung secara paralel terhadap sumber tegangan yang sama, daya total merupakan penjumlahan dari seluruh daya masing-masing komponen. Hal ini dinyatakan dengan persamaan:

P_total = P₁ + P₂ + P₃ + ... + P_n  ...(2.5)

P_total = Σ(Vn × In)  ...(2.6)

dimana n merupakan jumlah komponen ke-n dalam rangkaian paralel.

## 2.4 Arus Total pada Sumber (PSU)

Arus total yang ditarik dari sebuah Power Supply Unit (PSU) dengan tegangan tetap merupakan penjumlahan dari arus yang dikonsumsi setiap komponen:

I_total = Σ In = I₁ + I₂ + ... + In  ...(2.7)

I_total = P_total / V_PSU  ...(2.8)

## 2.5 Efisiensi Konverter DC-DC (LM2596)

Modul Step-Down LM2596 merupakan konverter DC-DC yang memiliki efisiensi konversi daya. Efisiensi (η) didefinisikan sebagai rasio antara daya keluaran (P_out) dengan daya masukan (P_in):

η = P_out / P_in × 100%  ...(2.9)

P_in = P_out / η  ...(2.10)

Untuk modul LM2596, efisiensi tipikal adalah η = 85% atau 0,85. Maka daya masukan yang dibutuhkan dari PSU untuk setiap modul LM2596 adalah:

P_in(LM2596) = P_out / 0,85  ...(2.11)

## 2.6 Kapasitas dan Utilisasi PSU

Kapasitas maksimum sebuah PSU dinyatakan dalam Watt dan diperoleh dari:

P_PSU(max) = V_PSU × I_PSU(max)  ...(2.12)

Tingkat utilisasi (penggunaan) PSU dinyatakan dalam persen:

Utilisasi (%) = (P_beban / P_PSU(max)) × 100%  ...(2.13)

Safety margin atau cadangan daya didefinisikan sebagai:

Safety Margin (%) = 100% - Utilisasi (%)  ...(2.14)

Standar teknik merekomendasikan utilisasi PSU tidak melebihi 80% dari kapasitas maksimumnya, sehingga tersedia safety margin minimal 20% untuk kondisi lonjakan (surge) arus saat start-up komponen.

Tabel 2.1 Simbol dan Satuan Besaran Listrik yang Digunakan

| No. | Besaran | Simbol | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tegangan | V | Volt (V) |
| 2 | Arus Listrik | I | Ampere (A) |
| 3 | Hambatan | R | Ohm (Ω) |
| 4 | Daya Listrik | P | Watt (W) |
| 5 | Energi Listrik | E | Watt-hour (Wh) |

# 3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAYA PER SUMBER

## 3.1 PSU Utama 12V 60A

PSU utama berkapasitas 12V 60A mensuplai seluruh komponen elektronik utama sistem. Kapasitas maksimum PSU utama dihitung menggunakan persamaan (2.12):

P_PSU_utama = V_PSU × I_PSU_max

P_PSU_utama = 12 V × 60 A = 720 W  ...(3.1)

## 3.2 Perhitungan Daya Peltier TEC1-12706 (5 Unit)

Komponen Peltier TEC1-12706 merupakan beban terbesar dalam sistem. Setiap unit Peltier beroperasi pada tegangan 12V dengan arus nominal 6A. Total daya 5 unit Peltier dihitung dengan persamaan (2.6):

P_peltier = n × V × I

P_peltier = 5 × 12 V × 6 A = 360 W  ...(3.2)

## 3.3 Perhitungan Daya Kipas Pendingin (3 Unit 3,3A)

Tiga unit kipas DC 12V 3,3A digunakan untuk mendinginkan sisi panas Peltier pada board Arduino:

P_kipas_besar = n × V × I

P_kipas_besar = 3 × 12 V × 3,3 A = 118,8 W  ...(3.3)

## 3.4 Perhitungan Daya Kipas Pendingin ESP32 (1 Unit 0,3A)

Satu unit kipas DC 12V 0,3A digunakan untuk mendinginkan sisi panas Peltier pada board ESP32:

P_kipas_kecil = n × V × I

P_kipas_kecil = 1 × 12 V × 0,3 A = 3,6 W  ...(3.4)

## 3.5 Perhitungan Daya Pompa DC 12V (2 Unit)

Dua unit pompa DC 12V 1A digunakan untuk sirkulasi air, masing-masing satu untuk board Arduino dan satu untuk board ESP32:

P_pompa = n × V × I

P_pompa = 2 × 12 V × 1 A = 24 W  ...(3.5)

## 3.6 Perhitungan Daya Modul Kontrol dan Mikrokontroler

Komponen-komponen kontroler dan sensor dioperasikan pada tegangan 5V melalui modul LM2596 Step-Down. Daya masing-masing komponen:

P_arduino = V × I = 5 V × 0,5 A = 2,50 W

P_esp32 = V × I = 3,3 V × 0,5 A = 1,65 W

P_sensor_ds18b20 = 5 V × 0,015 A = 0,075 W

P_sensor_ph = 5 V × 0,02 A = 0,100 W

P_lcd = 5 V × 0,06 A = 0,300 W

P_keypad = 5 V × 0,01 A = 0,050 W

P_speaker = 5 V × 0,2 A = 1,000 W

P_dfmini = 5 V × 0,02 A = 0,100 W

P_relay_5v = 3 × (5 V × 0,06 A) = 0,900 W

P_relay_12v = 3 × (12 V × 0,08 A) = 2,880 W

P_ssr = 12 V × 0,02 A = 0,240 W

P_lm2596 = 2 × (12 V × 0,1 A) = 2,400 W  ...(3.6)

## 3.7 Total Daya PSU Utama

Total daya yang dikonsumsi dari PSU utama 12V 60A dihitung dengan persamaan (2.5):

P_PSU_utama_total = P_peltier + P_kipas_besar + P_kipas_kecil

+ P_pompa + P_relay + P_modul_kontrol

P_PSU_utama_total = 360 + 118,8 + 3,6 + 24 + 7,02 + 7,675

P_PSU_utama_total = 521,095 W ≈ 521,10 W  ...(3.7)

Arus total yang ditarik dari PSU utama (persamaan 2.8):

I_total_PSU_utama = P_total / V_PSU

I_total_PSU_utama = 521,10 W / 12 V ≈ 43,43 A  ...(3.8)

Tabel 3.1 Spesifikasi dan Perhitungan Daya Komponen pada PSU Utama 12V 60A

| No. | Komponen | Qty | V (Volt) | I (Ampere) | P (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno/Mega | 1 | 5 | 0,500 | 2,50 |
| 2 | ESP32 | 1 | 3,3 | 0,500 | 1,65 |
| 3 | Sensor DS18B20 Waterproof | 1 | 5 | 0,015 | 0,075 |
| 4 | Sensor pH 450C | 1 | 5 | 0,020 | 0,100 |
| 5 | LCD I2C 16x2 | 1 | 5 | 0,060 | 0,300 |
| 6 | Keypad Membran + PCF8574 | 1 | 5 | 0,010 | 0,050 |
| 7 | Speaker Mono | 1 | 5 | 0,200 | 1,000 |
| 8 | DFMiniPlayer | 1 | 5 | 0,020 | 0,100 |
| 9 | Relay 4ch 5V 10A (3ch aktif) | 3 | 5 | 0,060 | 0,900 |
| 10 | Relay 4ch 12V 30A (3ch aktif) | 3 | 12 | 0,080 | 2,880 |
| 11 | Relay SSR 60DD | 1 | 12 | 0,020 | 0,240 |
| 12 | LM2596 Step Down x2 | 2 | 12 | 0,100 | 2,400 |
| 13 | Peltier TEC1-12706 x5 | 5 | 12 | 6,000 | 360,000 |
| 14 | Kipas DC 12V 3,3A (Arduino) x3 | 3 | 12 | 3,300 | 118,800 |
| 15 | Kipas DC 12V 0,3A (ESP32) x1 | 1 | 12 | 0,300 | 3,600 |
| 16 | Pompa DC 12V 1A x2 | 2 | 12 | 1,000 | 24,000 |
|  | TOTAL DAYA PSU UTAMA 12V 60A |  |  |  | 521,10 W |

# 4. PERHITUNGAN DAYA PSU KEDUA (12V 10A)

PSU kedua berkapasitas 12V 10A digunakan khusus untuk mensuplai 4 unit kipas DC 12V 0,3A tambahan sebagai sistem pendingin sekunder:

P_PSU_kedua_max = V × I_max = 12 V × 10 A = 120 W  ...(4.1)

P_kipas_tambahan = n × V × I = 4 × 12 V × 0,3 A = 14,4 W  ...(4.2)

Tabel 4.1 Perhitungan Daya Komponen pada PSU Kedua 12V 10A

| No. | Komponen | Qty | V (Volt) | I (Ampere) | P (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kipas DC 12V 0,3A x4 | 4 | 12 | 0,300 | 14,40 |
|  | TOTAL DAYA PSU KEDUA 12V 10A |  |  |  | 14,40 W |

# 5. PERHITUNGAN DAYA BEBAN LANGSUNG AC 220V

Beberapa komponen beroperasi langsung dari sumber listrik AC 220V, yaitu dua unit lampu LED dan pompa filter canister. Daya yang dikonsumsi langsung tertera pada spesifikasi komponen:

P_lampu_led = n × P_unit = 2 × 22 W = 44 W  ...(5.1)

P_pompa_canister = 22 W  ...(5.2)

P_AC_total = P_lampu + P_pompa_canister = 44 + 22 = 66 W  ...(5.3)

Tabel 5.1 Perhitungan Daya Beban Langsung AC 220V

| No. | Komponen | Qty | Sumber | V/I | P (Watt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu LED | 2 | AC 220V | 22W/unit | 44,00 |
| 2 | Pompa Filter Canister (adaptor 12V 2A) | 1 | AC 220V | 22W | 22,00 |
|  | TOTAL DAYA BEBAN AC |  |  |  | 66,00 W |

# 6. REKAPITULASI TOTAL DAYA DAN ANALISIS KEAMANAN

## 6.1 Total Daya Keseluruhan Sistem

Total daya keseluruhan sistem merupakan penjumlahan dari seluruh daya yang dikonsumsi dari semua sumber:

P_sistem_total = P_PSU_utama + P_PSU_kedua + P_AC

P_sistem_total = 521,10 + 14,40 + 66,00

P_sistem_total = 601,50 W  ...(6.1)

## 6.2 Analisis Tingkat Utilisasi PSU

Tingkat utilisasi PSU utama dihitung menggunakan persamaan (2.13):

Utilisasi_PSU_utama = (P_beban / P_PSU_max) × 100%

Utilisasi_PSU_utama = (521,10 / 720) × 100% = 72,38%  ...(6.2)

Tingkat utilisasi PSU kedua:

Utilisasi_PSU_kedua = (14,40 / 120) × 100% = 12,00%  ...(6.3)

Safety margin kedua PSU (persamaan 2.14):

Safety_Margin_PSU_utama = 100% - 72,38% = 27,62%  ...(6.4)

Safety_Margin_PSU_kedua = 100% - 12,00% = 88,00%  ...(6.5)

## 6.3 Verifikasi Kapasitas Arus

Verifikasi kecukupan arus PSU utama dengan membandingkan arus terpakai terhadap kapasitas maksimum:

I_terpakai = 43,43 A < I_max = 60 A  (Memenuhi)  ...(6.6)

Cadangan arus PSU utama:

I_cadangan = I_max - I_terpakai = 60 - 43,43 = 16,57 A  ...(6.7)

Tabel 6.1 Rekapitulasi Total Daya dan Analisis Keamanan Sistem

| No. | Sumber Daya | Kapasitas Tersedia | Total Daya Terpakai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PSU Utama 12V 60A | 720,00 W | 521,10 W |
| 2 | PSU Kedua 12V 10A | 120,00 W | 14,40 W |
| 3 | Beban Langsung AC 220V | - | 66,00 W |
|  | GRAND TOTAL KESELURUHAN | 840,00 W | 601,50 W |

Tabel 6.2 Analisis Utilisasi dan Safety Margin PSU

| Parameter | PSU Utama 12V 60A | PSU Kedua 12V 10A | Total Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapasitas (W) | 720,00 W | 120,00 W | 840,00 W |
| Daya Terpakai (W) | 521,10 W | 14,40 W | 601,50 W |
| Utilisasi (%) | 72,38% | 12,00% | 71,61% |
| Safety Margin (%) | 27,62% | 88,00% | 28,39% |
| Status | ✔ AMAN | ✔ AMAN | ✔ AMAN |

# 7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan daya yang telah dilakukan secara sistematis menggunakan persamaan-persamaan dasar kelistrikan, dapat disimpulkan bahwa:

1) Total daya keseluruhan sistem yang dirancang adalah sebesar 601,50 Watt, yang terdistribusi pada PSU utama 12V 60A sebesar 521,10 W, PSU kedua 12V 10A sebesar 14,40 W, dan beban langsung AC 220V sebesar 66,00 W.

2) Modul Peltier TEC1-12706 sebanyak 5 unit merupakan komponen dengan konsumsi daya terbesar, yaitu 360 Watt atau 59,86% dari total daya sistem, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam aspek pendinginan dan manajemen termal.

3) Tingkat utilisasi PSU utama sebesar 72,38% berada dalam rentang aman (di bawah 80%) dengan safety margin sebesar 27,62%, sehingga PSU memiliki kapasitas cadangan yang cukup untuk mengakomodasi lonjakan arus saat start-up komponen.

4) Seluruh konfigurasi sumber daya yang digunakan, yakni PSU utama 12V 60A (720W) dan PSU kedua 12V 10A (120W) dengan total kapasitas 840W, telah memenuhi standar keamanan teknis dan mampu mengoperasikan seluruh komponen sistem dengan handal dan aman.