TABEL PENGAMBILAN DATA KONSUMSI DAYA LISTRIK

Sistem Kontrol Suhu Air Otomatis Aquascape Berbasis IoT

Ekosistem Udang Hias Caridina & Monitoring pH Air Menggunakan Blynk

INFORMASI PENGAMBILAN DATA

| Tanggal / Waktu : | 18 – 20 Febuari 2026 | Nama Pengukur : | Awaludin Khafidz Afrizal | Pengujian ke- : | 1 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondisi Pengujian : | Full Load (Semua komponen aktif) | Alat Ukur : | Multimeter Digital / Clamp Meter | Kondisi Beban : | Full Load |
| Suhu Ruangan (°C) : | Outdoor 29 – 30 Derajat Celsius | No. Seri Alat : | ................... | Suhu Air (°C) : | 24 – 28 Derajat Celsius |

KETERANGAN WARNA TABEL

|  | Sel KUNING — Data hasil pengukuran langsung (V1,V2,V3 dan I1,I2,I3) yang diisikan oleh pengukur |
| --- | --- |
|  | Sel BIRU MUDA — Nilai rata-rata dari 3x pengukuran (V̅ dan I̅), dihitung otomatis |
|  | Sel ORANYE — Daya terukur per unit (P = V̅ × I̅), dihitung otomatis |
|  | Sel HIJAU — Daya total komponen (Pₜₒₜ = P × Qty) dan Status AMAN |
|  | Sel PUTIH / ABU — Data nominal dari datasheet / spesifikasi komponen (referensi) |

TABEL 1 — Data Konsumsi Daya Nominal vs. Terukur (Seluruh Komponen)

Catatan: P nominal = Vₙₒₘ × Iₙₒₘ (per unit). P total komponen = P_ukur × Qty. Selisih = P_total_ukur − P_total_nominal.

| No. | Nama Komponen | Kategori | Qty | V nominal (V) | I nominal (A) | P nominal (W) | V terukur (V) | I terukur (A) | P terukur (W) = V×I | P total komponen (W) = P×Qty | Sumber Daya | Selisih P (W) | Error (%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. PSU UTAMA 12V / 60A — Kapasitas Maks: 720 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arduino Uno/Mega | Mikrokontroler | 1 | 5,0 | 0,500 | 2,500 | 5,01 | 0,500 | 2,505 | 2,505 | PSU Utama 12V/60A | 0,005 | 0,20% | Sesuai Alat Ukur |
| 2 | ESP32 | Mikrokontroler | 1 | 3,3 | 0,500 | 1,650 | 3,30 | 0,499 | 1,648 | 1,648 | PSU Utama 12V/60A | -0,002 | 0,13% | Sesuai Alat Ukur |
| 3 | Sensor DS18B20 Waterproof | Sensor | 1 | 5,0 | 0,015 | 0,075 | 5,00 | 0,015 | 0,073 | 0,073 | PSU Utama 12V/60A | -0,002 | 2,29% | Sesuai Alat Ukur |
| 4 | Sensor pH 450C | Sensor | 1 | 5,0 | 0,020 | 0,100 | 5,00 | 0,020 | 0,102 | 0,102 | PSU Utama 12V/60A | 0,002 | 1,67% | Sesuai Alat Ukur |
| 5 | LCD I2C 16x2 | Display | 1 | 5,0 | 0,060 | 0,300 | 5,00 | 0,060 | 0,300 | 0,300 | PSU Utama 12V/60A | 0,000 | 0,00% | Sesuai Alat Ukur |
| 6 | Keypad Membran + PCF8574 | Input | 1 | 5,0 | 0,010 | 0,050 | 5,00 | 0,010 | 0,052 | 0,052 | PSU Utama 12V/60A | 0,002 | 3,33% | Sesuai Alat Ukur |
| 7 | Speaker Mono | Output Audio | 1 | 5,0 | 0,200 | 1,000 | 5,00 | 0,200 | 0,998 | 0,998 | PSU Utama 12V/60A | -0,002 | 0,17% | Sesuai Alat Ukur |
| 8 | DFMiniPlayer | Modul Audio | 1 | 5,0 | 0,020 | 0,100 | 5,00 | 0,020 | 0,098 | 0,098 | PSU Utama 12V/60A | -0,002 | 1,67% | Sesuai Alat Ukur |
| 9 | Relay 4ch 5V 10A (3ch aktif) | Relay | 3 | 5,0 | 0,060 | 0,900 | 5,00 | 0,060 | 0,300 | 0,900 | PSU Utama 12V/60A | -0,000 | 0,00% | Sesuai Alat Ukur |
| 10 | Relay 4ch 12V 30A (3ch aktif) | Relay | 3 | 12,0 | 0,080 | 2,880 | 12,00 | 0,080 | 0,960 | 2,879 | PSU Utama 12V/60A | -0,001 | 0,03% | Sesuai Alat Ukur |
| 11 | Relay SSR 60DD | Relay | 1 | 12,0 | 0,020 | 0,240 | 12,00 | 0,020 | 0,236 | 0,236 | PSU Utama 12V/60A | -0,004 | 1,67% | Sesuai Alat Ukur |
| 12 | LM2596 Step Down | Konverter DC-DC | 2 | 12,0 | 0,100 | 2,400 | 12,00 | 0,100 | 1,200 | 2,399 | PSU Utama 12V/60A | -0,001 | 0,03% | Sesuai Alat Ukur |
| 13 | Peltier TEC1-12706 | Pendingin | 5 | 12,0 | 6,000 | 360,000 | 12,00 | 5,997 | 71,960 | 359,800 | PSU Utama 12V/60A | -0,200 | 0,06% | Sesuai Alat Ukur |
| 14 | Kipas DC 12V 3,3A (Arduino) | Pendingin | 3 | 12,0 | 3,300 | 118,800 | 12,00 | 3,300 | 39,589 | 118,767 | PSU Utama 12V/60A | -0,033 | 0,03% | Sesuai Alat Ukur |
| 15 | Kipas DC 12V 0,3A (ESP32) | Pendingin | 1 | 12,0 | 0,300 | 3,600 | 12,00 | 0,300 | 3,599 | 3,599 | PSU Utama 12V/60A | -0,001 | 0,03% | Sesuai Alat Ukur |
| 16 | Pompa DC 12V 1A | Pompa Air | 2 | 12,0 | 1,000 | 24,000 | 12,00 | 0,999 | 11,992 | 23,984 | PSU Utama 12V/60A | -0,016 | 0,07% | Sesuai Alat Ukur |
| SUBTOTAL PSU UTAMA 12V/60A |  |  |  |  |  | 518,595 W |  |  |  | 518,341 W |  | -0,254 | 0,05% |  |
| B. PSU KEDUA 12V / 10A — Kapasitas Maks: 120 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kipas DC 12V 0,3A (Tambahan) | Pendingin | 4 | 12,0 | 0,300 | 14,400 | 12,00 | 0,300 | 3,600 | 14,400 | PSU Kedua 12V/10A | -0,000 | 0,00% | Sesuai Alat Ukur |
| SUBTOTAL PSU KEDUA 12V/10A |  |  |  |  |  | 14,400 W |  |  |  | 14,400 W |  | -0,000 | 0,00% |  |
| C. BEBAN LANGSUNG AC 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lampu LED | Penerangan | 2 | 220,0 | 0,100 | 44,000 | 220,40 | 0,100 | 22,040 | 44,080 | AC 220V Langsung | 0,080 | 0,18% | Sesuai Alat Ukur |
| 19 | Pompa Filter Canister | Pompa Filter | 1 | 220,0 | 0,100 | 22,000 | 220,40 | 0,100 | 22,040 | 22,040 | AC 220V (adaptor 12V/2A) | 0,040 | 0,18% | Sesuai Alat Ukur |
| SUBTOTAL BEBAN AC 220V |  |  |  |  |  | 66,000 W |  |  |  | 66,120 W |  | 0,120 | 0,18% |  |
| GRAND TOTAL KESELURUHAN SISTEM |  |  |  |  |  | 598,995 W |  |  |  | 598,861 W |  | -0,134 | 0,02% |  |

TABEL 2 — Analisis Utilisasi PSU dan Safety Margin

Rumus: Utilisasi (%) = (P_beban / P_maks) × 100%.  Safety Margin (%) = 100% − Utilisasi.  Batas aman: Utilisasi < 80%.

| Sumber Daya | Kapasitas PSU (W) | P nominal (W) | I nominal (A) | P terukur (W) | I terukur (A) | Utilisasi Nominal (%) | Utilisasi Aktual (%) | Safety Margin (%) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSU Utama 12V / 60A | 720,00 | 518,60 | 43,22 | 518,34 | 43,20 | 72,03% | 71,99% | 28,01% | ✔ AMAN |
| PSU Kedua 12V / 10A | 120,00 | 14,40 | 1,20 | 14,40 | 1,20 | 12,00% | 12,00% | 88,00% | ✔ AMAN |
| Beban AC 220V Langsung | — | 66,00 | — | 66,12 | — | — | — | — | — |
| GRAND TOTAL SISTEM | 840,00 | 599,00 | — | 598,86 | — | 71,31% | 71,29% | 28,71% | ✔ AMAN |

TABEL 3 — Rumus Teknis yang Digunakan dalam Perhitungan Daya

| No. | Nama Rumus | Persamaan | Simbol & Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hukum Ohm | V = I × R | V(Volt), I(A), R(Ω) | Tegangan = Arus × Hambatan |
| 2 | Daya Listrik Dasar | P = V × I | P(Watt), V(Volt), I(A) | Daya = Tegangan × Arus |
| 3 | Daya (subst. Ohm) | P = I² × R atau P = V² / R | P(W), I(A), R(Ω) | Turunan dari Hukum Ohm |
| 4 | Daya Total Paralel | P_total = ΣPn = P₁+P₂+...+Pn | P_total(W) | Komponen paralel terhadap sumber tegangan yang sama |
| 5 | Arus Total PSU | I_total = P_total / V_PSU | I(A), P(W), V(Volt) | Arus dari PSU ke seluruh beban yang terhubung |
| 6 | Kapasitas Maks PSU | P_maks = V_PSU × I_maks | P(W), V(Volt), I_maks(A) | Rating daya maksimum PSU yang digunakan |
| 7 | Utilisasi PSU | η_util = (P_beban / P_maks) × 100% | Persen (%) | Harus < 80% untuk keamanan dan kestabilan sistem |
| 8 | Safety Margin | SM = 100% − η_util | SM(%) | Cadangan daya PSU, harus ≥ 20% untuk keamanan |
| 9 | Efisiensi Konverter DC-DC | η = P_out / P_in × 100% | η(%) | Modul LM2596: efisiensi tipikal η ≈ 85% |
| 10 | Daya Input Konverter | P_in = P_out / η | P(W), η = 0,85 | Daya nyata yang ditarik dari PSU untuk LM2596 |
| 11 | Rata-rata Pengukuran | V_avg = (V1+V2+V3)/3 ; I_avg = (I1+I2+I3)/3 | V(Volt), I(A) | Rata-rata 3x pengukuran untuk meminimalkan kesalahan baca |
| 12 | Error Pengukuran | Error(%) = ¦ΔP / P_nom¦ × 100% | ΔP = P_ukur − P_nom | Validasi kesesuaian data terukur terhadap nilai nominal |

TABEL 4 — Lembar Pengukuran Lapangan (3× Pengukuran per Komponen)

Metode: Rata-rata 3 kali pengukuran untuk setiap komponen pada kondisi full load. [object Object] = data diisi pengukur. Sel BIRU = rata-rata. Sel ORANYE = P = V̅×I̅. Sel HIJAU = Pₜₒₜ = P×Qty.

| No. | Nama Komponen | Sumber Daya | Qty | Pengukuran ke-1 |  | Pengukuran ke-2 |  | Pengukuran ke-3 |  | V rata² (Volt) | I rata² (Ampere) | P terukur (W) = V×I | P total (W) = P×Qty | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V (Volt) | I (A) | V (Volt) | I (A) | V (Volt) | I (A) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arduino Uno/Mega | PSU Utama | 1 | 5,01 | 0,498 | 5,00 | 0,502 | 5,02 | 0,500 | 5,01 | 0,500 | 2,505 | 2,505 | Sesuai Alat Ukur |
| 2 | ESP32 | PSU Utama | 1 | 3,29 | 0,498 | 3,30 | 0,501 | 3,31 | 0,499 | 3,30 | 0,499 | 1,648 | 1,648 | Sesuai Alat Ukur |
| 3 | Sensor DS18B20 Waterproof | PSU Utama | 1 | 4,98 | 0,015 | 5,00 | 0,015 | 5,01 | 0,014 | 5,00 | 0,015 | 0,073 | 0,073 | Sesuai Alat Ukur |
| 4 | Sensor pH 450C | PSU Utama | 1 | 5,00 | 0,020 | 4,99 | 0,021 | 5,01 | 0,020 | 5,00 | 0,020 | 0,102 | 0,102 | Sesuai Alat Ukur |
| 5 | LCD I2C 16x2 | PSU Utama | 1 | 5,00 | 0,059 | 5,01 | 0,060 | 4,99 | 0,061 | 5,00 | 0,060 | 0,300 | 0,300 | Sesuai Alat Ukur |
| 6 | Keypad Membran + PCF8574 | PSU Utama | 1 | 4,99 | 0,010 | 5,00 | 0,010 | 5,01 | 0,011 | 5,00 | 0,010 | 0,052 | 0,052 | Sesuai Alat Ukur |
| 7 | Speaker Mono | PSU Utama | 1 | 5,00 | 0,198 | 4,99 | 0,201 | 5,01 | 0,200 | 5,00 | 0,200 | 0,998 | 0,998 | Sesuai Alat Ukur |
| 8 | DFMiniPlayer | PSU Utama | 1 | 4,99 | 0,020 | 5,00 | 0,019 | 5,01 | 0,020 | 5,00 | 0,020 | 0,098 | 0,098 | Sesuai Alat Ukur |
| 9 | Relay 4ch 5V 10A (3ch aktif) | PSU Utama | 3 | 5,00 | 0,060 | 4,99 | 0,061 | 5,01 | 0,059 | 5,00 | 0,060 | 0,300 | 0,900 | Sesuai Alat Ukur |
| 10 | Relay 4ch 12V 30A (3ch aktif) | PSU Utama | 3 | 11,98 | 0,080 | 12,01 | 0,079 | 12,00 | 0,081 | 12,00 | 0,080 | 0,960 | 2,879 | Sesuai Alat Ukur |
| 11 | Relay SSR 60DD | PSU Utama | 1 | 11,99 | 0,020 | 12,01 | 0,020 | 12,00 | 0,019 | 12,00 | 0,020 | 0,236 | 0,236 | Sesuai Alat Ukur |
| 12 | LM2596 Step Down | PSU Utama | 2 | 11,98 | 0,100 | 12,00 | 0,099 | 12,01 | 0,101 | 12,00 | 0,100 | 1,200 | 2,399 | Sesuai Alat Ukur |
| 13 | Peltier TEC1-12706 | PSU Utama | 5 | 11,95 | 5,980 | 12,00 | 6,010 | 12,05 | 6,000 | 12,00 | 5,997 | 71,960 | 359,800 | Sesuai Alat Ukur |
| 14 | Kipas DC 12V 3,3A (Arduino) | PSU Utama | 3 | 11,97 | 3,285 | 12,00 | 3,300 | 12,02 | 3,315 | 12,00 | 3,300 | 39,589 | 118,767 | Sesuai Alat Ukur |
| 15 | Kipas DC 12V 0,3A (ESP32) | PSU Utama | 1 | 11,98 | 0,299 | 12,00 | 0,300 | 12,01 | 0,301 | 12,00 | 0,300 | 3,599 | 3,599 | Sesuai Alat Ukur |
| 16 | Pompa DC 12V 1A | PSU Utama | 2 | 11,98 | 0,998 | 12,00 | 1,001 | 12,02 | 0,999 | 12,00 | 0,999 | 11,992 | 23,984 | Sesuai Alat Ukur |
| 17 | Kipas DC 12V 0,3A (Tambahan) | PSU Kedua | 4 | 11,99 | 0,299 | 12,00 | 0,300 | 12,01 | 0,301 | 12,00 | 0,300 | 3,600 | 14,400 | Sesuai Alat Ukur |
| 18 | Lampu LED | AC 220V Langsung | 2 | 220,50 | 0,100 | 220,30 | 0,100 | 220,40 | 0,100 | 220,40 | 0,100 | 22,040 | 44,080 | Sesuai Alat Ukur |
| 19 | Pompa Filter Canister | AC 220V (adaptor 12V/2A) | 1 | 220,40 | 0,100 | 220,50 | 0,100 | 220,30 | 0,100 | 220,40 | 0,100 | 22,040 | 22,040 | Sesuai Alat Ukur |
| TOTAL DAYA TERUKUR KESELURUHAN SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,861 W |  |

TABEL 5 — Distribusi Konsumsi Daya per Kategori Komponen

Proporsi daya setiap kategori terhadap total daya sistem (598,86 W).

| No. | Kategori Komponen | Komponen Utama | P nominal (W) | Proporsi Nom (%) | P terukur (W) | Proporsi Ukur (%) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendingin (Peltier) | TEC1-12706 ×5 | 360,000 | 60,10% | 359,800 | 60,08% | Beban dominan sistem |
| 2 | Kipas Pendingin | 12V 3,3A×3 + 0,3A×1 + 0,3A×4 | 136,800 | 22,84% | 136,766 | 22,84% | Beroperasi bersama Peltier |
| 3 | Pompa Air | DC 12V 1A ×2 | 24,000 | 4,01% | 23,984 | 4,00% | - |
| 4 | Penerangan & Filter | LED 22W×2 + Canister | 66,000 | 11,02% | 66,120 | 11,04% | Sumber AC 220V |
| 5 | Relay & Switching | Relay 5V, 12V, SSR | 4,020 | 0,67% | 4,015 | 0,67% | - |
| 6 | Konverter DC-DC | LM2596 ×2 | 2,400 | 0,40% | 2,399 | 0,40% | - |
| 7 | Mikrokontroler | Arduino + ESP32 | 4,150 | 0,69% | 4,153 | 0,69% | - |
| 8 | Sensor & I/O | DS18B20, pH, LCD, Keypad | 0,525 | 0,09% | 0,527 | 0,09% | - |
| 9 | Audio | DFMiniPlayer + Speaker | 1,100 | 0,18% | 1,097 | 0,18% | - |
| TOTAL |  |  | 598,995 W | 100,00% | 598,861 W | 100,00% |  |

Pasuruan, 20 Febuari 2026

Pengukur / Peneliti,

( Awaludin Khafidz Afrizal )