REKAP HASIL PENILAIAN FMEA

NAMA		: Eko

JABATAN	: SPV

| Komponen | Kerusakan | Efek Kegagalan | Penyebab Kegagalan | S | O | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shuttle | Shuttle aus/pecah | Mesin berhenti total, benang putus | Gesekan terus-menerus dan umur pakai | 9 | 8 | 5 |
| Oil Pump | Pompa oli tidak bekerja | Pelumasan berkurang, komponen cepat aus | Oli kotor, pompa tersumbat | 8 | 8 | 5 |
| Sisir Tenun | Gigi sisir aus | Anyaman tidak rapi | Benturan benang | 7 | 6 | 3 |
| Stang | Stang patah | Mesin berhenti total | Beban kerja tinggi | 7 | 8 | 5 |
| Roll Depan | Roll aus | Benang tidak stabil | Gesekan berkepanjangan | 7 | 5 | 5 |
| Heater | Heater tidak panas | Kualitas produk menurun | Elemen pemanas rusak | 6 | 3 | 5 |
| Rantai Atas | Rantai kendor | Putaran mesin tidak stabil | Kurang pelumasan | 4 | 5 | 4 |
| Roda Pendorong | Roda aus | Pergerakan material tidak stabil | Gesekan tinggi | 5 | 4 | 2 |
| Stoper | Stoper macet | Mesin sulit berhenti otomatis | Debu dan keausan | 5 | 4 | 3 |

NAMA		: Yusrin

JABATAN	: Mandor

| Komponen | Kerusakan | Efek Kegagalan | Penyebab Kegagalan | S | O | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shuttle | Shuttle aus/pecah | Mesin berhenti total, benang putus | Gesekan terus-menerus dan umur pakai | 9 | 7 | 6 |
| Oil Pump | Pompa oli tidak bekerja | Pelumasan berkurang, komponen cepat aus | Oli kotor, pompa tersumbat | 7 | 6 | 5 |
| Sisir Tenun | Gigi sisir aus | Anyaman tidak rapi | Benturan benang | 6 | 4 | 5 |
| Stang | Stang patah | Mesin berhenti total | Beban kerja tinggi | 8 | 7 | 6 |
| Roll Depan | Roll aus | Benang tidak stabil | Gesekan berkepanjangan | 8 | 7 | 5 |
| Heater | Heater tidak panas | Kualitas produk menurun | Elemen pemanas rusak | 7 | 4 | 6 |
| Rantai Atas | Rantai kendor | Putaran mesin tidak stabil | Kurang pelumasan | 5 | 5 | 3 |
| Roda Pendorong | Roda aus | Pergerakan material tidak stabil | Gesekan tinggi | 4 | 4 | 3 |
| Stoper | Stoper macet | Mesin sulit berhenti otomatis | Debu dan keausan | 5 | 4 | 4 |

NAMA		: Ikhwan

JABATAN	: Mandor

| Komponen | Kerusakan | Efek Kegagalan | Penyebab Kegagalan | S | O | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shuttle | Shuttle aus/pecah | Mesin berhenti total, benang putus | Gesekan terus-menerus dan umur pakai | 9 | 10 | 4 |
| Oil Pump | Pompa oli tidak bekerja | Pelumasan berkurang, komponen cepat aus | Oli kotor, pompa tersumbat | 8 | 8 | 5 |
| Sisir Tenun | Gigi sisir aus | Anyaman tidak rapi | Benturan benang | 7 | 4 | 6 |
| Stang | Stang patah | Mesin berhenti total | Beban kerja tinggi | 7 | 7 | 5 |
| Roll Depan | Roll aus | Benang tidak stabil | Gesekan berkepanjangan | 6 | 7 | 5 |
| Heater | Heater tidak panas | Kualitas produk menurun | Elemen pemanas rusak | 6 | 3 | 4 |
| Rantai Atas | Rantai kendor | Putaran mesin tidak stabil | Kurang pelumasan | 6 | 5 | 5 |
| Roda Pendorong | Roda aus | Pergerakan material tidak stabil | Gesekan tinggi | 7 | 4 | 4 |
| Stoper | Stoper macet | Mesin sulit berhenti otomatis | Debu dan keausan | 5 | 3 | 4 |

NAMA		: Junaidi

JABATAN	: Mandor

| Komponen | Kerusakan | Efek Kegagalan | Penyebab Kegagalan | S | O | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shuttle | Shuttle aus/pecah | Mesin berhenti total, benang putus | Gesekan terus-menerus dan umur pakai | 9 | 7 | 5 |
| Oil Pump | Pompa oli tidak bekerja | Pelumasan berkurang, komponen cepat aus | Oli kotor, pompa tersumbat | 8 | 7 | 5 |
| Sisir Tenun | Gigi sisir aus | Anyaman tidak rapi | Benturan benang | 6 | 6 | 5 |
| Stang | Stang patah | Mesin berhenti total | Beban kerja tinggi | 7 | 7 | 5 |
| Roll Depan | Roll aus | Benang tidak stabil | Gesekan berkepanjangan | 7 | 5 | 5 |
| Heater | Heater tidak panas | Kualitas produk menurun | Elemen pemanas rusak | 6 | 5 | 4 |
| Rantai Atas | Rantai kendor | Putaran mesin tidak stabil | Kurang pelumasan | 5 | 5 | 4 |
| Roda Pendorong | Roda aus | Pergerakan material tidak stabil | Gesekan tinggi | 5 | 4 | 3 |
| Stoper | Stoper macet | Mesin sulit berhenti otomatis | Debu dan keausan | 5 | 4 | 5 |