LAPORAN SKRIPSI

PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA BAGIAN BAGGING DENGAN METODE NORDIC BODY MAP DAN QUICK EXPOSURE CHECK DI PT. PKG

Disusun Oleh:

Nama  	: MUHAMMAD IVANI MAULANA

NIM 	: 161020700087

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA BAGIAN BAGGING DENGAN METODE NORDIC BODY MAP DAN QUICK EXPOSURE CHECK DI PT. PKG

Skripsi

Program Studi Teknik Industri

Diajukan Oleh:

Muhammad Ivani Maulana

NIM : 161020700087

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Boy Isma Putra, ST.,MM.

NIK : 210400

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA BAGIAN BAGGING DENGAN METODE NORDIC BODY MAP DAN QUICK EXPOSURE CHECK DI PT. PKG

Diajukan Unutk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana teknik (ST)

Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oleh:

Muhammad Ivani Maulana

NIM : 161020700087

Tanggal Ujian 		: 28 Maret 2023

Periode Wisuda 	:

Disetujui Oleh :

1.	Nama Pembimbing	:

Boy Isma Putra, ST.,MM			(..........................................)

NIK : 	210400

2.	Nama Penguji 1

Indah Apriliani Sari , ST.,MT.		(..........................................)

NIK: 220661

3.	Nama Penguji 2

Atikha Sidhi Cahyana,ST.,MT.		(..........................................)

NIK:202239

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Dr. Hindarto, S.Kom.,MT.

NIK : 201562

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		: M. Ivani Maulana

NIM		: 161020700087

Judul 	: Penerapan Ergonomi Pada Pekerja Bagian Bagging Dengan Metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check di PT. PKG .

Menyatakan bahwa laporan skripsi saya dengan judul “Penerapan Ergonomi Pada Pekerja Bagian Bagging Dengan Metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check di PT. PKG” ini adalah bukan laporan skripsi atau karya ilmiah dari orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang digunakan telah dicantumkan sumbernya.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan semestinya. Apabila ada pernyataan yang tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sebagaimana semestinya.

Mengetahui, 					Sidoarjo, 31 Agustus 2023

Dosen Pembimbing					    Yang Menyatakan

Boy Isma Putra, ST.,MM 		           		Muhammad Ivani Maulana

NIK : 	210400				     NIM :161020700087

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Penerapan Ergonomi Pada Pekerja Bagian Bagging Dengan Metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check di PT. PKG”. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan laporan ini . Adapun pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Dr. Hindarto, S.Kom., MT, selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Tedjo Sukmono, ST., MT, selaku ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

3.	Boy Isma Putra, ST.,MM, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama proses bimbingan dalam penyelesaian laporan  skripsi ini.

4.	Dosen Penguji Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

5.	Seluruh Jajaran Dosen dan Staff dari Fakultas Sains dan Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

6.	Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.

7.	Dan pihak – pihak yang ikut membantu dalam memberi masukan dan saran dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga ALLAH SUBHANAHU WATA’ALAA membalas semua kebaikan pihak – pihak yang terkait, memberikan kesehatan, kelancaran dan  selalu dalam naungan lindungan-NYA. Tanpa bantuan mereka maka laporan ini terasa sulit untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam pelaksanaan laporan skripsi ini penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu penulis  mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dalam upaya penyempurnaan laporan sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sidoarjo,  31 Agustus 2023

Penyusun

PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA BAGIAN BAGGING DENGAN METODE NORDIC BODY MAP DAN QUICK EXPOSURE CHECK DI PT. PKG

Muhammad Ivani Maulana, Boy Isma Putra

Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRAK

PT. Petrokimia Gresik merupakan anak perusahaan dari holding PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang memproduksi berbagai jenis pupuk dan bahan kimia lainnya. Dalam proses produksinya tidak semuanya menggunakan mesin otomatis. Dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan  mengharuskan pekerja untuk semaksimal mungkin agar target tercapai. Kegiatan seperti berdiri terlalu lama, menjahit dengn posisi yng kurang baik serta menggunakan kursi yang buruk, serta kegiatan mengangkat pupuk kemasan dengan berat 50 kg dari conveyor untuk ditaruh diatas pallet dengan membungkuk serta bergerak secara berulang seringkali menimbulkan keluhan dari para pekerja mengenai rasa sakit pada otot dan persendian. Kegiatan seperti itu jika dilakukan secara terus menerus dan dalam waktu yang lama dapat menimbulkan work-musculoskeletal disorders dari pekerjaan yang dilakukan.

Digunakan metode nordic body map dan quick exposure check untuk menganalisa kondisi kerja yang dilakukan. Nordic Body Map merupakan metode yang dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk menganalisis peta tubuh yang ditunjukkan pada tiap bagian tubuh. Terdapat 27 titik area tubuh yang dapat dianalisis, Sedangkan quick exposure check menilai pada empat area tubuh yang terpapar pada risiko yang tertinggi untuk terjadinya work musculoskeletal disorders (WMSDs) pada seseorang ataupun operator.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan usulan perbaikan postur dan juga fasilitas kerja seperti posisi berdiri tegak sempurna, desain kursi yang ergonomis, dan perubahan posisi kerja serta penambahan perlengkapan kerja. Diharapkan dari usulan perbaikan postur dan fasilitas kerja yang diberikan dapat meminimalisir tingkat resiko terkena work-musculoskeletal disorders dan membuat pekerja nyaman sehingga produktivitas kerja meningkat.

Kata kunci: Work-Musculoskeletal Disorders, Nordic Body Map, Quick Exposure Check

ERGONOMIC APPLICATION TO THE WORKERS ON BAGGING WITH NORDIC BODY MAP AND QUICK EXPOSURE CHECK AT PT. PKG

Muhammad Ivani Maulana, Boy Isma Putra

Industrial Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

PT. Petrokimia Gresik is a subsidiary of PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) which produces various types of fertilizers and other chemicals. In the production process, not all of them use automatic machines. With the targets set by the company, it requires workers to do their best to achieve the target. Activities such as standing for too long, sewing in a bad position and using a bad chair, as well as lifting 50 kg of packaged fertilizer from the conveyor to place it on a pallet by bending and moving repeatedly often cause complaints from workers about sore muscles. and joints. Activities like that if carried out continuously and for a long time can cause Work-Musculoskeletal Disorders from the work being done.

Methods are used nordic body map and quick exposure check to analyze the working conditions. Nordic Body Map is a method that is done by giving a questionnaire to analyze the body map shown in each body part. There are 27 points of body area that can be analyzed, while quick exposure check assesses the four areas of the body that are exposed to the highest risk for the occurrence of work musculoskeletal disorders (WMSDs) in a person or operator.

From the research that has been done, it is proposed to improve body posture and also work facilities such as a perfectly upright standing position, an ergonomic chair design, and changes in work positions and the addition of work equipment. It is hoped that the proposed improvements in work posture and facilities can minimize the risk level of work-musculoskeletal disorders and make workers comfortable so that work productivity increases.

Keywords: Work-Musculoskeletal Disorders, Nordic Body Map, Quick Exposure Check

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 	 i

LEMBAR PERSETUJUAN 	 ii

SURAT PERNYATAAN 	 iii

KATA PENGANTAR 	 iv

ABSTRAK	vi

DAFTAR ISI 	 vii

DAFTAR TABEL	 x

DAFTAR GAMBAR	 xi

BAB 1 PENDAHULUAN 	1

  - Latar Belakang	1

  - Rumusan Masalah 	3

  - Tujuan Penelitian	3

  - Manfaat Penelitian	3

  - Batasan Penelitian	3

  - Sistematika Penulisan	4

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Pupuk Anorganik 	6

2.2 Ergonomi	6

2.3 Postur Kerja 	10

2.4 Musculoskeletal Disorder’s 	11

2.5 Nordic Body Map	13

2.6 Quick Exposure Check 	16

2.6.1 Penentuan Exposure Score	17

2.6.2 Penentuan Exposure Level	21

2.6.3 Penentuan Kategori Resiko	21

2.7 Anthropometri	21

2.8 Pengukuran Kerja	24

2.8.1 Uji Kecukupan Data	24

2.8.2 Uji Keseragaman Data	24

2.9 Persentil	25

2.10. Posisi Penelitian	26

BAB 3 METODE PENELITIAN 	29

3.1 Waktu dan Tempat 	29

3.2 Pengambilan Data	29

3.2.1 Jenis Data 	29

3.2.2 Variabel Penelitian	30

3.2.3 Teknik Analisis	30

3.3 Alur Penelitian	32

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 	40

4.1 Gambaran Perusahaan Secara Umum	40 4.1.1 Alur Proses Produksi	41

4.2 Identifikasi Masalah Dengan Metode Nordic Body Map	43

4.3 Tahap Pengumpulan Data Menggunakan Nordic Body Map	43

4.4 Tahap Pengumpulan Data Menggunakan Quick Exposure Check	52

4.5 Pengolahan Nilai Kueisioner Quick Exposure Check	106

4.5.1 Perhitungan Exposure Level	108

4.6 Pengolahan Data Anthropometri	118

4.6.1 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Badan Tegak	118

4.6.2 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Bahu Posisi Duduk	122

4.6.3 Pengolahan Data Anthropometri Lebar Pinggul	126

4.6.4 Pengolahan Data Anthropometri Jangkauan Tangan	130

4.6.5 Pengolahan Data Anthropometri Lebar Pinggul	135

4.6.6 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Siku Tegak Lurus	139

4.6.7 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Paha Posisi Duduk	143

4.7 Usulan Perbaikan Fasilitas Kerja	148

4.8 Usulan Perbaikan Jam Kerja	151

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	152

5.1 Kesimpulan	152

5.2 Saran	157

DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ketidakhadiran Karyawan	2

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Risiko MSDs	14

Tabel 2.2 Kuesioner Nordic Body Map	15

Tabel 2.3 Exposure Score	17

Tabel 2.4 Faktor QEC	19

Tabel 2.5 Exposure Score	20

Tabel 2.6 Action Level	21

Tabel 2.7 Persentil	25

Tabel 2.8 Posisi Penelitian	26

Tabel 4.1 Operation Process Chart Pengantongan Pupuk	45

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kueisioner Nordic Body Map	51

Tabel 4.3 Klasifikasi Tingkat Resiko Berdasarkan Hasil Individu	52

Tabel 4.4 Klasifikasi Pekerja Dengan Resiko Cidera Tinggi	53

Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 1	54

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 2	55

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 3	56

Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 4	58

Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Paicker 5	60

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 6	62

Tabel 4.11 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 7	64

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 8	66

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 9	68

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 1	70

Tabel 4.15 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 2	72

Tabel 4.16 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 3	74

Tabel 4.17 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 4	76

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 5	78

Tabel 4.19 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 6	80

Tabel 4.20 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 7	82

Tabel 4.21 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 8	84

Tabel 4.22 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 9	86

Tabel 4.23 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 1	88

Tabel 4.24 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 2	90

Tabel 4.25 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 3	92

Tabel 4.26 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 4	93

Tabel 4.27 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 5	96

Tabel 4.28 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 6	98

Tabel 4.29 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 7	100

Tabel 4.30 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 8	102

Tabel 4.31 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 9	104

Tabel 4.32 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Packer	107

Tabel 4.33 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Staple	107

Tabel 4.34 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Loader	107

Tabel 4.35 Hasil Rekapitulasi Nilai Exposure Level	117

Tabel 4.36 Pengukuran Tinggi Badan Tegak	118

Tabel 4.37 Pengukuran Tinggi Badan Posisi Duduk	122

Tabel 4.38 Pengukuran Lebar Bahu	126

Tabel 4.39 Pengukuran Jangkauan Tangan	130

Tabel 4.40 Pengukuran Lebar Pinggul	135

Tabel 4.41 Pengukuran Tinggi Siku Tegak Lurus	139

Tabel 4.42 Tinggi Paha Poisisi Duduk	143

Tabel 4.43 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Packer	148

Tabel 4.44 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Staple	149

Tabel 4.45 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Loader	150

Tabel 4.46 Usulan Perbaikan Jam Kerja Menggunakan Man And Machine	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kuesioner QEC Untuk Pengamat 	 18

Gambar 2.2 Kuesioner QEC untuk Operator	 19

Gambar 2.3 Anthropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas	 22

Gambar 2.4 Anthropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas	 22

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian Operator	 39

Gambar 4.1 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Badan Tegak 	 121

Gambar 4/2 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Bahu Posisi Duduk	 125

Gambar 4.3 Keseragaman Data Pada Pengukuran Lebar Bahu	 129

Gambar 4.4 Keseragaman Data Pada Pengukuran Jangkauan Tangan	 134

Gambar 4.5 Keseragaman Data Pada Pengukuran Lebar Pinggul	 138

Gambar 4.6 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Siku Tegak Lurus	 142

Gambar 4.7 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Paha Posisi Duduk	 147

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang

Perusahaan PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu holding bumn atau anak perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang berfokus pada produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Perusahaan PT. Petrokimia Gresik beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik memiliki 3 bagian produksi yang menghasilkan beberapa jenis pupuk dan non pupuk atau bahan kimia sebagai hasil samping. Pupuk yang dihasilkan antara lain Sp-36, Urea, ZK, ZA, DAP, NPK, dan Petroganik. Dalam proses pembuatan produknya, Petrokimia Gresik menggunakan alat-alat otomatis yang dapat memproduksi dengan terget tertentu. Meskipun demikian, tidak semua proses dalam menciptakan produk menggunakan mesin secara keseluruhan sehingga membutuhkan bantuan tenaga manusia secara manual.

Dalam jalur proses pembuatan pupuk dari proses awal hingga akhir tidak dipungkiri PT. Petrokimia Gresik masih menggunakan tenaga manusia dalam membantu kelancaran proses produksi pupuk. Demi untuk mencapai target produksi seharusnya diikuti dengan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Agar tercapainya target produksi perusahaan harus didukung oleh semua lini bagian produksi pupuk NPK Phonska 1. Tak terkecuali bagian Pengantongan / Bagging Phonska 1 yang masih mengandalkan tenaga bantuan manusia dalam menjalankan mesin untuk.mengantongi pupuk. Dengan kapasitas 3000 kantong pupuk /8 jam shift  menjadikan kinerja manusia diharapkan sangat maksimal agar target produksi dapat tercapai. Beberapa kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh operator yaitu berdiri memasukkan pupuk ke kantong ( packer), menjahit kantong pupuk (staple), dan mengangkat pupuk kemasan dengan berat 50 kg dari conveyor untuk ditaruh diatas pallet (loader). Dari pekerjaan yang dilakukan sering disampaikan keluhan yang dialami oleh para pekerja. Kegiatan tersebut jika dilakukan secara terus – menerus dapat mengakibatkan cidera otot punggung belakang atau low back pain. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai ergonomi agar dapat dilakukan analisis sehingga dapat mengetahui keluhan yang dirasakan tubuh dan tingkat risiko cidera pada otot tubuh. Digunakan kuesioner nordic body map (NBM) dan quick exposure check (QEC) sebagai metode penelitian untuk menilai postur kerja dan perubahan posisi kerja agar dapat diketahui tingkat keluhan dan rancangan perbaikan pola kerja sehingga dapat  mengurangi resiko terjadinya Work-Musculoskeletal Disorders. Berikut disajikan data ketidakhadiran dari 27 karyawan dalam rentang waktu 6 bulan :

Tabel 1.1 Data Ketidakhadiran Karyawan

| No. | Bulan | Jumlah Hari Karyawan Tidak Masuk Kerja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuti | Izin |
| 1. | Juni | 15 | 9 |
| 2. | Juli | 18 | 8 |
| 3. | Agustus | 14 | 9 |
| 4. | September | 15 | 7 |
| 5. | Oktober | 20 | 6 |
| 6. | November | 20 | 9 |
| Total |  | 102 | 48 |

Dari data tersebut dapat diberikan pendapat bahwa hampir dari separuh jumlah ketidakhadiran karyawan disebabkan oleh izin tidak masuk kerja. Oleh sebab itu  diperlukan suatu perbaikan baik dari sisi alat bantu maupun aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan sehingga diharapkan dapat menurunkan resiko kelelahan yang berlebih maupun cidera yang dapat dialami oleh pekerja.

Kuisioner nordic body map (NBM) merupakan metode analisis otot tubuh (musculoskeletal) yang memiliki sebanyak 27 titik analisis. Responden diminta untuk memberikan jawaban kuesioner untuk mengetahui bagian otot tubuh yang mengalami keluhan sakit sesuai dengan peta tubuh nordic body map. Melalui kuesioner NBM dapat diketahui bagian-bagian otot tubuh yang mengalami keluhan rasa tidak nyaman hingga sampai sangat sakit (Pramestari, 2017). Sedangkan quick exposure check (QEC) merupakan salah satu metode pengukuran beban postur kerja yang diperkenalkan oleh Dr.Guanyang Li dan Peter Buckle. QEC berfokus menilai pada empat area tubuh seperti punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, dan  leher pada pekerja dengan tingkat risiko tertinggi terpapar oleh work-musculoskeletal disorders (WMSDs) (Purbasari, 2019).

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan penilaian dan usulan perbaikan postur kerja dan fasilitas kerja yang ergonomis bagi operator agar dapat memberikan kenyamanan dan semakin produktif bagi setiap pekerja dalam lini proses produksi pupuk.

1.2	Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang mengenai penelitian dinyatakan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana cara menganalisa stasiun kerja yang beresiko terkena Muskuloskeletal Disorders (MSDs) dengan metode kuisioner Nordic Body Map dan Quick Exposure Check sehingga dapat meningkatkan kegiatan pekerjaan yang ergonomis.

1.3	Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. 	Mengetahui tingkat keluhan otot tubuh pada pekerja

2.	Mengetahui stasiun kerja yang beresiko menimbulkan Muskuloskeletal Disorders (MSDs) bagi pekerja.

3.	Sebagai usulan perbaikan fasilitas kerja yang ergonomis bagi perusahaan.

1.4	Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1.	Mendapatkan nilai perhitungan yang dijadikan sebagai masukan, evaluasi, dan serta dijadikan dasar menentukan kerja yang sistematis dan ergonomis sehingga tidak membahayakan bagi operator.

2.	Memberikan usulan perbaikan pekerja yang ergonomis agar dapat memberikan kenyamanan bagi operator.

1.5	Batasan Penelitian

Untuk memperjelas objek penelitian yang dilakukan dan agar tidak terlalu luas maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.	Objek pada penelitian ini adalah operator bagian Bagging NPK Phonska I.

2.	Penelitian ini hanya sampai tahap rekomendasi perencanaan produksi, tidak dilakukan sampai pada tahap implementasi.

1.6	Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan bab – bab penelitian yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang ada pada penelitian perumusan masalah dari penelitian, manfaat dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun penelitian.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat guna mendukung informasi yang didapat secara teori terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu yang digunakan dalam penelitian, tahap awal dalam penelitian, teknik pengolahan data pada penelitian, metode penelitian yang digunakan, diagram alir penelitian serta jadwal pelaksanaan penelitian secara detail.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini melakukan pembahasan hasil yang diperoleh dalam penelitian dan kesesuaian hasil dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diberikan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan terhadap data – data yang digunakan dan diberikan juga perbaikan atau saran atas penelitian yang dilakukan terutama terhadap permasalahan yang didapatkan sehingga perlu adanya anjuran untuk dilakukan pengkajian pada penelitian berikutnya.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Mengenai  dasar teori yang digunakan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bab ini.

2.1	Pupuk Anorganik

Salah satu produk yang membantu untuk peningkatan produksi dan budidaya tanaman ialah pupuk. Pupuk juga didefinisikan sebagai produk yang terbuat dari zat penyusun unsur hara seperti bahan kimia dan organisme yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh tanaman. Adapun  rekayasa zat kimia, fisik, dan biologis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman merupakan definisi dari pupuk anorganik. Produk anorganik sendiri merupakan produksi dari pabrik pembuat pupuk. (Purba, 2021)

Pupk buatan juga bisa diartikan pupuk mineral yang telah diproduksi oleh perusahaan dengan bahan baku anorganik dan melalui proses kimia inovatif sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh pemakai atau petani. Produk ini digunakan sebagai pembantu untuk penyuburan tanaman. Pupuk anorganik dapat dibedakan berdasarkan kandungan unsur penyusun dan fungsi kegunaan pupuk tersebut. (Purba, 2021)

2.2	Bagging Off / Pengemasan

Menurut Prastono (2020) dalam suatu penelitiannya mendefinisikan proses bagging off atau pengemasan pakan adalah proses  akhir dalam  proses pembuatan pakan ternak yang  ada  pada  suatu perusahaan penghasil pakan ternak.

Proses bagging off terdiri dari 5 elemen proses yaitu menyiapkan karung, pengetapan, pelipatan karung, penjahitan karung, dan pemindahan karung ke pallet. Setiap stasiun bagging off memiliki 3 orang operator yang akan bekerja secara bergantian setiap jamnya. Operator 1 akan bekerja pada stasiun menyiapkan karung, operator akan 2 bekerja pada pelipatan dan penjahitan karung, dan operator 3 akan bekerja secara  standby  membantu jalannya proses bagging off.

2.3	Ergonomi

Menurut Purbasari (2019) Ergonomi adalah suatu bagian dari ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang tergabung secara menyeluruh dengan menggunakan manusia sebagai objek utama berdasarkan dari kemampuan, sifat, dan keterbatasan untuk digunakan dalam merancang suatu sistem kerja dan memberikan korelasi harmonis antara alat, kegunaan, dan cara kerja sehingga manusia dapat nyaman menggunakan cara kerja sistem tersebut dan mendapatkan tujuan sistem tersebut dengan baik.

Penerapan ergonomi memiliki tujuan utama yaitu kualitas hidup dan produktivitas yang maksimal oleh seluruh manusia. Pengertian resiko ergonomi adalah suatu situasi atau keadaan yang tercipta secara sengaja atau tidak kemudian memunculkan keadaan yang tidak cocok dengan aturan – aturan ergonomi,  sehingga dapat menimbulkan resiko bahaya pada saat dan sesudah melakukan pekerjaan. Faktor resiko ergonomi merupakan faktor – faktor yang berhubungan dengan ergonomi yang dianggap bisa menimbulkan dampak kerugian kesehatan dan keselamatan. Adapun faktor resiko erogonomi yaitu faktor obyek, postur tubuh, durasi,  force atau gaya dan frekuensi. (Purbasari, 2019)

Menurut Wignjosoebroto (2006) beberapa pokok – pokok kesimpulan mengenai disiplin ilmu ergonomi yaitu sebagai berikut :

1.	Kaitan erat dengan aspek –aspek manusia didalam perencanaan “Man-Made Objects” dan lingkungan kerja merupakan fokus perhatian dari ergonomi. Pedekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemampuan keterbatasan manusia, baik secara fisik maupun mental psikologis (psikis) serta interaksinya dalam sistem manusia - mesin yang integral.

2.	Ergonomi didefinisikan sebagai “a discipline concerned with designing man-made objects (equipments) so thatpeople can use them effectively and savely and creating environment suitable for human living and work”. Dengan demikian jelas bahwa pendekatan ergonomi akan mampu menyebabkan “functional effectiveness” dan kenyamanan pemakaian dari peralatan fasilitas maupun lingkungan kerja yang dirancang.

3.	Upaya memperbaiki performance kerja manusia seperti menambah kecepatan, accuracy, keselamatan kerja disamping untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya kelelelahan yang terlalu cepat merupakan maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi.

4.	Aplikasi yang sistematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan dengan karakteristik dan perilaku manusia didalam perancangan peralantan., fasilitas, dan lingkungan kerja yang dipakai merupakan pendekatan khusus yang ada dalam disiplin ergonomi. Untuk ini analisis dan peneltian ergonomi akan meliputi hal – hal yang berkaitan dengan :

a.	Anatomi (struktur), fisiologi(bekerjanya) dan anthropometri (ukuran) tubuh manusia.

b.	Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf yang berperan dalam tingkah laku manusia.

c.	Kondisi – kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu jangka pendek maupun  jangka panjang ataupun membuat celaka manusia. Dan sebaliknya ialah kondisi – kondisi yang dapat mebuat nyaman kerja manusia.

Iridiastadi (2017) menjelaskan beberapa bidang – bidang kajian ergonomi yaitu sebagai berikut :

1.	Anthropometri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang dimensi fisik tubuh manusia meliputi tinggi, usia, panjang lengan, tinggi saat duduk dan lain sebagainya.

2.	Biomekanika kerja adalah suatu ilmu gerak mekanika meliputi gaya, momen, kecepatan, percepatan, dan tekanan yang dialami oleh tubuh manusia, terkait dengan aktivitas fisik yang dilakukan pekerja.

3.	Fisiologi kerja merupakan bidang ergonomi yang mengkaji respons fungsi – fungsi tubuh (misalnya sistem kardiovaskular) yang terjadi saat bekerja.

4.	Human information processing dan ergonomi kognitif, yaitu bidang ergonomi yang mempelajari bagaimana manusia memproses informasi dari lingkungannya, dimulai dari tahap mengindera adanya stimulus  dan mempersepsikannya, sampai dengan mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

5.	Human computer interaction (HCI), yaitu bidang ergonomi yang mengkaji dan merancang interaksi antara pengguna dengan sistem komputer, salah satu tujuannya antara lain meminimalkan kesalahan, meningkatkan kinerja sistem operasi, serta menginkatkan kepuasan pengguna.

6.	Displays and Control, yaitu bidang ergonomi yang memiliki fokus berupa kajian atas rancangan tampilan maupun kontrol yang cocok dengan karakteristik penggunanya.

7.	Lingkungan kerja adalah ilmu yang mempelajari mengenai respons manusia terhadap lingkungan fisik kerja, termasuk kebisingan, temeperatur, pencahayaan, getaran, dan lain sebagainya.

8.	Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sistem dalam mendalami kecocokan antara individu, organisasi, teknologi, serta proses interaksi yang terjadi. Tujuan dari ergonomi makro adalah tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan melalui evaluasi organisasi kerja. Oleh karena itu, perbaikan tidak ditujukan kepada hanya kepada manusia dan mesin tetapi lebih berfokus kepada perancangan sistem untuk mencapai efiseinsi dalam mencapai tujuan utama organisasi.

2.4	Postur Kerja

Keadaan dimana tubuh sedang melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan tata letak area kerja dan sesuai dengan perintah adalah definisi dari postur kerja. Posisi yang tidak biasa dilakukan dalam melakukan aktivitas kerja disebut postur janggal (awkward posture). Postur janggal dapat menimbulkan lelah bagi tubuh karena menimbilkan pemakaian energi besar disebabkan oleh kondisi dimana tenaga yang dihasilkan oleh otot yang bekerja ke dalam jaringan rangka tidak efisien. Contoh dari postur janggal yaitu gerakan yang sama dan dalam waktu lama seperti berputar (twisting), memiringkan badan, berlutut, jongkok, memegang dalam kondisi statis dan menjepit dengan tangan adalah kondisi aktivitas yang termasuk postur janggal. (Purbasari, 2019)

Menurut Pramestari (2017) terdapat 3 klasifikasi sikap dalam bekerja, yaitu:

1.	Sikap Kerja Duduk

Menjalankan pekerjaan dengan sikap kerja duduk dapat menimbulkan masalah musculoskeletal terutama punggung karena terdapat tekanan pada tulang belakang. Mengurangi beban statis pada kaki dan berkurangnya pemakaian energi merupakan keuntungan bekerja dengan sikap kerja duduk.

2.	Sikap Kerja Berdiri

Sikap kerja dengan kondisi berdiri merupakan sikap sempurna yang memiliki kondisi siaga dari segi fisik maupun mental sehingga kondisi ini sangat baik untuk melakukan pekerjaan. Tetapi seringkali kondisi berdiri dapat menyebabkan nyeri, kelelahan, dan dapat menyebabkan fraktur tulang belakang  jika pekerjaan dilakukan secara tidak beraturan.

3.	Sikap Kerja Duduk Berdiri

Sikap kerja duduk berdiri adalah gabungan dari sikap kerja dengan kondisi duduk tetapi postur punggung tegak dengan kaki kebawah. Posisi ini dirasa dapat mengurangi kelelahan otot yang disebabkan dari kerja dengan satu posisi saja sehingga posisi ini dianggap lebih baik. Dalam penerapannya di dunia kerja terutama perkantoran, posisi sikap kerja duduk berdiri dapat memberikan benefit dengan menurunkan sebesar 30 % tekanan pada tulang belakang dan pinggang dibandingkan dengan satu posisi saja.

2.5	Musculoskeletal Disorder’s

Musculoskeletal disorders adalah keluhan pada bagian – bagian otot rangka tubuh (skeletal) yang dialami oleh seseorang. Keluhan meliputi rasa sakit pada  bagian – bagian otot, ligamen, sendi dan tendon. Keluhan terjadi jika kondisi kerja dimana otot menerima beban tetap dan berulang dalam jangka waktu lama. Keluhan tersebut disebut juga dengan musculoskeletal disorders atau keluhan sistem otot tubuh. (Pramestari ,2017)

Menurut Pramestari (2017), secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1.	Keluhan sementara (reversible) , yaitu keluhan otot yang terjadi ketika otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut hilang secara betahap  apabila pembebanan dihentikan.

2.	Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun otot masih mengalami rasa sakit. Berikut adalah jenis MSDs yang dapat diakibatkan oleh postur yang janggal atau tidak alami, yaitu :

a.	Low back pain, yaitu rasa sakit yang terjadi pada tulang belakang di daerah lumbosacral (tulang punggung bagian bawah), kaki bagian atas dan pantat. Sering dialami oleh pekerja material handling atau pemindah barang.

b.	Carpal Tinnel Syndrome, yaitu keluhan yang dirasakan oleh tangan seperti nyeri, dan kesemutan. Seringkali terjadi pada jempol, jari tengah, dan  telunjuk. Biasanya dialami oleh profesi typist / juru ketik.

c.	Buristis, yaitu pembebanan kecil maupun berat secara berlebihan dan dilakukan berulang sehingga menyebabkan terjadinya bengkak dan iritasi pada bursa. Bursa sendiri merupakan kantung yang berisi cairan terletak didekat sendi. Sendi akan mengalami rasa sakit jika bursa mengalami peradangan. Buristis seringkali terjadi pada bagian tubuh seperti bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, dan lutut atau pergelangan kaki.

d.	Epicondylitis,  merupakan gangguan pada siku yang seringkali dialami oleh pekerja pada masa produktif. Biasanya dialami dari aktivitas aktivitas berulang oleh lengan bawah dan pergelangan  tangan asanya.

e.	Sprain dan Strains, pembebanan yang dilakukan oleh tubuh sehingga memberikan keluhan pada ligamen atau otot.

f.	Tendinitis,	 yaitu keadaan tendon yang mengalami peradangan karena aktivitas tangan atau pergelangannya yang tidak alamiah .

g.	Tenosynovitis, adalah pembengkakan yang dialami tendon yang terletak di pergelangan tangan akibat pembebanan dan pergerakan berulang yang buruk.

2.6	Nordic Body Map (NBM)

Nordic Body Map merupakan penilaian subyektif terhadap tingkat keluhan otot tubuh (skeletal)  perseorangan dalam kelompok kerja. Peta tubuh digunakan untuk mengetahui titik rasa sakit atau ketidaknyamanan pada pekerja. Alat NBM berupa lembar kerja kueisioner berisi peta tubuh (body map) dengan 8 area tubuh yang menunjukkan dimana titik – titik yang mengalami nyeri atau rasa sakit. (Purbasari 2019)

Menurut Dewi (2020) nordic body map (NBM) merupakan sebuah kuesioner yang paling sering digunakan untuk meneliti rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh. Kuesioner yang berisi gangguan bagian area tubuh akan diisi oleh responden sesuai keluhan yang dialami. NBM digunakan untuk mengetahui lokasi secara detil letak keluhan atau nyeri pada tubuh saat dalam kondisi bekerja. Dengan metode ini dapat diketahui letak dan diberikan penilaian keluhan nyeri yang dialami. Kuesioner ini sering digunakan untuk mengetahui rasa tidak nyaman dan keluhan karena sudah terstandarisasi.

Kuesioner nordic body map digunakan untuk mengetahui titik area tubuh  yang mengalami keluhan musculosceletal disorders (MSDs) yang dirasakan pekerja. Keluhan yang dialami akan dapat diketahui dikarenakan kuesioner ini berisi dengan pertanyaan mengenai jenis keluhan MSDs di area tubuh manusia. Kuesioner ini juga dapat menilai tingkat keluhan yang dialami dimulai dari tidak sakit, agak sakit, sakit, dan sangat sakit. Hasil yang didapatkan dari kuesioner NBM berupa data keluhan yang dialami pada tiap titik tubuh sesuai dengan body map dengan tingkatan rasa sakit yang berbeda.

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap bagian tubuhnya yang dirasakan selama melakukan aktivitas kerja sesuai dengan skala likert yang telah ditentukan. Kemudian responden cukup memberi tanda ceklis (√) pada bagian tubuh mana saja yang dirasakan sakit oleh responden sesuai dengan tingkat keluhan yang dirasakan responden pada formulir kuesioner Nordic Body Map.

Adapun kelebihan dari kuesioner NBM adalah bersifat subjektif yang berarti keberhasilan sangat bergantung pada dan situasi yang dialami oleh pekerja dan keahlian dari analisis observer. Juga metode ini dirasa memiliki validitas dan reabilitas yang cukup (Zulfahmi, 2020).

Adapun menurut Rahdiana (2017) hasil penilaian kuesioner nordic body map dapat di klasifikasikan tingkat resikonya sesuai tabel berikut : i

Tabel 2.1 Klasifikasi Tingkat Riiko MSDs Berdasarkan Total Skor Individu

| Skala Likert | Total Skor Individu | Tingkat Risiko | Tindakan Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28-49 | Rendah | Belum diperlukan adanya tindakan perbaikan |
| 2 | 50-70 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 3 | 71-91 | Tinggi | Diperlukan tindakan perbaikan |
| 4 | 92-112 | Sangat Tinggi | Diperlukan tindakan menyeluruh sesegera mungkin |

|  |  |  |  | Kuesioner Nordic Body Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umur |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lama Bekerja |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anda diminta untuk menilai apa yang anda rasakan pada bagian tubuh yang ditunjukan pada tabel dan gambar dibawah ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilihlah tingkat kesakitan yang anda rasakan dengan memberikan tanda v pada kolom pilihan anda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Jenis Keluhan |  | Tingkat Keluhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TS |  | AS |  | S |  | SS |  | Peta Bagian Tubuh |  |  |  |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2.2 Kuesioner Nordic Body Map

2.7	Metode Quick Exposure Check (QEC)

Menurut Purbasari (2019) QEC merupakan metode penilaian kuesioner berupa beban yang dihadapi serta postur kerja yang dimiliki akan menimbulkan risiko kerja sebagai penyebab terjadinya gangguan otot tubuh atau disebut juga (work related musculoskeletal disorders – WRMSDs). Dr. Guanyang Li dan Peter Buckle memperkenalkan QEC yang berfokus memberikan penilaian paparan gangguan risiko musculoskeletal pada empat bagian area tubuh seperti bagian belakang punggung (back), bahu / lengan (should arm), pergelangan tangan (hand wrist), dan leher (neck) yang terjadi pada seseorang atau pekerja. Metode ini memiliki kelebihan dengan mengambil penilaian dari sudut pandang pekerja (worker assesment) dan pengamat (observer assesment).

Fungsi utama dari metode ini sebagai berikut :

a.	Mengidentifikasi faktor yang menimbulkan resiko timbulnya WRMSDs

b.	Mengevaluasi resiko pada tiap bagian tubuh yang berbeda.

c.	Menyarankan adanya tindakan perbaikan untuk mengurangi tingkat level resiko.

d.	Mengevaluasi keberhasilan tindakan perubahan mengenai ergonomi di tempat kerja.

e.	mengedukasi para pkerja betapa pentingnya menghindari resiko terkena musculoskeletal disorders di area kerja.

Tujuan pengembangan QEC adalah :

1.	Mencari tahu mengenai efektivitas intervensi ergonomi terhadap perubahan resiko akan terjadinya musculoskeletal disorders pada tubuh.

2.	pengamat dan pekerja bersama – sama memberikan penilaian dan mengidentifikasi kemungkinan untuk perubahan pada sistem kerja.

3.	Membandingkan paparan risiko cedera yang dialami diantara dua orang yang melakukan pekerjaan berbeda maupun sama dan juga berbeda lokasi kerja.

4.	Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran diantara pekerja maupun atasan dan pegiat keselamatan dan kesehatan kerja mengenai faktor risiko musculoskeletal pada stasiun kerja.

2.7.1	Penentuan Exposure Score

Data yang didapatkan pada exposure scoring sheet digunakan untuk penetuan exposure score pada setiap area tubuh. Jawaban dari kuesioner operator dan kuesioner pengamat akan dikombinasikan oleh lembar kerja exposure scoring sheet yang kemudian diberikan skor sesuai dengan pilihan yang ada. Bagian tubuh yang diberikan penilaian dari perhitungan exposure score meliputi tubuh baigan atas seperti leher, bahu atau lengan atas, pergelangan tangan dan punggung. Dari penilaian yang diberikan kemudian dapat ditentukan tingkat risiko cedera sesuai dengan nilai exposure score yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Purbasari, 2019):

Tabel 2.3 Exposure Score

| Score | Exposure Score |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Low | Moderate | High | Very High |
| Punggung (statis) | 8-15 | 16-22 | 23-29 | 29-42 |
| Punggung (Bergerak) | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-56 |
| Bahu/Lengan | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-56 |
| Pergelangan Tangan | 10-20 | 21-30 | 31-40 | 41-56 |
| Leher | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |

Adapun kuesioner yang digunakan metode QEC sebagai berikut  (Anwardi, 2018):

| KUEISIONER QEC PENGAMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNGGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bagaimana posisi punggung ketika melakukan pekerjaan ? (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | Hampir normall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2 | Agak Memutar atau Membungkuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3 | Terlalu memutar atau membungkuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Pilih satu dari 2 pilihan pekerjaan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APAKAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ketika punggung melakukan pekerjaan dengan posisi duduk berdiri statis apakah dilakukan dengan waktu yang lama ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1. | Tidak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2. | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apakahseringkali terjadi pergerakan pada punggung seperti pekerjaan mengangkat , mendorong dan menarik ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3. | Jarang (Sekitar 3 kali permenit atau kurang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4. | Sering(sekitar 8 kali permenit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5. | Sangat Sering(sekitar 12 kali permenit atau lebih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAHU/LENGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Posisi tangan ketika melakukan pekerjaan yaitu ? (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1. | Berada di Sekitar pinggang atau lebih rendah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2. | Berada di Sekitar dada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3. | Berada di sekitar bahu atau lebih tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Bagaimana intensitas pergerakan pada bahu atau lengan ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1. | Jarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2. | Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3. | Sangat Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERGELANGAN TANGAN/TANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | apakah pekerjaan dilakukan dengan (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E1. | Pergelangan Tangan yang hampir lurus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E2. | Pergelangan tangan yang tertekuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. | apakah gerakan pekerjaan diulang? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F1. | 10 Kali permenit atau Kurang? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F2. | 11 hingga 20 kali permenit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F3. | lebih dari 20 kali permenit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | Ketika melakukan pekerjaan, apakah leher kepala tertekuk atau berputar? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1. | Tidak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2. | Ya, Terkadang-kadang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3. | Ya, Secara terus-menerus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gambar 2.1 Kuesioner QEC Untuk Pengamat

Siboro (2017) menyatakan total skor untuk area tubuh ditentukan dari interaksi antara exposure level untuk faktor sakit di tubuh yang relevan dan faktor – faktor lainnya. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Faktor QEC

| Punggung | Bahu / Lengan | Tangan / Pergelangan | Leher |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Berat | Beban Berat | Kekuatan | Durasi |
| Durasi | Durasi | Durasi | Postur |
| Frekuensi Pergerakan | Berat Tugas | Frekuensi Pergerakan | Permintaan Visual |
| Pergerakan Postur | Frekuensi Pergerakan | Postur |  |

Sedangkan kuesioner yang diberikan kepada operator adalah sebagai berikut :

| KUEISIONER OPERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. | Berapa berat beban yang anda angkat secara manual pada pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H1. | Ringan (sekitar 5kg atau kurang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2. | Cukup berat(6hingga 10 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H3. | Berat(11 hingga 20 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H4. | Sangat berat(lebih dari 20 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Berapa lama anda dapat menyelesaikan pekerjaan ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I1. | Kurang dari 2 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2. | 2 hingga 4 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I3. | lebih dari 4 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. | Ketika melakukan pekerjaan berapa berat beban yang diangkat oleh satu tangan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J1. | Rendah (kurang dari 1 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J2. | Sedang(1 sampai 4 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J3. | Tinggi(lebih dari 4 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. | Apakah penglihatan merupakan bagian terpenting dari pekerjaan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1. | Rendah(hampir tidak memerlukan untuk melihat secara detail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2. | Tinggi(Memerlukan untuk melihat secara detail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. | Saat bekerja apakah anda menggunakan kendaraan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1. | Kurang dari 1 jam perhari atau tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3. | Antara 1 sampai 4 jam perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3. | Lebih dari 4 Jam Perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. | Saat bekerja pakah anda menggunakan alat yang menghsilkan getaran. Berapa lama? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1. | Kurang dari 1 jam perhari atau tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M2. | Antara 1 sampai 4 jam perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M3. | Lebih dari 4 Jam Perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Apakah anda merasa pernah mengalami kesulitan dalam pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N1. | Tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2. | Terkadang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3. | Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. | Apa yang anda rasakan ketika melakukan pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O1. | sama sekali tidak stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2. | Cukup Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O3. | Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O4. | Sangat Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gambar 2.2 Kuesioner QEC untuk Operator

Hasil data yang didapat dari dua jenis kuesioner tersebut, kemudian dijadikan sebagai bahan perhitungan dalam lembar exposure score  QEC (Ananti, 2020):

Tabel 2.5 Exposure Score

| Exposure Score |  |  |  |  |  |  |  | Work Station : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punggung |  |  |  |  |  | Bahu/Lengan |  |  |  |  |  | Pergelangan tangan |  |  |  |  |  | Leher |  |  |  |  |  |
| Posisi Punggung (A) & Beban (H) |  |  |  |  |  | Tinggi (C) & Beban (H) |  |  |  |  |  | Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) |  |  |  |  |  | Posisi Leher (G) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | C1 | C2 | C3 |  |  |  | F1 | F2 | F3 |  |  |  | G1 | G2 | G3 |  |  |
| H1 | 2 | 4 | 6 |  |  | H1 | 2 | 4 | 6 |  |  | J1 | 2 | 4 | 6 |  |  | I1 | 2 | 4 | 6 |  |  |
| H2 | 4 | 6 | 8 |  |  | H2 | 4 | 6 | 8 |  |  | J2 | 4 | 6 | 8 |  |  | I2 | 4 | 6 | 8 |  |  |
| H3 | 6 | 8 | 10 |  |  | H3 | 6 | 8 | 10 |  |  | J3 | 6 | 8 | 10 |  |  | I3 | 6 | 8 | 10 |  |  |
| H4 | 8 | 10 | 12 |  |  | H4 | 8 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posisi Punggung (A) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerakan Berulang (F) & Durasi (I) |  |  |  |  |  | Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |
|  | A1 | A2 | A3 |  |  | Tinggi (C) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |  | F1 | F2 | F3 |  |  |  | K1 | K2 |  |  |  |
| I1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | C1 | C2 | C3 |  |  | I1 | 2 | 4 | 6 |  |  | I1 | 2 | 4 |  |  |  |
| I2 | 4 | 6 | 8 |  |  | I1 | 2 | 4 | 6 |  |  | I2 | 4 | 6 | 8 |  |  | I2 | 4 | 6 |  |  |  |
| I3 | 6 | 8 | 10 |  |  | I2 | 4 | 6 | 8 |  |  | I3 | 6 | 8 | 10 |  |  | I3 | 6 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I3 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durasi (I) dan Beban (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durasi (I) & Kekuatan (J) |  |  |  |  |  | Total skor leher : |  |  |  |  |  |
|  | I1 | I2 | I3 |  |  | Durasi (I) dan Beban (H) |  |  |  |  |  |  | I1 | I2 | I3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | I1 | I2 | I3 |  |  | J1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 4 | 6 | 8 |  |  | H1 | 2 | 4 | 6 |  |  | J2 | 4 | 6 | 8 |  |  | Mengemudi |  |  |  |  |  |
| H3 | 6 | 8 | 10 |  |  | H2 | 4 | 6 | 8 |  |  | J3 | 6 | 8 | 10 |  |  | L1 | L2 | L3 |  |  |  |
| H4 | 8 | 10 | 12 |  |  | H3 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H4 | 8 | 10 | 12 |  |  | Posisi Pergelangan Tangan (E) & kekuatan (J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posisi Statis (B) dan Durasi (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 | E2 |  |  |  | Total skor Mengemudi : |  |  |  |  |  |
|  | B1 | B2 |  |  |  | Frekuensi (D) & Beban (H) |  |  |  |  |  | J1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | 2 | 4 |  |  |  |  | D1 | D2 | D3 |  |  | J2 | 4 | 6 |  |  |  | Getaran |  |  |  |  |  |
| I2 | 4 | 6 |  |  |  | H1 | 2 | 4 | 6 |  |  | J3 | 6 | 8 |  |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  |  |
| I3 | 6 | 8 |  |  |  | H2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H3 | 6 | 8 | 10 |  |  | Posisi Pergelangan Tangan ( E ) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekuensi (B) & Beban (H) |  |  |  |  |  | H4 | 8 | 10 | 12 |  |  |  | E1 | E2 |  |  |  | Total skor Getaran: |  |  |  |  |  |
|  | B3 | B4 | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  | I1 | 2 | 4 |  |  |  | Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |  |
| H1 | 2 | 4 | 6 |  |  | Frekuensi (D) & Durasi (I) |  |  |  |  |  | I2 | 4 | 6 |  |  |  | N1 | N2 | N3 |  |  |  |
| H2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  | D1 | D2 | D3 |  |  | I3 | 6 | 8 |  |  |  | 1 | 4 | 9 |  |  |  |
| H3 | 6 | 8 | 10 |  |  | I1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4 | 8 | 10 | 12 |  |  | I2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Total skor Kecepatan Bekerja: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I3 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Stress |  |  |  |  |  |
| Frekuensi (B) & Durasi (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O1 | O2 | O3 | O4 |  |  |
|  | B3 | B4 | B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 9 | 16 |  |  |
| I1 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total skor Stress: |  |  |  |  |  |
| I3 | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total skor Punggung : |  |  |  |  |  | Total skor Bahu / Lengan: |  |  |  |  |  | Total skor Pergelangan Tangan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2 Penentuan Exposure Level

Untuk mendapatkan nilai exposure level, diberikan perhitungan yaiu hasil besar persentase dari pembagian total skor (X) dengan Total maksimum skor (Xmax). Adapun formula perhitungan dapat dilihat sebagai berikut:

E%= XXmaxx100%

Sumber : Purbasari, 2019

X  		=  Total skor yang didapat untuk paparan risiko cedera untuk punggung,

bahu/lengan, pergelangan tangan,  dan leher yang diperoleh dari perhitungan kuesioner.

Xmax  	= Total maksimum skor untuk paparan yang mungkin terjadi untuk punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan  leher.

2.7.3	Penentuan Kategori Resiko

Dari perhitungan exposure score, kemudian dilakukan pengkategorian resiko dan level tindakan yang perlu dilakukan untuk aktivitas kerja tersebut sesuai dengan tabel dibawah berikut.

Tabel 2.6 Action Level QEC

| Total Exposure Level | Action |
| --- | --- |
| <40% | Norrnal |
| 40-49% | Perlu ditinjau dengan penelitian lanjutan |
| 50-69% | Ditinjau penelitian lanjutan dan perbaikan |
| ≥70% | Dilakukan penelitian dan perbaikan segera |

2.8	Anthropometri

Menurut Viter (2018) Istilah anthropometri berasal dari kata anthro yang berarti “manusia” dan metri yang berarti “ukuran”. Anthropometri adalah studi yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Anthropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran pada tiap individu ataupun kelompok dan lain sebagainya.

Data anthropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang biasa diambil dalam perancangan produk maupun fasilitas dapat dilihat pada gambar bawah ini.

Gambar 2.3 Peta Pengukuran Tubuh Pada Anthropometri

Sumber : Viter, 2018.

Keterangan :

1. 	Tinggi tubuh dari kaki hingga kepala.

2. 	Tinggi mata dalam kondisi berdiri.

3. 	Tinggi bahu dalam kondisi beridiri

4. 	Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus).

5. 	Tinggi kepalan tangan saat terjulur lepas. ( dalam gambar tidak ditunjukkan)

6. 	Tinggi tubuh saat duduk. ( pantat sampai kepaala)

7. 	Tinggi mata pada saat duduk.

8. 	Tinggi bahu pada saat duduk.

9. 	Tinggi siku pada saat duduk (siku tegak lurus).

10. 	lebar atau tebal paha

11. 	Panjang paha dari pantat sampai lutut.

12. 	Panjang paha dari pantat sampai bagian belakang lutut betis.

13. 	Tinggi lutut dalam kondisi duduk atau berdiri.

14. 	Tinggi tubuh pada saat duduk diukur dari kaki sampai bawah  paha.

15. 	Lebar bahu.

16. 	Lebar pinggul atau pantat.

17. 	Lebar dada pada saat membusung. ( tidak terlihat pada gambar).

18. 	Lebar perut.

19. 	Panjang siku yang diukur dari jari tangan sampai siku pada saat tegak lurus.

20. 	Lebar kepala.

21. 	Panjang tangan di ukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari.

22. 	Lebar telapak tangan.

23. 	Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar).

24. 	Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak.

25. 	Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak.

26. 	Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan di ukur dari bahu sampai dengan ujung  jari tangan.

2.9	Pengukuran Kerja

2.9.1 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan dapat dianggap mencukupi. Perlu ditentukan derajat ketelitian (s) yang menunjukan pentimpangan maksimum, serta tingkat kepercayaan (k) yang menunjukan keyakinan pengukur akan ketelitian data antropometri. Berikut rumus uji kecukupan data:

N'=ksNX2-(X)2X

Sumber : Hadiyansyah, 2021

Data dianggap telah mencukupi jika memenuhi persyaratan N’ ≤ N, dengan kata lain jumlah data secara teoritis lebih kecil daripada jumlah data pengamatan sebenarnya.

2.9.2	Uji Keseragaman Data

Untuk membuat data berada didalam batas kontrol, data yang berada diluar batas kontrol dibuang guna mendapatkan data yang seragam dilakukan uji keseragaman data. Sebelum melakukan uji keseragaman data perlu dilakukannya perhitungan mean dan standar deviasi untuk mengetahui batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Rumus yang akan  digunakan ialah sebagai berikut:

X= x1+x2+x3+…xnN

Sumber : Hadiyansyah, 2021

σ=∑( X-Xi)2N-1

Sumber : Hadiyansyah, 2021

BKA= X+kσ

Sumber : Hadiyansyah, 2021

BKB= X-kσ

Sumber : Hadiyansyah, 2021

2.10	Persentil

Persentil merupakan suatu bagian nilai persentase dari suatu kumpulan data atau sekelompok orang yang memiliki ukuran dimensi sama atau lebih rendah dari nilai tersebut. Persentil ke – 95 akan menunjukkan 95% populasi berada pada atau dibawah ukuran tersebut, sedangkan persentil ke-5 akan menunjukkan 5% populasi berada pada atau diatas ukuran itu. Adapun beberapa nilai persentil yang biasa digunakan  tersaji dalam tabel dibawah sebagai berikut :(Anwardi, 2018)

Tabel 2.6 Nilai Persentil

| Persentil | Perhitungan |
| --- | --- |
| 1st | X-2,325 |
| 2,5th | X-1,96 |
| 5th | X-1,645 |
| 10th | X-1,28 |
| 50th | X |
| 90th | X+1,28 |
| 95th | X+1,645 |
| 97,5th | X+1,96 |
| 99th | X+2,325 |

2.11	Posisi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bukan menjadi penelitian yang pertama, namun sudah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check. Oleh karena itu penelitian terdahulu sangat berguna sebagai acuan referensi agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya. Adapun posisi penelitan akan ditampilkan dalam tabel 2.5 mengenai penelitian Nordic Body Map dan Quick Exposure Check.

Tabel 2.7 Posisi Penelitian

| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nur Miswari, Lina Aulia, Rizqi Wahyudi | 2021 | Penilaian Postur Kerja Manual Material Handling (MMH) Pada Gedung Bertingkat Menggunakan Metode Rapid Uper Limb Assesment (RULA) | Rapid Uper Limb Assesment (RULA) dan 3 Dimension Static Strength Prediction Program (3DSSPP) | Aktivitas manual material hendling galon air mineral pada gedung bertingkat merupakan aktivitas memiliki nilai 7 dan perlu dilakukan perbaikan. |
| 2. | Ramadhan, Dawi Karomati Baroroh. | 2017 | Perbandingan Sesitivitas Metode REBA, OWAS, QEC Dalam Evaluasi Tingkat Resiko Postur Kerja | Rapid Upper Limb Assesment, Rapid Entire Body Assesment, Ovako Working Posture Analyting System, Quick Exposure Check. | Analisis postur kerja dengan menggunakan metode REBA, OWAS, dan QEC menunjukkan bahwa tingkat risiko paling banyak diperoleh dari metode REBA untuk bagian tubuh sebelah kanan yaitu tingkat risiko 2 dengan jumlah 24 postur. |
| 3. | Annisa Putri Aulia | 2018 | Penerapan Ergonomi pada pekerja Manual Material Handling Dengan Metode OWAS Dan NBM Untuk Meningkatkan Produktivitas Pekerja PT. ATAK. | Ovako Working Posture Analyting System, Nordic Body Map | Menurunkan jumlah aktivitas MMH dari 6 menjadi 5, jumlah operator dari 5 menjadi 3, tingkat keluhan menurun, output standar harian dari 105,480 menjadi 23,101 dan angka produktivitas kerja meningkat dari 21,096 menjadi 77,034. |

| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Fahcrizal Alwi Subekti, Ali Subhan | 2021 | Analisis Ergonomi Stasiun Kerja Menggunakan Metode Quick Exposure Checklist Pada PT. Sama-Altanmiah Engineering | Quick Exposure Check | Nilai Exposure Level dari PT. Sama-Altanmiah Engineering dari stasiun kerja yang diamati dan diteliti yaitu : 91 % untuk stasiun tempat menurunkan kayu, 85 % stasiun mesin penyerutan, dan 68 % untuk stasiun mesin potong tingkat exposure levelnya 68 %. Nilai rata rata exposure paling tinggi di stasiun kerja tempat menurunkan kayu. |
| 5. | Nur Fadilah Dewi | 2020 | Identifikasi Resiko Ergonomi Dengan Metode Nordic Body Map Terhadap Perawat Poli X | Nordic Body Map | leher, tengkuk, bahu kiri, dan kanan, punggung dan pinggang serta panggul merupakan bagian otot yang mengalami resiko cidera pada perawat. |
| 6. | Muhammad Ivani Maulana | 2021 | Penerapan Ergonomi Pada Pekerja Bagian Bagging dengan menggunakan Metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check di PT. PKG | Nordic Body Map, Quick Exposure Check | Menurunkan Total Exposure Score < 40%. |

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian, waktu penelitian, dan langkah – langkah penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memecahkan masalah yang digambarkan dalam bentuk diagram alir (Flow Chart) penelitian tugas akhir akan dijelaskan didalam bab tiga mengenai metode penelitian.

3.1	Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Dimulai juni hingga november berupa pengambilan data penelitian dan pengolahan datanya. Tempat penelitian dilakukan di PT. Petrokimia Gresik.

3.2 	Pengambilan Data

Pengambilan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara operator atau pelaksana lapangan. Hasil data yang didapatkan kemudian menjadi data penilaian untuk metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check.

3.2.1	Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari pengamatan dan penelitian di lapangan kerja. Terdapat 2 jenis data yang dibedakan dari pengambilannya yaitu :

a.	Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan keadaan di lapangan, yakni melalui sudut pandang pengamat observer adalah Kepala Bagian Unit dan dari operator pekerja. Data ini memiliki tahapan pertama yaitu observasi langsung berupa pengamatan sikap kerja yaitu berdiri membungkuk dan duduk menyamping saat pekerjaan mengantongi pupuk dengan postur kerja yang statis dalam waktu kurang lebih 8 jam setiap harinya mengakibatkan adanya keluhan musculoskeletal dan kelelahan meningkat, ke dua wawancara yang dilakukan kepada operator pengantongan unit Bagging NPK Phonska I sebanyak 27 orang yang berkaitan dengan umur, berat badan, tinggi badan dan lama masa kerja. Serta sikap kerja yang monoton selama 8 jam kerja dan bagian tubuh yang sering mengalami keluhan musculoskeletal sehingga dapat mengetahui penyebab dari keluhan sakit saat bekerja, ke tiga penyebaran kuesioner Nordic Body Map digunakan mengukur keluhan musculoskeletal, kemudian penyebaran kuesioner Quick Exposure Check untuk mengetahui tingkat exposure level pada stasiun kerja serta software komputer untuk perancangan ulang fasilitas kerja agar dapat menurunkan resiko keluhan musculokeletal.

b.	Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melakukan pengukuran dan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Data ini merupakan data proses pembuatan pupuk NPK Phonska dari bahan baku hingga bahan jadi dan proses pemasaran produk pupuk, serta biodata pekerja yang bekerja di Bagian Pengantongan / Bagging NPK Phonska I meliputi umur, berat badan, tinggi badan, dan lama masa kerja.

3.2.2Variabel Penelitian

Dari penyebaran kuesioner nordic body map dan quick exposure check didapatkan data keluhan dan sistem kerja yang dilakukan oleh responden. Pengukuran tingkat risiko ergonomi dilakukan dengan metode quick exposure check sedangkan analisa tingkat keluhan MSDs didapatkan dari nordic body map. Hasil analisa  nordic body map dan quick exposure check  digunakan sebagai acuan dan evaluasi rancangan rekomendasi faktor risiko yang dialami oleh pekerja. Prosedur sistematis perancangan anthropometri, serta sampel yang dipilih harus ditentukan pengguna yang akan menggunakan objek rancangan. Sampel dalam penelitian ini digunakan sebagai data untuk perancangan berdasarkan individu ekstrem dan pengguna rata- rata.

Tahapan selanjutnya adalah manganalisis postur tubuh pekerja saat melakukan aktivitas tersebut:

a.	Sikap Punggung : sikap yang dibentuk oleh punggung seseorang seperti membungkuk, membungkuk ke depan dan menyamping , memutar atau miring ke samping, membungkuk dan memutar, serta lurus.

b.	Sikap Lengan : keadaan lengan tangan ketika melakukan pekerjaan meliputi satu lengan berada pada atau diatas bahu, kedua lengan pada atau diatas bahu, kedua lengan berada dibawah bahu.

c.	Sikap Kaki : posisi kaki ketika melakukan pekerjaan seperti duduk, berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk, berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk, berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus, berdiri pada satu kaki lurus, berlutut pada satu atau kedua lutut, berjalan.

d.	 Berat Beban : besar beban pada saat melakukan pekerjaan antara lain berat beban kurang dari 10 Kg ( W ≤ 10 Kg), beban diantara 10 Kg dengan 20 Kg ( 10 Kg < W ≤ 20 Kg) , dan berat beban lebih besar dari 20 Kg ( W > 20 Kg).

3.2.3	Teknik Analisis

1. 		Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data berguna untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dapat dianggap mencukupi. Perlu ditentukan derajat ketelitian (s) yang menunjukan pentimpangan maksimum, serta tingkat kepercayaan (k) yang menunjukan keyakinan pengukur akan ketelitian data antropometri. Berikut rumus uji kecukupan data:

N’	= ksn.X2-X2X2

Data dapat  dianggap sudah mencukupi jika memenuhi persyaratan N’ ≤ N, dengan kata lain jumlah data secara teoritis lebih kecil daripada jumlah data pengamatan sebenarnya.

2.	 Uji Keseragaman Data

Uji keseragaman data dilakukan untuk membuat data berada didalam batas kontrol, data yang berada diluar batas kontrol dibuang guna mendapatkan data yang seragam.  Sebelum melakukan uji keseragaman data perlu dilakukannya perhitungan mean dan satndar deviasi untuk mengetahui BKA dan BKB. Rumus yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

SD	= (Xi-X)2n-1

BKA	= X + K .SD

BKB	= X - K .SD

3. 	Perhitungan Persentil

Persentil merupakan suatu nilai untuk menunjukan presentase tertentu untuk orang-orang yang mempunyai ukuran tertentu atau lebih rendah. Pada  umumnya persentil yang digunakan adalah P5, P50, P95, berikut rumus untuk menentukan persentil tersebut.

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

Persentil 50     = X = 45,92

Persentil 95 	= X + 1,645 . σ X

Pada rumus tersebut nilai 1.645 merupakan ketetapan (konstanta). Setelah mendapatkan nilai persentil untuk masing-masing data antropometri maka tahap berikutnya ialah perhitungan ukuran rancangan. Adapun jenis data antropometri yang digunakan dalam perancangan sebagai berikut:

a. 	Tinggi sandaran kursi

Penentuan tinggi sandaran kursi menggunakan pengukuran tinggi bahu duduk (TBD) dengan

persentil 50  bertujuan supaya  bisa mencangkup pengguna dengan persentil 5 dan persentil 95.

b.	Tinggi sandaran alas menulis

Penentuan tinggi sandaran alas menulis menggunkan data pengukuran tinggi siku duduk (TSD)  dengan persentil 5 bertujuan supaya pengguna dengan populasi terkecil dapat menggunakan fasilitas tersebut.

c. 	Tinggi alas duduk

Peneentuan tinggi alas duduk menggunakan data pengukuran tinggi popliteal (TP) dengan

persentil 5 bertujuan supaya populasi minimal dapat menggunakan fasilitas tersebut

d.	 Lebar alas duduk

Penentuan lebar alas duduk menggunakan data ukuran lebar pinggul (LP) dengan persentil 50 bertujuan supaya pengguna dengan populasi 5 dan populasi 95 dapat menggunakan fasilitas tersebut.

e. 	Panjang alas menulis

Penentuan panjang alas menulis memakai data pengukuran panjang lengan bawah (PLB) dengan persentil 5 bertujuan supaya pengguna dengan persentil 5 dapat menyesuaikan dengan fasilitas tersebut.

f. 	Panjang kursi

Penentuan panjang kursi menggunakan data pengukuran pantat popliteal (PPO) dengan persentil 5 bertujuan supaya pengguna dengan persentil 5 dapat menggunakan fasilitas tersebut.

3.3	Alur Penelitian

Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini  akan disajikan dalam gambar 3.1 Diagram Alir.

Studi Literatur Perumusan Masalah Pengumpulan Data: 1. Stasiun Kerja 2. Kueisioner Pengolahan Data Pengamatan dan Wawancara Analisis Metode Quick Exposure Check 1.Akumulasi Hasil Kuesioner 2.Penghitungan Exposure Score Dengan Metode QEC 3. Analisis Level Exposure Tertinggi 4. Penghitungan Exposure Level Dengan Metode QEC 5. Pengukuran Tingkat Resiko Analisis Metode Nordic Body Map Rancangan Perbaikan Postur Kerja Kesimpulan Saran Mulai Selesai

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan terhadap pengumpulan data dan pengolahan data yang kemudian di analisa sehingga dapat digunakan sebagai patokan untuk perbaikan postur kerja dengan cara merancang ulang fasilitas kerja pengantongan pupuk dengan mengintegrasikan kombinasi metode Nordic Body Map dan Quick Exposure Check.

4.1	Gambaran Perusahaan Secara Umum

PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan produsen pupuk terlengkap dan bahan kimia lainnya. Perusahaan ini berkantor di jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Salah satu produk utama dan juga menjadi penyangga para petani di indonesia adalah pupuk. Demi menjaga kualitas dan kuantitas produksi petrokimia gresik selalu melakukan inovasi dan perbaikan di seluruh sektor mulai dari stok bahan baku, proses produksi hingga pemasaran kepada para pelanggan. Inovasi terus dilakukan sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan juga dapat survive di masa yang akan datang.

Untuk menjaga proses produksi tetap baik dan aman bagi pekerja, dilakukan penelitian analisis postur kerja yang dilakukan oleh karyawan pada bagian pengantongan pupuk. Penelitian dilakukan di bagian ini karena kegiatan pekerjaan yang hampir keseluruhan menggunakan tenaga manusia dan juga objek yang cukup berat sehingga peluang terjadinya risiko cedera terhadap tubuh cukup besar. Terdapat 3 jenis proses dalam pengantongan pupuk meliputi injek pupuk (Packer), Penjahitan (Staple), dan Pemindahan (Loader). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap postur kerja yang diterapkan oleh para pekerja tersebut sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya resiko Musculoskeletal Disorders sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman.

4.1.1	Tahapan Proses Produksi

Beberapa tahapan proses pengantongan pupuk, akan dijelaskan melalui peta proses operasi. Berikut disajikan gambar peta proses operasi pada bagian pengantongan pupuk.

Tabel 4.1 Operation Process Chart Pengantongan Pupuk

Berikut akan dijelaskan tahapan proses pada pengantongan pupuk sesuai gambar diatas :

1.	Pupuk dalam bentuk granul ditampung dalam hoper.

2.	Pupuk kemudian dimasukkan ke dalam sak pengantongan, dengan berat sekitar ± 50 kg.

3.	Setelah dimasukkan, sak kantong masih dalam terbuka. Lalu dijahit (Staple) di bagian penjahitan.

4.	Selesai proses penjahitan, lalu di inspeksi secara singkat untuk melihat visual kantong dalam keadaan bagus dan jahitan sudah rapi.

5.	Kantong pupuk kemudian diangkat oleh loader, kemudian ditumpuk diatas pallet.

6.	Pupuk diatas pallet, dipindahkan menggunakan forklift ke dalam gudang.

4.2	Identifikasi Masalah Menggunakan Metode Nordic Body Map

Dalam proses pengantongan pupuk, telah dijelaskan beberapa tahapan yang dilakukan seperti proses pengisian kantong pupuk, proses penjahitan kantong pupuk, dan proses pengangkatan pupuk. Dari proses yang dilakukan, dapat dinilai bahwa pekerjaan belum dilakukan secara optimal serta terdapat beberapa postur kerja yang secara kurang ergonomis sehingga belum dapat dilakukan secara maksimal dan berpeluang mengalami cidera otot tubuh. Dari penjelasan tersebut, dilakukan perbaikan fasilitas kerja dengan menggunakan metode nordic body map untuk mengetahui kendala – kendala yang terjadi didalam proses produksi.

4.3	Tahap Pengumpulan Data Menggunakan Nordic Body Map

Penelitian ini dilakukan terhadap sebanyak 27 orang responden. Dengan rincian responden yakni 1 jalur proses 3 orang, terdapat 3 total jalur proses dalam satu shift. Jadi total dalam sehari terdapat 3 orang x 3 jalur proses x 3 shift : 27 orang pekerja. Para responden tersebut telah mencakup keseluruhan proses pengantongan pupuk seperti proses packer, proses penjahitan kantong pupuk, dan proses pengangkatan pupuk. Langkah awal penelitian ini yaitu melakukan observasi terhadap 3 stasiun kerja pada proses pengantongan pupuk. Dari 3 proses tersebut, terdapat 27 responden untuk diberikan berupa kuesioner nordic body map. Adapun kuesioner nordic body map yang diberikan sesuai dengan kuesioner pada tabel 2.2. Responden kemudian menilai beberapa bagian tubuh sesuai gambar pada kuesioner nordic body map untuk dilakukan scoring dengan menggunakan skala likert. Skala tersebut terdapat pada kuesioner dengan  beberapa tingkat penilaian pada skala likert seperti TIDAK SAKIT ( tidak dirasakan keluhan sakit saat bekerja ) dengan nilai score 1, AGAK SAKIT ( terdapat keluhan ringan dalam melakukan aktivitas pekerjaan pada bagian tertentu ) dengan nilai score 2, SAKIT ( dirasakan sakit pada bagian tertentu saat melakukan pekerjaan ) dengan nilai score 3, SANGAT SAKIT ( merasakan rasa sakit yang tinggi pada bagian tertentu ) dengan nilai score 4. Berikut disajikan hasil rekapitulasi kuesioner nordic body map yang didapatkan dari penilaian oleh responden terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map

| No. | Jenis Keluhan | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mesin Packer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pekerja 1 |  |  |  | Pekerja 2 |  |  |  | Pekerja 3 |  |  |  | Pekerja 4 |  |  |  | Pekerja 5 |  |  |  | Pekerja 6 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | √ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 42 |  |  |  | 38 |  |  |  | 41 |  |  |  | 43 |  |  |  |

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan...)

| No. | Jenis Keluhan | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mesin Inject |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pekerja 7 |  |  |  | Pekerja 8 |  |  |  | Pekerja 9 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Total |  | 39 |  |  |  | 58 |  |  |  | 37 |  |  |  |

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan...)

| No. | Jenis Keluhan | Stasiun kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mesin Staple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pekerja 1 |  |  |  | Pekerja 2 |  |  |  | Pekerja 3 |  |  |  | Pekerja 4 |  |  |  | Pekerja 5 |  |  |  | Pekerja 6 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| Total |  | 66 |  |  |  | 53 |  |  |  | 37 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 44 |  |  |  |

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan...)

| No. | Jenis Keluhan | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mesin Staple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pekerja 7 |  |  |  | Pekerja 8 |  |  |  | Pekerja 9 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Total |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 48 |  |  |  |

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan...)

| No. | Jenis Keluhan | Pengangkatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pekerja 1 |  |  |  | Pekerja 2 |  |  |  | Pekerja 3 |  |  |  | Pekerja 4 |  |  |  | Pekerja 5 |  |  |  | Pekerja 6 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
| Total |  | 34 |  |  |  | 52 |  |  |  | 38 |  |  |  | 39 |  |  |  | 61 |  |  |  | 72 |  |  |  |

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan...)

| No. | Jenis Keluhan | Stasiun kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pengangkatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pekerja 7 |  |  |  | Pekerja 8 |  |  |  | Pekerja 9 |  |  |  |
|  |  | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS | TS | AS | S | SS |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kiri |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan kanan |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| Total |  | 46 |  |  |  | 49 |  |  |  | 39 |  |  |  |

Berdasarkan tabel penjabaran hasil dari penilaian kuesioner nordic body map, dapat diklasifikasikan tingkat resiko sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tabel Klasifikasi Tingkat Resiko Berdasarkan Hasil Individu

| No. | Pekerja | Total Skor Individu | Skala Riket | Tingkat Risiko | Tindakan Perbaikan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 31 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 2 | Pekerja 2 | 31 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 3 | Pekerja 3 | 42 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 4 | Pekerja 4 | 38 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 5 | Pekerja 5 | 41 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 6 | Pekerja 6 | 43 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 7 | Pekerja 7 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 8 | Pekerja 8 | 58 | 2 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 9 | Pekerja 9 | 37 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 10 | Pekerja 10 | 66 | 2 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 11 | Pekerja 11 | 53 | 2 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 12 | Pekerja 12 | 37 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 13 | Pekerja 13 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 14 | Pekerja 14 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 15 | Pekerja 15 | 44 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 16 | Pekerja 16 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 17 | Pekerja 17 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 18 | Pekerja 18 | 48 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 19 | Pekerja 19 | 34 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 20 | Pekerja 20 | 52 | 2 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 21 | Pekerja 21 | 38 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 22 | Pekerja 22 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 23 | Pekerja 23 | 61 | 2 | Sedang | Mungkin diperlukan tindakan perbaikan di kemudian hari |
| 24 | Pekerja 24 | 72 | 3 | Tinggi | Diperlukan tindakan perbaikan |
| 25 | Pekerja 25 | 46 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 26 | Pekerja 26 | 49 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |
| 27 | Pekerja 27 | 39 | 1 | Rendah | Belum diperlukan tindakan perbaikan |

Berdasarkan rekapitulasi hasil kuesioner nordic body map, diketahui proses produksi yang memiliki resiko cidera tinggi yaitu pada proses loader dengan pekerja 24.  Sedangkan pekerja dengan tingkat sedang yaitu bagian packer dengan pekerja 8,  dan staple dengan  pekerja 10,  11 dan loader dengan pekerja 20.

Klasifikasi pekerja dengan resiko tinggi dapat dilihat pada tabel 4.3 seperti dibawah ini.

Tabel 4.4 Klasiifkasi Pekerja Dengan Resiko Cidera Tinggi

| No. | Pekerja | Bagian Tubuh | Data Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pekerja 8 | Lengan Bagian Atas Kanan, Siku Kiri, Dan Lengan Kanan Bawah | Pemindahan kantong pupuk ke dalam conveyor dengan beban berat disertai posisi berdiri sehingga penekanan seutuhnya berada di area tangan. |
| 2. | Pekerja 9 | Lengan Bagian Atas Kanan dan Pinggang | Lengan menahan getaran dari penjahitan secara berulang dan dengan posisi duduk statis yang kurang nyaman dalam waktu lama. |
| 3. | Pekerja 10 | Pinggang | Kegiatan bekerja dengan posisi duduk statis serta tempat duduk yang kurang nyaman dalam waktu yang lama. |
| 4. | Pekerja 18 | Pinggang | Kegiatan bekerja dengan posisi duduk statis serta tempat duduk yang kurang nyaman dalam waktu yang lama. |
| 5. | Pekerja 20 | Pinggang | Pengangkatan kantong pupuk seberat 50 kg secara manual menyebabkan pembebanan tubuh pada bagian tangan dan pinggang. |
| 6. | Pekerja 23 | Siku Kanan, Tangan Kanan, Paha Kanan, dan Pergelangan Kaki kiri | Pembebanan berlebih pada pada tangan saat mengambil dan menurunkan serta gerakan memutar ketika memindahkan kantong pupuk mengakibatkan cepat terasa pegal dan nyeri. |
| 7. | Pekerja 24 | Lengan kanan, tangan kanan, siku kiri, | Pengangkatan dan penurunan secara manual dengan beban berlebih secara manual dalam waktu yang lama menyebabkan pegal dan nyeri. |

4.4	Tahap Pengumpulan Data Menggunakan Quick Exposure Check

Kuesioner quick exposure check diberikan kepada responden dari 27 pekerja dengan 3 stasiun kerja. Terdapat 2 bagian dalam kuesioner quick exposure check, yaitu kuesioner pengamat dan kuesioner operator. Perbedaan bagian dari kuesioner ini adalah kuesioner pengamat berfokus untuk menilai tingkah laku dan postur tubuh pekerja pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Sedangkan kuesioner operator berfungsi untuk memfasilitasi untuk penyampaian apa yang dirasakan operator dalam melakukan pekerjaannya. Kuesioner quick exposure check untuk pengamat dan operator sudah tercantum pada gambar 2.1 dan gambar 2.2 pada bab sebelumnya. Berikut disajikan hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner  pada tabel 4.5 sampai 4.31 dibawah ini.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 1

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |
| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |

Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 1( Lanjutan...)

| Leher |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |
| Getaran |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 2

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 2 (Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 10 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.6 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 2 (Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 3

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 3(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.7 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 3(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 4

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 4(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 4(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 5

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 5(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 5(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 6

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 6(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Normal | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 12 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 6(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.11 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 7

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.11 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 7(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.11 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 7(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 8

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 8(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 8(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 9

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 9(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Packer 9(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 1

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 1(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 26 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 1(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.15 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 2

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.15 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 2(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 26 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.15 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 2(Lanjutan..)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.16 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 3

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.16 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 3(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 26 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.16 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 3(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.17 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 4

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.17 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 4(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 26 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.17 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 4(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 5

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 5(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 4 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 8 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | Antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 32 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.18 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 5(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.19 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 6

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.19 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 6(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 4 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 8 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | Antara 1 sampai 4 kg | J2 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 32 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.19 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 6(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | < 1 jam | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.20 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 7

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.20 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 7(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.20 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 7(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | < 1 jam | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.21 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 8

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.21 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 8(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.21 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 8(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.22 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 9

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 4 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Punggung | A | 8 | Agak Memutar/Mmbungkuk | A2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Statis | B | 8 | Lama | B2 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 2 | Jarang | B3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | B | 6 | Jarang | B3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |

Tabel 4.22 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 9(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 4 | Sekitar Dada | C2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Dada | C2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 4 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | < 5 kg | H1 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 30 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 2 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 6 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 4 | Tertekuk | E2 |
| Kekuatan | J |  | < 1 kg | J1 |
| Posisi Pergelangan | E | 8 | Tertekuk | E2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 38 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Terkadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.22 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Staple 9(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 4 | Antara 1 sampai 4 jam | M2 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.23 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 1

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.23 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 1(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.23 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 1(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 1 | Tidak Pernah | N1 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.24 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 2

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.24 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 2(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.24 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 2(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 1 | Tidak Pernah | N1 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.25 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 3

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.25 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 3(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.25 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 3(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.26 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 4

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.26 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 4(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sering Pergerakan lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 8 | Kadang tertekuk | G2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 16 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.26 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 4(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O2 |

Tabel 4.27 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 5

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.27 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 5(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 8 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 6 | Sering Pergerakan Lengan | D2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 44 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.27 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 5(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.28 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 6

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.28 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 6(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.28 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 6(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 1 | Tidak Pernah | N1 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.29 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 7

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.29 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 7(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.29 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 7(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 9 | Stress | O3 |

Tabel 4.30 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 8

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.30 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 8(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 8 | Tinggi | K2 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 14 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.30 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 8(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 1 | sama sekali tidak stress | O1 |

Tabel 4.31 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 9

| Punggung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Punggung | A | 8 | Hampir Normal | A1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Punggung | A | 6 | Hampir Normal | A1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Statis | B | 6 | Sebentar | B1 |
| Durasi | I |  | > 4 Jam | I3 |
| Frekuensi | B | 10 | ± 6 / menit | B4 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | B | 8 | ± 6 / menit | B4 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 50 |  |  |

Tabel 4.31 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 9(Lanjutan...)

| Bahu atau Lengan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Tinggi | C | 8 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Tinggi | C | 6 | Sekitar Pinggang | C1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 12 | > 4 jam | I3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 12 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Beban | H |  | > 20 Kg | H4 |
| Frekuensi | D | 10 | Sangat sering Pergerakan lengan | D3 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 48 |  |  |
| Pergelangan Tangan |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Gerakan Berulang | F | 6 | 6 kali / menit | F1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Durasi | I | 10 | > 4 jam | I3 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Kekuatan | J |  | > 4 kg | J3 |
| Posisi Pergelangan | E | 6 | Hampir Lurus | E1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 34 |  |  |
| Leher |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Posisi Leher | G | 6 | Tidak tertekuk | G1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Kebutuhan Visual | K | 6 | Rendah | K1 |
| Durasi | I |  | > 4 jam | I3 |
| Total Skor |  | 12 |  |  |
| Mengemudi |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan beban kerja | Jawaban Kuesioner |
| Kendaraan | L | 1 | Tidak Pernah | L1 |

Tabel 4.31 Rekapitulasi Kuesioner Pengamat dan Operator Loader 9(Lanjutan...)

| Getaran |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Getaran | M | 1 | Tidak Pernah | M1 |
| Kecepatan Bekerja |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Kesulitan | N | 4 | Terkadang | N2 |
| Stress |  |  |  |  |
| Faktor | Kode | Skor | Keterangan Beban kerja | Jawaban kuesioner |
| Tingkat Stress | O | 4 | Cukup Stress | O1 |

4.5 	Pengolahan Nilai Kuesioner Quick Exposure Check

Setelah didapatkan hasil dari kuesioner quick exposure check. Akan dilakukan rekapitulasi dari penilaian quick exposure check. Tabel sebelumnya merupakan tampilan modifikasi dari perhitungan lembar kerja kuesioner quick exposure check seebenarnya sesuai gambar 2.5. Rekapitulasi yang akan disajikan berikut merupakan pengambilan nilai tiap bagian dan faktor pada kuesioner. Terdapat 4 bagian tubuh dan faktor lain sebagai subjek penilaian pada kuesioner quick exposure check. Berikut rekapitulasi penilaian pada quick exposure check tiap pekerja yang terdapat pada tabel 4.32 sampai 4.34.

Tabel 4.32 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Packer

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Packer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bahu / Lengan | 44 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Pergelangan Tangan | 38 | 38 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 38 |
| Leher | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kecepatan Bekerja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total skor | 155 | 149 | 154 | 149 | 153 | 151 | 149 | 149 | 156 |

Tabel 4.33 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Staple

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Staple |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Bahu / Lengan | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pergelangan Tangan | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
| Leher | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kecepatan Bekerja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Total skor | 116 | 116 | 116 | 116 | 122 | 119 | 128 | 131 | 128 |

Tabel 4.34 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Loader

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loader |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bahu / Lengan | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Pergelangan Tangan | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Leher | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kecepatan Bekerja | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| Total skor | 153 | 150 | 156 | 154 | 149 | 150 | 161 | 153 | 154 |

4.5.1	Perhitungan Exposure Level

Perhitungan sxposure level dapat dilakukan setelah mendapatkan nilai dari masing -  masing nilai exposure score dari tiap stasiun kerja. Berikut perhitungan dari exposure level :

1.	Pekerja Packer 1

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 155176 x 100%

= 88%

2.	Pekerja Packer 2

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 149176 x 100%

= 84%

3.	Pekerja Packer 3

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 154176 x 100%

= 87,5%

4.	Pekerja Packer 4

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 149176 x 100%

= 84%

5.	Pekerja Packer 5

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 153176 x 100%

= 86%

6. Pekerja Packer 6

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 151176 x 100%

= 85%

7. Pekerja Packer 7

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 149176 x 100%

= 84%

8. Pekerja Packer 8

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 149176 x 100%

= 84%

9. Pekerja Packer 9

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 156176 x 100%

= 88%

10. Pekerja Staple 1

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 116162 x 100%

= 71%

11. Pekerja Staple 2

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 116162 x 100%

= 71%

12. Pekerja Staple 3

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 116162 x 100%

= 71%

13. Pekerja Staple 4

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 116162 x 100%

= 71%

14. Pekerja Staple 5

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 122162 x 100%

= 75%

15. Pekerja Staple 6

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 119162 x 100%

= 73%

16. Pekerja Staple 7

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 128162 x 100%

= 79%

17. Pekerja Staple 8

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 131162 x 100%

= 80%

18. Pekerja Staple 9

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 11628162 x 100%

= 79%

19. Pekerja Loader 1

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 153176 x 100%

= 86%

20. Pekerja Loader 2

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 153176 x 100%

= 85%

21. Pekerja Loader 3

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 156176 x 100%

= 88%

22. Pekerja Loader 4

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 154176 x 100%

= 87,5%

23. Pekerja Loader 5

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 149176 x 100%

= 84%

24. Pekerja Loader 6

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 150176 x 100%

= 85%

25. Pekerja Loader 7

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 151176 x 100%

= 91%

26. Pekerja Loader 8

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 153176 x 100%

= 86%

27. Pekerja Loader 9

E (%) = XXmaks x 100%

Xmaks = 162 apabila posisi statis

Xmaks = 176 apabila posisi dinamis

E (%) = XXmaks x 100%

= 154176 x 100%

= 87,5%

Setelah dilakukan perhitungan exposure level, kemudian dilakukan  rekapitulasi hasil tersebut beserta tindakan yang dilakukan ke dalam tabel. Berikut tabel 4.35 hasil rekapitulasi exposure level berserta tindakan yang dilakukan.

Tabel 4.35 Hasil Rekapitulasi Nilai Exposure Level

| No. | Stasiun Kerja | Exposure Level (%) | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Packer (Pekerja 1) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 2 | Packer (Pekerja 2) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 3 | Packer (Pekerja 3) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 4 | Packer (Pekerja 4) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 5 | Packer (Pekerja 5) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 6 | Packer (Pekerja 6) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 7 | Packer (Pekerja 7) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 8 | Packer (Pekerja 8) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 9 | Packer (Pekerja 9) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 10 | Staple (Pekerja 1) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 11 | Staple (Pekerja 2) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 12 | Staple (Pekerja 3) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 13 | Staple (Pekerja 4) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 14 | Staple (Pekerja 5) | 75 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 15 | Staple (Pekerja 6) | 73 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 16 | Staple (Pekerja 7) | 79 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 17 | Staple (Pekerja 8) | 80 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 18 | Staple (Pekerja 9) | 79 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 19 | Loader (Pekerja 1) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 20 | Loader (Pekerja 2) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 21 | Loader (Pekerja 3) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 22 | Loader (Pekerja 4) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 23 | Loader (Pekerja 5) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 24 | Loader (Pekerja 6) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 25 | Loader (Pekerja 7) | 91 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 26 | Loader (Pekerja 8) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 27 | Loader (Pekerja 9) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |

4.6	Pengolahan Data Anthropometri

Pengolahan data anthropometri dilakukan sebagai cara untuk menemukan nilai yang digunakan sebagai rancangan ulang fasilitas kerja. Salah satu bagian dari pengolahan data anthropometri yang digunakan adalah persentil yang sesuai stasiun kerja digunakan untuk perancangan ulang fasilitas kerja.

4.6.1 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Badan Tegak (TBT)

Berikut ini merupakan perhitungan dari data tinggi badan tegak meliputi kecukupan data, keseragaman data, dan persentil. Hasil pengukuran tinggi badan pekerja dalam posisi tegak dapat dilihat pada tabel 4.36

Tabel 4.36 Pengukuran Tinggi Badan Tegak

| No. | Nama | TBT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 157 |
| 2 | Pekerja 2 | 172 |
| 3 | Pekerja 3 | 160 |
| 4 | Pekerja 4 | 165 |
| 5 | Pekerja 5 | 173 |
| 6 | Pekerja 6 | 174 |
| 7 | Pekerja 7 | 157,5 |
| 8 | Pekerja 8 | 165 |
| 9 | Pekerja 9 | 172 |
| 10 | Pekerja 10 | 170 |
| 11 | Pekerja 11 | 165,5 |
| 12 | Pekerja 12 | 165 |
| 13 | Pekerja 13 | 165 |
| 14 | Pekerja 14 | 165 |
| 15 | Pekerja 15 | 172 |
| 16 | Pekerja 16 | 165,5 |
| 17 | Pekerja 17 | 170 |
| 18 | Pekerja 18 | 165 |
| 19 | Pekerja 19 | 163 |
| 20 | Pekerja 20 | 160 |
| 21 | Pekerja 21 | 167 |
| 22 | Pekerja 22 | 166,5 |
| 23 | Pekerja 23 | 161 |
| 24 | Pekerja 24 | 170 |
| 25 | Pekerja 25 | 168 |
| 26 | Pekerja 26 | 166 |
| 27 | Pekerja 27 | 171 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari tinggi badan tegak sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.738580-1990052144912

=4020184255-1990052144912

=401517444912

=4926,444912

=1,092

=1,2

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari tinggi badan  tegak sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (157-166,33)2+(172-166,33)2+(160-166,33)2+(165-166,33)2+27-1

=(173-166,33)2+(174-166,33)2+(157,5-166,33)2+(165-166,33)2+27-1

=172-166,332+170-166,332+165,5-166,332+165-166,332+27-1

=(165-166,33)2+(165-166,33)2+(172-166,33)2+(165,5-166,33)2+27-1

=170-166,332+165-166,332+163-166,332+160-166,332+27-1

=(167-166,33)2+(166,5-166,33)2+(161-166,33)2+(170-166,33)2+27-1

=(168-166,33)2+(166-166,33)2+(171-166,33)227-1

=-9,332+5,672+-6,332+-1,332+6,672+7,672+(-8,83)2+-1,3325,672+3,672+-0,832+-1,332+-1,332+-1,332+5,672+-0,832+3,672+-1,332+-3,332+-6,332+0,672+0,172+-5,332+3,672+1,672+-1,332+4,67227-1

= 87,04+32,14+40,069+1,76+44,4+58,82+77,96+1,76+32,14+13,46+0,68+1,76+1,76+1,76+32,14+0,68+13,46+1,76+11,08+40,06+0,44+0,02+28,40+13,46+2,78+0,10+21,8026

=56226

= 4,64

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data tinggi badan tegak :

BKA	= X + K .SD

= 166,33 + 2 . 4,64

= 177,61

BKB	= X - K .SD

= 166,33 - 2 . 4,64

= 155,05

BKA 	= 177,61

X		= 166,33

BKB	= 155,05

Gambar 4.1 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Badan Tegak

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa keseluruhan data tinggi badan tegak sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data tinggi badan tegak akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 166,33 – 1,645 . 4,64

= 166,33 – 7,63

= 158,7

Persentil 50 	= X = 166,33

Persentil 95 = X + 1,645 . σ X

= 166,33 + 1,645 . 4,64

= 166,33 + 7,63

= 177,61

4.6.2 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Bahu Posisi Duduk (TBPD)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran tinggi bahu pekerja pada posisi duduk meliputi kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.37 Pengukuran Tinggi Bahu Posisi Duduk

| No. | Nama | TBPD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 27,5 |
| 2 | Pekerja 2 | 28 |
| 3 | Pekerja 3 | 29,5 |
| 4 | Pekerja 4 | 29 |
| 5 | Pekerja 5 | 31 |
| 6 | Pekerja 6 | 30 |
| 7 | Pekerja 7 | 28 |
| 8 | Pekerja 8 | 28 |
| 9 | Pekerja 9 | 30 |
| 10 | Pekerja 10 | 33,5 |
| 11 | Pekerja 11 | 31 |
| 12 | Pekerja 12 | 29 |
| 13 | Pekerja 13 | 29 |
| 14 | Pekerja 14 | 32 |
| 15 | Pekerja 15 | 33 |
| 16 | Pekerja 16 | 30 |
| 17 | Pekerja 17 | 32 |
| 18 | Pekerja 18 | 29,5 |
| 19 | Pekerja 19 | 29 |
| 20 | Pekerja 20 | 28 |
| 21 | Pekerja 21 | 29 |
| 22 | Pekerja 22 | 28,5 |
| 23 | Pekerja 23 | 29,5 |
| 24 | Pekerja 24 | 32 |
| 25 | Pekerja 25 | 31 |
| 26 | Pekerja 26 | 29 |
| 27 | Pekerja 27 | 33 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari tinggi bahu posisi duduk sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.24317-6544818092

=40656559-6544818092

=4020788092

=1823,48092

=2,252

=5,06

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari tinggi bahu posisi duduk sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (27,5-29,96)2+(28-29,96)2+(29,5-29,96)2+(29-29,96)2+27-1

=(31-29,96)2+(30-29,96)2+(28-29,96)2+(28-29,96)2+27-1

=30-29,962+33,5-29,962+31-29,962+29-29,962+27-1

=(29-29,96)2+(32-29,96)2+(33-29,96)2+(30-29,96)2+27-1

=32-29,962+29,5-29,962+29-29,962+28-29,962+27-1

=(29-29,96)2+(28,5-29,96)2+(29,5-29,96)2+(32-29,96)2+27-1

=(31-29,96)2+(29-29,96)2+(33-29,96)227-1

=-2,462+-1,962+-0,462+-0,962+1,042+0,042+(-1,96)2+-1,9620,042+3,542+1,042+-0,962+-0,962+2,042+3,042+0,042+2,042+-0,462+-0,962+-1,962+-0,962+-1,462+-0,462+2,042+1,042+-0,962+3,04227-1

= 6,05+3,84+0,21+0,92+1,08+0,0016+3,84+3,84+0,0016+12,53+1,08+0,92+0,92+4,16+9,24+0,0016+4,16+0,21+0,92+3,84+0,92+2,13+0,21+4,16+1,08+0,92+9,2426

=76,4626

= 2,94

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data tinggi bahu posisi duduk :

BKA	= X + K .SD

= 29,96 + 2 . 2,94

= 35,84

BKB	= X - K .SD

= 29,96 - 2 . 2,94

= 24,08

BKA 	= 35,84

X		= 29,96

BKB	= 24,08

Gambar 4.2 Keseragaman Data Pada Pengukuran Tinggi Bahu Posisi Duduk

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa keseluruhan data tinggi bahu posisi duduk sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data tinggi bahu posisi duduk akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 29,96 – 1,645 . 2,94

= 29,96 – 4,83

= 25,13

Persentil 50 	= X = 29,96

Persentil 95 	= X + 1,645 . σ X

= 29,96 + 1,645 . 2,94

= 29,96 + 4,83

= 34,79

4.6.3 Pengolahan Data Anthropometri Lebar Bahu (LB)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran lebar pinggul pekerja. Data tersebut kemudian diolah untuk ditemukan beberapa perhitungan seperti kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.38 Pengukuran Lebar Bahu

| No. | Nama | LB |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 43 |
| 2 | Pekerja 2 | 44 |
| 3 | Pekerja 3 | 43 |
| 4 | Pekerja 4 | 44 |
| 5 | Pekerja 5 | 46 |
| 6 | Pekerja 6 | 45 |
| 7 | Pekerja 7 | 50 |
| 8 | Pekerja 8 | 44 |
| 9 | Pekerja 9 | 44 |
| 10 | Pekerja 10 | 48 |
| 11 | Pekerja 11 | 49 |
| 12 | Pekerja 12 | 48 |
| 13 | Pekerja 13 | 48 |
| 14 | Pekerja 14 | 47 |
| 15 | Pekerja 15 | 48,5 |
| 16 | Pekerja 16 | 45 |
| 17 | Pekerja 17 | 46 |
| 18 | Pekerja 18 | 45 |
| 19 | Pekerja 19 | 44,5 |

4.38 Pengukuran Lebar Pinggul (Lanjutan...)

| No. | Nama | LB |
| --- | --- | --- |
| 20 | Pekerja 20 | 43 |
| 21 | Pekerja 21 | 44 |
| 22 | Pekerja 22 | 46 |
| 23 | Pekerja 23 | 45 |
| 24 | Pekerja 24 | 48 |
| 25 | Pekerja 25 | 48 |
| 26 | Pekerja 26 | 45 |
| 27 | Pekerja 27 | 49 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari lebar pinggul sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.57063,5-153760012402

=401540714,5-153760012402

=403114,512042

=2232,312402

=1,802

=3,24

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari lebar pinggul sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (43-45,92)2+(44-45,92)2+(43-45,92)2+(44-45,92)2+27-1

=(46-45,92)2+(45-45,92)2+(50-45,92)2+(44-45,92)2+27-1

=44-45,922+48-45,922+49-45,922+48-45,922+27-1

=(48-45,92)2+(47-45,92)2+(48,5-45,92)2+(45-45,92)2+27-1

=46-29,962+45-29,962+44,5-29,962+43-29,962+27-1

=(44-45,92)2+(46-45,92)2+(45-45,92)2+(48-45,92)2+27-1

=(48-45,92)2+(45-45,92)2+(49-45,92)227-1

=-2,922+-1,922+-2,922+-1,922+0,082+-0,922+(4,086)2+-1,922-1,922+2,082+3,082+2,082+2,082+1,082+2,582+-0,922+0,082+-0,922+-1,422+-2,922+-1,922+-0,082+-0,922+2,082+2,082+-0,922+3,08227-1

= 8,52+3,68+8,52+3,68+0,0064+0,84+16,6+3,68+3,68+4,32+9,48+4,32+4,32+1,16+6,65+0,84+0,0064+0,84+2,01+8,52+3,68+0,0064+0,84+4,32+4,32+0,84+9,4826

=115,3526

= 2,10

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data lebar pinggul :

BKA	= X + K .SD

= 45,92 + 2 . 2,10

= 50,12

BKB	= X - K .SD

= 45,92 - 2 . 2,10

= 41,72

BKA 	= 50,12

X		= 45,92

BKB	= 41,72

Gambar 4.3 Keseragaman Data Pada Lebar Pinggul

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa keseluruhan lebar pinggul sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data lebar pinggul akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 45,92 – 1,645 . 2,10

= 45,92 – 3,45

= 42,47

Persentil 50 	= X = 45,92

Persentil 95 	= X + 1,645 . σ X

= 45,92 + 1,645 . 2,10

= 45,92- 3,45

= 48,02

4.6.4 Pengolahan Data Anthropometri Jangkauan Tangan  (JT)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran jangkauan tangan pekerja. Data tersebut kemudian diolah untuk ditemukan beberapa perhitungan seperti kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.39 Pengukuran  Jangkauan Tangan

| No. | Nama | JT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 65 |
| 2 | Pekerja 2 | 67 |
| 3 | Pekerja 3 | 67 |
| 4 | Pekerja 4 | 67 |
| 5 | Pekerja 5 | 71 |
| 6 | Pekerja 6 | 73 |
| 7 | Pekerja 7 | 66,5 |

4.38 Pengukuran Jangkauan Tangan (Lanjutan...)

| No | Nama | JT |
| --- | --- | --- |
| 8 | Pekerja 8 | 67 |
| 9 | Pekerja 9 | 70 |
| 10 | Pekerja 10 | 80 |
| 11 | Pekerja 11 | 78 |
| 12 | Pekerja 12 | 78 |
| 13 | Pekerja 13 | 77 |
| 14 | Pekerja 14 | 73 |
| 15 | Pekerja 15 | 78,5 |
| 16 | Pekerja 16 | 73,5 |
| 17 | Pekerja 17 | 73 |
| 18 | Pekerja 18 | 72 |
| 19 | Pekerja 19 | 70 |
| 20 | Pekerja 20 | 69 |
| 21 | Pekerja 21 | 78 |
| 22 | Pekerja 22 | 78 |
| 23 | Pekerja 23 | 76 |
| 24 | Pekerja 24 | 77 |
| 25 | Pekerja 25 | 77 |
| 26 | Pekerja 26 | 73 |
| 27 | Pekerja 27 | 80 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari lebar pinggul sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.144968,8-38985601974,52

=403914157,6-38986501974,52

=4015507.619742

=4981,11974,52

=2,522

= 6,35

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari lebar pinggul sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (65-73,13)2+(67-73,13)2+(67-73,13)2+(67-73,13)2+27-1

=(71-73,13)2+(73-73,13)2+(66,5-73,13)2+(67-73,13)2+27-1

=70-73,132+80-73,132+78-73,132+78-73,132+27-1

=(77-73,13)2+(73-73,13)2+(78,5-73,13)2+(73,5-73,13)2+27-1

=73-73,132+72-73,132+70-73,132+69-73,132+27-1

=(78-73,13)2+(78-73,13)2+(76-73,13)2+(77-73,13)2+27-1

=(77-73,13)2+(73-73,13)2+(80-73,13)227-1

=-8,132+-6,132+-6,132+-6,132+-2,132+-0,132+(-6,63)2+-6,132-3,132+6,872+4,872+4,872+3,872+-0,132+5,372+0,372+-0,132+-1,132+-3,132+-4,132+4,872+4,872+2,872+3,872+3,872+-0,132+6,87227-1

= 66,09+37,57+37,57+37,57+4,53+0,01+43,95+37,57+9,79+47,19+23,71++14,97+0,01+28,83+0,13+0,01+1,27+9,7923,71+17,05+23,71+23,71+8,23+14,97+14,97+0,01+47,1926

=574,326

= 4,70

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data jangkauan tangan :

BKA	= X + K .SD

= 73,13 + 2 . 4,70

= 82,53

BKB	= X - K .SD

= 73,13 - 2 . 4,69

= 63,73

BKA 	= 82,53

X		= 73,13

BKB	= 63,73

Gambar 4.4 Keseragaman Data Pada Jangkauan Tangan

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa keseluruhan jangkauan tangan sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data jangkauan tangan akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 73,13 – 1,645 . 4,70

= 73,13 –7,73

= 65,40

Persentil 50 	= X = 73,13

Persentil 95 = X + 1,645 . σ X

= 73,13 + 1,645 . 4,70

= 73,13+ 7,71

= 80,84

4.6.5 Pengolahan Data Anthropometri Lebar Pinggul (LP)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran lebar pinggul pekerja. Data tersebut kemudian diolah untuk ditemukan beberapa perhitungan seperti kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.40 Pengukuran  Lebar Pinggul

| No. | Nama | LP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 30 |
| 2 | Pekerja 2 | 29 |
| 3 | Pekerja 3 | 29 |
| 4 | Pekerja 4 | 30 |
| 5 | Pekerja 5 | 31 |
| 6 | Pekerja 6 | 31 |
| 7 | Pekerja 7 | 30 |
| 8 | Pekerja 8 | 29 |
| 9 | Pekerja 9 | 31 |
| 10 | Pekerja 10 | 32 |
| 11 | Pekerja 11 | 32 |
| 12 | Pekerja 12 | 32 |
| 13 | Pekerja 13 | 32 |
| 14 | Pekerja 14 | 31,5 |
| 15 | Pekerja 15 | 33 |
| 16 | Pekerja 16 | 30 |
| 17 | Pekerja 17 | 32 |
| 18 | Pekerja 18 | 30 |
| 19 | Pekerja 19 | 31 |
| 20 | Pekerja 20 | 32 |
| 21 | Pekerja 21 | 33 |
| 22 | Pekerja 22 | 32 |
| 23 | Pekerja 23 | 30 |
| 24 | Pekerja 24 | 33 |
| 25 | Pekerja 25 | 31 |
| 26 | Pekerja 26 | 32,5 |
| 27 | Pekerja 27 | 33 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari lebar pinggul sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.26301-7089648422

=40710127-7089648422

=4011638422

=13648422

=1,622

= 2,62

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari lebar pinggul sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (30-31,12)2+(29-31,12)2+(29-31,12)2+(30-31,12)2+27-1

=(31-31,12)2+(31-31,12)2+(30-31,12)2+(29-31,12)2+27-1

=31-31,122+32-31,122+32-31,122+32-31,122+27-1

=(32-31,12)2+(31,5-31,12)2+(33-31,12)2+(30-31,12)2+27-1

=32-31,122+30-31,122+31-31,122+32-31,122+27-1

=(33-31,12)2+(32-31,12)2+(30-31,12)2+(33-31,12)2+27-1

=(31-31,12)2+(32,5-31,12)2+(33-31,12)227-1

=-1,122+-2,122+-2,122+-1,122+-0,122+-0,122+(-1,12)2+-2,122-0,122+0,882+0,882+0,882+0,882+0,382+1,882+-1,122+0,882+-1,122+-0,122+0,882+1,882+0,882+-1,122+1,882+-0,122+1,382+1,88227-1

= 1,25+4,49+4,49+1,25+0,01+0,01+1,25+4,49+0,01+0,77+0,77+0,77+0,77+0,14+3,53+1,25+0,77+1,25+0,01+0,77+3,53+0,77+1,25+3,53+0,01+1,90+3,35326

=42,6926

= 1,28

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data lebar pinggul :

BKA	= X + K .SD

= 31,12 + 2 . 1,28

= 33,68

BKB	= X - K .SD

= 31,12 - 2 . 1,28

= 28,56

BKA 	= 33,68

X		= 31,12

BKB	= 28,56

Gambar 4.4 Keseragaman Data Pada Lebar Pinggul

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa keseluruhan lebar pinggul sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data lebar pinggul akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 31,12 – 1,645 . 1,28

= 31,12 – 2,10

= 29,02

Persentil 50 	= X = 31,12

Persentil 95 = X + 1,645 . σ X

= 31,12 + 1,645 . 1,28

= 31,12 + 2,10

= 33,22

4.6.6 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Siku Tegak Lurus (TSTL)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran tinggi siku tegak lurus pekerja yang kemudian diolah untuk diketahui kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.41 Pengukuran  Tinggi Siku Tegak Lurus

| No. | Nama | TSTL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 87 |
| 2 | Pekerja 2 | 87 |
| 3 | Pekerja 3 | 88 |
| 4 | Pekerja 4 | 88 |
| 5 | Pekerja 5 | 91 |
| 6 | Pekerja 6 | 91 |
| 7 | Pekerja 7 | 88,5 |
| 8 | Pekerja 8 | 87 |
| 9 | Pekerja 9 | 88 |
| 10 | Pekerja 10 | 91,5 |
| 11 | Pekerja 11 | 90 |
| 12 | Pekerja 12 | 92 |
| 13 | Pekerja 13 | 91 |
| 14 | Pekerja 14 | 90 |
| 15 | Pekerja 15 | 92 |
| 16 | Pekerja 16 | 91 |
| 17 | Pekerja 17 | 91 |
| 18 | Pekerja 18 | 90 |
| 19 | Pekerja 19 | 89 |
| 20 | Pekerja 20 | 90 |
| 21 | Pekerja 21 | 89 |
| 22 | Pekerja 22 | 90 |
| 23 | Pekerja 23 | 91 |
| 24 | Pekerja 24 | 91 |
| 25 | Pekerja 25 | 90 |
| 26 | Pekerja 26 | 89 |
| 27 | Pekerja 27 | 92,5 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari tinggi siku tegak lurus sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.217957,8-58830502425,52

=405884860,6-58830502425,52

=401810,62425,52

=1702,052425,52

=0,702

= 0,49

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari tinggi siku tegak lurus sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (87-89,83)2+(87-89,83)2+(88-89,83)2+(88-89,83)2+27-1

=(91-89,83)2+(91-89,83)2+(88,5-89,83)2+(87-89,83)2+27-1

=88-89,832+91,5-89,832+90-89,832+92-89,832+27-1

=(91-89,83)2+(90-89,83)2+(92-89,83)2+(91-89,83)2+27-1

=91-89,832+90-89,832+89-89,832+90-89,832+27-1

=(89-89,83)2+(90-89,83)2+(91-89,83)2+(91-89,83)2+27-1

=(90-89,83)2+(89-89,83)2+(92,5-89,83)227-1

=-2,832+-2,832+-1,832+-1,832+1,172+1,172+(-1,33)2+-2,832-1,832+1,672+0,172+2,172+1,172+0,172+2,172+1,172+1,172+0,172+-0,832+0,172+-0,832+0,172+1,172+1,172+0,172+-0,832+2,67227-1

= 8,01+8,01+3,34+3,34+1,36+1,36+1,76+8,01+3,35+2,79+0,03+4,71+1,37+0,03+4,71+1,37+1,37+0,03+0,69+0,03+0,69+0,03+1,37+1,37+0,03+0,69+7,1326

=42,6926

= 1,60

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data jangkauan tangan :

BKA	= X + K .SD

= 89.83 + 2 . 1,60

= 93,03

BKB	= X - K .SD

= 89.83 - 2 . 1,60

= 86,63

BKA 	= 93,03

X		= 89,83

BKB	= 86,63

Gambar 4.4 Keseragaman Data Pada Tinggi Siku Tegak Lurus

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa keseluruhan tinggi siku tegak lurus sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data tinggi siku tegak lurus akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 89,83 – 1,645 . 1,60

= 89,83 – 2,632

= 87,20

Persentil 50 	= X = 89,83

Persentil 95 = X + 1,645 . σ X

= 89,83 + 1,645 . 1,60

= 89,83 + 2,632

= 92,46

4.6.7 Pengolahan Data Anthropometri Tinggi Paha Posisi Duduk (TPPD)

Berikut adalah pengolahan data dari pengukuran tinggi paha posisi duduk pekerja yang kemudian diolah untuk diketahui kecukupan data, keseragaman data ,dan persentil dari data tersebut.

4.42 Pengukuran  Tinggi Paha Posisi Duduk

| No. | Nama | TPPD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja 1 | 37 |
| 2 | Pekerja 2 | 38 |
| 3 | Pekerja 3 | 38 |
| 4 | Pekerja 4 | 39 |
| 5 | Pekerja 5 | 40 |
| 6 | Pekerja 6 | 39 |
| 7 | Pekerja 7 | 38 |
| 8 | Pekerja 8 | 37 |
| 9 | Pekerja 9 | 39 |
| 10 | Pekerja 10 | 42 |
| 11 | Pekerja 11 | 40,5 |
| 12 | Pekerja 12 | 41 |
| 13 | Pekerja 13 | 41 |
| 14 | Pekerja 14 | 40 |
| 15 | Pekerja 15 | 42 |
| 16 | Pekerja 16 | 39 |

4.42 Pengukuran  Tinggi Paha Posisi Duduk (Lanjutan...)

| No. | Nama | TPPD |
| --- | --- | --- |
| 17 | Pekerja 17 | 41,5 |
| 18 | Pekerja 18 | 39 |
| 19 | Pekerja 19 | 40,5 |
| 20 | Pekerja 20 | 41 |
| 21 | Pekerja 21 | 40,5 |
| 22 | Pekerja 22 | 40,5 |
| 23 | Pekerja 23 | 40 |
| 24 | Pekerja 24 | 42 |
| 25 | Pekerja 25 | 40 |
| 26 | Pekerja 26 | 40 |
| 27 | Pekerja 27 | 42 |

Confident Level = 95% = 2

Degree Of Accuracy (DOA) = 5%

Jawab:

1.	Kecukupan data

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dari tinggi siku tegak lurus sebagai berikut :

N’	= ksn.X2-X2X2

=20,0527.43057,25-1161006,31077,52

=401162545,75-1161006,31077,52

=401539,451077,52

=1569,431077,52

=0,652

= 0,42

Karena N’ < n maka data dinyatakan cukup.

2.	Keseragaman data

Berikut perhitungan keseragaman data dari tinggi siku tegak lurus sebagai berikut :

SD	= (Xi-X)2n-1

= (37-39,91)2+(38-39,91)2+(38-39,91)2+(39-39,91)2+27-1

=(40-39,91)2+(39-39,91)2+(38-39,91)2+(37-39,91)2+27-1

=39-39,912+42-39,912+40,5-39,912+41-39,912+27-1

=(41-39,91)2+(40-39,91)2+(42-39,91)2+(39-39,91)2+27-1

=41,5-39,912+39-39,912+40,5-39,912+41-39,912+27-1

=(40,5-39,91)2+(40,5-39,91)2+(40-39,91)2+(42-39,91)2+27-1

=(40-39,91)2+(40-39,91)2+(42-39,91)227-1

=-2,912+-1,912+-1,912+-0,912+0,092+-0,912+(-1,91)2+-2,912-0,912+2,092+0,592+1,092+1,092+0,092+2,092+-0,912+1,592+-0,912+0,592+1,092+0,592+0,592+0,092+2,092+0,092+0,092+2,09227-1

= 8,47+3,65+3,65+0,83+0,01+0,83+3,65+8,47+0,83+4,37+0,35+1,19+1,19+0,01+4,37+0,83+2,53+0,83+0,35+1,19+0,35+0,35+0,01+4,37+0,01+0,01+4,3726

=57,0226

= 1,47

Berikut adalah perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) dari data tinggi paha posisi duduk :

BKA	= X + K .SD

= 39,91 + 2 . 1,47

= 42,85

BKB	= X - K .SD

= 39,91 - 2 . 1,47

= 36,97

BKA 	= 42,85

X		= 39,91

BKB	= 36,97

Gambar 4.4 Keseragaman Data Pada Tinggi Paha Posisi Duduk

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa keseluruhan tinggi paha posisi duduk sudah berada didalam batas kontrol, artinya data sudah seragam dan tidak perlu ada data yang dihilangkan.

3.	Menghitung Persentil

Adapun perhitungan persentil 5, 50, dan 95 dari data tinggi paha posisi duduk  akan dijabarkan dibawah ini :

Persentil 5 	=  X – 1,645 . σ X

= 39,91 – 1,645 . 1,47

= 39,91 – 2,418

= 37,392

Persentil 50 	= X = 39,91

Persentil 95 = X + 1,645 . σ X

= 39,91 + 1,645 . 1,47

= 39,91 + 2,418

= 42,33

4.7	Usulan Perbaikan Fasilitas Kerja

Berikut diberikan usulan perbaikan kerja pada proses pengantongan (Bagging) phonska PT. Petrokimia Gresik berdasarkan analisa dari analisa nilai persentil dari perhitungan anthropometri pekerja.

1. 	Usulan perbaikan pada sistem kerja Pengantongan ( Packer)

Tabel 4.43 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Packer

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

Usulan perbaikan yang diberikan pada bagian packer yaitu dengan menyarankan untuk melakukan pekerjaan dengan posisi berdiri sempurna. Untuk menentukan tinggi badan pekerja packer, persentil yang digunakan yaitu persentil  50th dengan ukuran tinggi sebesar 166 cm sehingga semua pekerja yang memiliki tinggi badan beragam bisa menggunakan fasilitas kerja. Adapun nilai jangkauan tangan pada objek kerja digunakan nilai persentil 50th sebesar 73 cm dan tinggi siku tegak lurus persentil yang digunakan 89,93 cm. sehingga didapatkan ukuran ketebalan support conveyor sebesar 10 cm dengan panjang jari-jari tengah ke pembatas konveyor sebesar 20 cm.

2.	Usulan Perbaikan Sistem Kerja Penjahitan (Staple)

Tabel 4.44 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Staple

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

Perbaikan yang dilakukan pada bagian staple ialah mengganti kursi duduk dan pijakan kaki. Untuk menentukan tinggi paha posisi duduk diambil persentil 50 th sebesar 39,91 cm agar semua orang dengan ketinggian berbeda dapat menggunakan tempat duduk. Lebar pinggul diambil pada nilai persentil 95 th dengan nilai sebesar 33,22 cm dan lebar bahu juga diambil pada nilai persentil 95th dengan nilai sebesar 48,02 cm agar ketika pada posisi duduk bahu dan pinggul dapat terasa nyaman walaupun digunakan oleh orang yang memiliki ukuran tubuh paling besar. Tinggi bahu posisi duduk  diambil pada nilai persentil 50th dengan nilai sebesar  29,93 cm. sehingga diperoleh ukuran dimensi kursi yaitu tinggi kaki sebesar 110 cm, lebar dan panjang kursi sebesar 33 cm, tinggi sandaran kursi sebesar 30 cm, serta penambahan busa agar kursi nyaman ketika digunakan. Dan juga tinggi sandaran kaki sebesar 70 cm dengan dimensi  30 cm x 25 cm.

3.	Usulan Perbaikan Sistem Kerja Pemindahan (Loader)

Tabel 4.45 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Loader

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

Perbaikan yang diberikan pada bagian loader adalah mengubah ketinggian kaki penyangga plat akhiran conveyor dan menyarankan penggunaan sarung tangan serta posisi kerja yang agak kebelakang.  Tinggi badan tegak diambil pada nilai persentil 50th sebesar 166 cm. kemudian tinggi siku tegak lurus diambil pada nilai persentil 50th sebesar 89,93 cm. Sehingga diperoleh ketinggian kaki penyangga plat akhiran konveyor sebesar 80 cm. serta pengubahan posisi kerja dengan posisi plat berada di samping kanan depan agar pekerjaan loader hanya membutuhkan putaran tubuh sebesar 90o dari yang sebelumnya 180o dan juga penggunaan sarung tangan kain yang baik agar tangan nyaman ketika mengangkat kantong dengan pupuk yang memiliki temperatur agak panas.

4.8	Usulan Perbaikan Jam Kerja

Usulan perbaikan jam kerja pada proses pengantongan pupuk menggunakan analisa man and machine chart. Berikut analisa man and machine chart pengantongan  pada tabel 4.46.

Tabel 4.46 Usulan Perbaikan Jam Kerja Menggunakan Man and Machine Chart

| Man and Machine Chart Perbaikan Proses Pengantongan Pupuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dipetakan oleh : Muhammad Ivani Maulana |  |  | Diperiksa Oleh : Peneliti |  |  |  |
| Tanggal : 11 November 2022 |  |  | Lokasi : Pengantongan Phonska Petrokimia |  |  |  |
| Kegiatan Machine | Waktu (Menit) | Simbol | Simbol | Waktu (Menit) | Kegiatan Man |  |
| Berhenti | 0,0167 |  |  | 0,0167 | Menyiapkan Kantong |  |
| Inject Produk | 0,033 |  |  | 0,033 | Menempatkan kantong |  |
| Berhenti | 0,033 |  |  | 0,033 | Memposisikan kantong |  |
| Menjahit Kantong | 0,033 |  |  | 0,033 | Merapikan jahitan mesin |  |
| Berhenti | 0,033 |  |  | 0,033 | Memindahkan kantong ke pallet |  |
| Total | 0,1487 |  |  | 0,1487 | Total |  |
| Keterangan : | Simbol : |  |  |  |  |  |
| Mesin Bekerja |  |  |  |  |  |  |
| Manusia Bekerja |  |  |  |  |  |  |
| Mesin Berhenti |  |  |  |  |  |  |

Analisa man and machine chart pada proses pengantongan setelah dilakukan perbaikan pada sistem kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pekerja. Waktu efektif bekerja selama 8 jam dengan 1 jam istirahat secara bergantian didapatkan waktu 0, 1487 menit per kantong sehingga total pengantongan yang diperoleh dalam waktu 1 shift 8 jam adalah 3200 kantong .

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 	Kesimpulan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan terhadap penelitian penerapan ergonomi dengan menggunakan metode nordic body map dan quick exposure check .

1. 	Kesimpulan yang diambil dari analisa metode nordic body map yaitu daftar pekerja dengan rasa kurang nyaman dalam bekerja dan beresiko terkena musculoskeletal disorders yaitu pekerja 8, pekerja 10, pekerja 11, pekerja 20, pekerja 23 dan pekerja 24 dengan tingkat resiko sedang hingga tinggi sehingga perlu diberikan perbaikan sistem kerja segera.

2.	Adapun kesimpulan yang diambil dari metode quick exposure check yaitu :

a.	Rekapitulasi tingkat resiko bagian tubuh pada pekerja bagian packer.

Tabel 4.32 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Bagian Packer

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Packer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bahu / Lengan | 44 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Pergelangan Tangan | 38 | 38 | 34 | 34 | 38 | 38 | 34 | 34 | 38 |
| Leher | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kecepatan Bekerja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total skor | 155 | 149 | 154 | 149 | 153 | 151 | 149 | 149 | 156 |

b. 	Rekapitulasi tingkat resiko bagian tubuh pada pekerja staple

Tabel 4.33 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Pekerja Bagian Staple

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Staple |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Bahu / Lengan | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pergelangan Tangan | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
| Leher | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kecepatan Bekerja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Total skor | 116 | 116 | 116 | 116 | 122 | 119 | 128 | 131 | 128 |

c. Rekapitulasi tingkat resiko bagian tubuh pada pekerja loader

Tabel 4.34 Rekapitulasi Nilai Exposure Score Pekerja Bagian Loader

| Anggota Tubuh Yang Diamati | Stasiun Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loader |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pekerja 1 | Pekerja 2 | Pekerja 3 | Pekerja 4 | Pekerja 5 | Pekerja 6 | Pekerja 7 | Pekerja 8 | Pekerja 9 |
| Punggung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bahu / Lengan | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Pergelangan Tangan | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Leher | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Mengemudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kecepatan Bekerja | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Faktor Stress | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| Total skor | 153 | 150 | 156 | 154 | 149 | 150 | 161 | 153 | 154 |

d.	Rekapitulasi Nilai Exposure Level

Tabel 4.35 Rekapitulasi Nilai Exposure Level

| No. | Stasiun Kerja | Exposure Level (%) | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Packer (Pekerja 1) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 2 | Packer (Pekerja 2) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 3 | Packer (Pekerja 3) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 4 | Packer (Pekerja 4) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 5 | Packer (Pekerja 5) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 6 | Packer (Pekerja 6) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 7 | Packer (Pekerja 7) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 8 | Packer (Pekerja 8) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 9 | Packer (Pekerja 9) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 10 | Staple (Pekerja 1) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 11 | Staple (Pekerja 2) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 12 | Staple (Pekerja 3) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 13 | Staple (Pekerja 4) | 71 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 14 | Staple (Pekerja 5) | 75 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 15 | Staple (Pekerja 6) | 73 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 16 | Staple (Pekerja 7) | 79 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 17 | Staple (Pekerja 8) | 80 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 18 | Staple (Pekerja 9) | 79 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 19 | Loader (Pekerja 1) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 20 | Loader (Pekerja 2) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 21 | Loader (Pekerja 3) | 88 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 22 | Loader (Pekerja 4) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 23 | Loader (Pekerja 5) | 84 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 24 | Loader (Pekerja 6) | 85 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 25 | Loader (Pekerja 7) | 91 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 26 | Loader (Pekerja 8) | 86 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |
| 27 | Loader (Pekerja 9) | 87,5 | Dilakukan peneitian dan perbaikan segera |

3. 	Usulan perbaikan sistem kerja di pengantongan phonska di petrokimia gresik adalah dengan menyarankan posisi kerja yang ergonomis serta menyediakan fasilitas seperti kursi sesuai dengan data anthropometri pekerja pada posisi duduk maupun berdiri ditujukan pada tabel 4.43,4.44, dan 4.45. dan juga usulan jam kerja melalui metode man and machine chart sesuai pada tabel 4.46. Berikut  diberikan tabel berisi usulan perbaikan sistem kerja dan jam kerja pada unit kerja pengantongan :

a.	Tabel 4.43 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Packer

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

b.	Tabel 4.44 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Staple

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

c.	Tabel 4.45 Usulan Perbaikan Sistem Kerja Loader

| Gambar Aktual | Usulan Perbaikan Fasilitas |
| --- | --- |

d.	Tabel 4.46 Usulan Perbaikan Jam Kerja Menggunakan Man and Machine Chart

| Man and Machine Chart Perbaikan Proses Pengantongan Pupuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dipetakan oleh : Muhammad Ivani Maulana |  |  | Diperiksa Oleh : Peneliti |  |  |  |
| Tanggal : 11 November 2022 |  |  | Lokasi : Pengantongan Phonska Petrokimia |  |  |  |
| Kegiatan Machine | Waktu (Menit) | Simbol | Simbol | Waktu (Menit) | Kegiatan Man |  |
| Berhenti | 0,0167 |  |  | 0,0167 | Menyiapkan Kantong |  |
| Inject Produk | 0,033 |  |  | 0,033 | Menempatkan kantong |  |
| Berhenti | 0,033 |  |  | 0,033 | Memposisikan kantong |  |
| Menjahit Kantong | 0,033 |  |  | 0,033 | Merapikan jahitan mesin |  |
| Berhenti | 0,033 |  |  | 0,033 | Memindahkan kantong ke pallet |  |
| Total | 0,1487 |  |  | 0,1487 | Total |  |
| Keterangan : | Simbol : |  |  |  |  |  |
| Mesin Bekerja |  |  |  |  |  |  |
| Manusia Bekerja |  |  |  |  |  |  |
| Mesin Berhenti |  |  |  |  |  |  |

Diharapkan dengan usulan perbaikan yang diberikan dapat menurunkan exposure level tiap bagian dengan range 40%  sehingga sistem kerja dapat dipastikan ergonomis dan nyaman serta dapat meningkatkan produktivitas kerja.

5.2 	Saran

Usulan saran yang diberikan kepada bagian pengantongan di petrokimia gresik agar dapat memberikan kenyamanan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja adalah  rancangan posisi kerja serta desain kursi yang sesuai dengan data anthropometri yang dimiliki pekerja, pengaturan jam kerja serta pemberian waktu istirahat bagi operator dapat diterapkan di bagian pengantongan di petrokimia gresik sehingga pekerja tidak mengalami resiko cidera terkena musculoskeletal disorders dan memberikan rasa aman serta nyaman agar dapat mendukung target produksi yang ditentukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananti, T.P. dkk. (2020). Analisis Faktor Risiko Musculoskeletal Disorders Pada Porter Dengan Metode Quick Exposure Check di Stasiun Bekasi. Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 5, No. 2

Anwardi. dkk. (2018). Perancangan Alat Bantu Umtuk Memperbaiki Postur Kerja Karyawan Pada Usaha Air Minum Masjid Nurul Islam Dengan Metode Quick Exposure Check (QEC). ( Studi Kasus : Usaha Air Minum Mesjid Nurul Islam). Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska Riau. Vol. 4, No. 2.

Dewi, N F. (2020). Identifikasi Risiko Ergonomi Dengan Metode Nordic Body Map Terhadap Perawat Poli RS X. Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Vol. 2 No.2.

Hadiyansyah, F. dkk. (2021). Redesain Kursi Kuliah Ergonomis Menggunakan Pendekatan Antropometri Pada Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Syekh Yusuf. Tangerang. Vol. 8 No 2.

Iridiastadi, H. (2017). Ergonomi Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Pramestari, D. (2017). Analisis Postur Tubuh Pekerja Menggunakan Metode Ovako Work Posture Analysis System. (OWAS). Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia. Vol. 1, No.2.

Purba, T. dkk. (2021). Pupuk  Dan Teknologi Pemupukan. Yayasan Kita Menulis.

Purbasari, Diah. (2017). Analisis Postur Tubuh Pekerja Menggunakan Metode Ovako Work Posture Analysis System (OWAS). Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Persada Indonesia. Jakarta. Vol. 1, No. 2

Purbasari, Annisa, dkk. (2019). Analisis Postur Kerja Secara Ergonomi Pada Operator Pencetakam Pilar Yang Menimbulkan Risiko Musculoskeletal. Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan. Vol. 2 No. 2.

Rahdiana, N. (2017). Identifikasi Risiko Ergonomi Operator Mesin Potong Guillotine Dengan Metode Nordic Body Map (Studi Kasus Di PT. XYZ). Program Studi Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Vol. 02 No. 01

Siboro, B.A H, Surifto. (2017). Studi Resiko Kerja Operator Laboratorium Pengujian Air Dengan Menggunakan Metode QEC (Quick Exposure Check) (Studi Kasus PT Sucofindo Batam). Program Studi Teknik Industri, Universitas Riau Kepulauan. Batam. Vol. 6 No. 2

Viter, J.M. (2018). Perancangan Media Produk Gaming Seat Sebagai Alternatif Terapan UMKM. Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Universitas Esa Unggul. Vol 13, No. 1

Wignjosoebroto, S. (2006). Ergonomi, Studi Gerak Dan Waktu. Surabaya : Prima Printing, Surabaya.

Zulfahmi, dkk. (2020). Rancang Bangun Alat Adon Bumbu Pecel Menggunakan Metode Nordic Body Map(NBM) Dengan Pendekatan Anthropometri. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura. Vo. 4 No. 2.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

JUDUL PENELITIAN

“PENERAPAN ERGONOMI PADA PEKERJA BAGIAN BAGGING DENGAN METODE NORDIC BODY MAP DAN QUICK EXPOSURE CHECK DI PT. PKG”

Kepada Yth.

Saudara/i

Responden Penelitian

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo, peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti memohon untuk kesediaan Saudara/i dapat mengisi kuesioner dan memilih jawaban yang telah kami sediakan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui postur kerja yang ada pada proses produksi. Jawaban dari kuesioner ini akan digunakan oleh peneliti untuk menyusun skripsi, maka dari itu  diharapkan pengisian kuesioner dilakukan dengan seobjektif mungkin.

Atas kesediaan dan keikhlasan Saudara/i dalam mengisi Kuesioner, kami

ucapkan banyak terima kasih.

| KUEISIONER QEC PENGAMAT Nama : Fandi Tgl Pengamatan :19 November 2021 Bagian :Packer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNGGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bagaimana posisi punggung ketika melakukan pekerjaan ? (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1 | Hampir normal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2 | Agak Memutar atau Membungkuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3 | Terlalu memutar atau membungkuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Pilih satu dari 2 pilihan pekerjaan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APAKAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ketika punggung melakukan pekerjaan dengan posisi duduk berdiri statis apakah dilakukan dengan waktu yang lama ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B1. | Tidak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2. | Ya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apakah seringkali terjadi pergerakan pada punggung seperti pekerjaan mengangkat , mendorong dan menarik ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B3. | Jarang (Sekitar 3 kali permenit atau kurang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4. | Sering(sekitar 8 kali permenit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5. | Sangat Sering(sekitar 12 kali permenit atau lebih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAHU/LENGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Posisi tangan ketika melakukan pekerjaan yaitu ? (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1. | Berada di Sekitar pinggang atau lebih rendah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C2. | Berada di Sekitar dada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3. | Berada di sekitar bahu atau lebih tinggi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Bagaimana intensitas pergerakan pada bahu atau lengan ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1. | Jarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D2. | Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D3. | Sangat Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERGELANGAN TANGAN/TANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | apakah pekerjaan dilakukan dengan (pilih situasi terburuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E1. | Pergelangan Tangan yang hampir lurus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E2. | Pergelangan tangan yang tertekuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. | apakah gerakan pekerjaan diulang? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F1. | 10 Kali permenit atau Kurang? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F2. | 11 hingga 20 kali permenit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F3. | lebih dari 20 kali permenit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | Ketika melakukan pekerjaan, apakah leher kepala tertekuk atau berputar? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G1. | Tidak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G2. | Ya, Terkadang-kadang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3. | Ya, Secara terus-menerus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KUEISIONER OPERATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama :Yasin Tgl Pengamatan :19 November 2021 Bagian :Staple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. | Berapa berat beban yang anda angkat secara manual pada pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H1. | Ringan (sekitar 5kg atau kurang) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2. | Cukup berat(6hingga 10 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H3. | Berat(11 hingga 20 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H4. | Sangat berat(lebih dari 20 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Berapa lama anda dapat menyelesaikan pekerjaan ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I1. | Kurang dari 2 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I2. | 2 hingga 4 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I3. | lebih dari 4 jam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. | Ketika melakukan pekerjaan berapa berat beban yang diangkat oleh satu tangan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J1. | Rendah (kurang dari 1 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J2. | Sedang(1 sampai 4 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J3. | Tinggi(lebih dari 4 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. | Apakah penglihatan merupakan bagian terpenting dari pekerjaan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1. | Rendah(hampir tidak memerlukan untuk melihat secara detail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K2. | Tinggi(Memerlukan untuk melihat secara detail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. | Saat bekerja apakah anda menggunakan kendaraan? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1. | Kurang dari 1 jam perhari atau tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3. | Antara 1 sampai 4 jam perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3. | Lebih dari 4 Jam Perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. | Saat bekerja pakah anda menggunakan alat yang menghsilkan getaran. Berapa lama? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M1. | Kurang dari 1 jam perhari atau tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M2. | Antara 1 sampai 4 jam perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M3. | Lebih dari 4 Jam Perhari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Apakah anda merasa pernah mengalami kesulitan dalam pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N1. | Tidak pernah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2. | Terkadang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3. | Sering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. | Apa yang anda rasakan ketika melakukan pekerjaan ini? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O1. | sama sekali tidak stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2. | Cukup Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O3. | Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O4. | Sangat Stress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Kuesioner Nordic Body Map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama |  | : Eko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umur |  | : 28 tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lama Bekerja |  | : 7 tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anda diminta untuk menilai apa yang anda rasakan pada bagian tubuh yang ditunjukan pada tabel dan gambar dibawah ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilihlah tingkat kesakitan yang anda rasakan dengan memberikan tanda v pada kolom pilihan anda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Jenis Keluhan |  | Tingkat Keluhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TS |  | AS |  | S |  | SS |  | Peta Bagian Tubuh |  |  |  |
| 0 | Sakit/kaku leher bagian atas |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sakit/kaku leher bagian bawah |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sakit di bahu bagian kiri |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sakit di bahu bagian kanan |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sakit pada lengan bagian atas kiri |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sakit pada bagian punggung |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sakit pada lengan bagian atas kanan |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 7 | Sakit pada bagian pinggang |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 | Sakit pada bagian bokongi |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sakit pada bagian pantat |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sakit pada siku bagian kiri |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sakit pada siku bagian kanan |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sakit pada lengan bagian bawah kiri |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sakit pada lengan bagian bawah kanan |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sakit pada pergelangan bagian tangan bagian kiri |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sakit pada pergelangan bagian tangan bagian kanan |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sakit pada tangan bagian kiri |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sakit pada tangan bagian kanan |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sakit pada paha bagian kiri |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sakit pada paha bagian kanan |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sakit pada lutut bagian kiri |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sakit pada lutut bagian kanan |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sakit pada betis bagian kiri |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sakit pada betis bagian kanan |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kiri |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sakit pada pergelangan kaki bagian kanan |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sakit pada kaki bagian kiri |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sakit pada kaki bagian kanan |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KUESIONER DIMENSI TUBUH

Nama 	: Shofyan

Umur 	: 28 tahun

Bagian	: Loader

| No. | Bagian Tubuh | Panjang (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tinggi Badan Tegak (TBT) | 157 |
| 2. | Tinggi Bahu Posisi Duduk (TBPD) | 27,5 |
| 3. | Lebar Bahu (LB) | 43 |
| 4. | Jangkauan Tangan (JK) | 65 |
| 5. | Lebar Pinggul (LP) | 30 |
| 6. | Tinggi Siku Tegak Lurus (TSTL) | 87 |
| 7. | Tinggi Paha Posisi Duduk (TPPD) | 37 |