Tabel 1. Kekurangan dan kelebihan masing-masing penggunaan komponen

| Kompoen | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- |
| Kompresor | - Menghasilkan tekanan udara tinggi untuk pembakaran lebih cepat dan efisien. - Meningkatkan efisiensi pembakaran dengan aliran udara terkontrol. - Dapat mengatur laju semburan udara secara presisi. | - Membutuhkan konsumsi energi yang lebih tinggi - Biaya pembelian dan pemeliharaan yang lebih tinggi - Memerlukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan atau kebocoran udara |
| Blower | - Biaya pemasangan dan operassional lebih murah dibandingkan kompresor - Pengoperasian lebih sederhana dan mudah - Pemeliharaan lebih mudah dan lebih terjangkau | - Lebih sedikit dalam menghasilkan tekanan udara sehingga dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran - Kurang efisien dalam aplikasi yang membutuhkan semburan udara kuat dan konsisten |
| Ketel uap | - Menghasilkan uap panas yang dapar mempercepat proses pembakaran - Efisien dalam mengonversi energi dari bahan bakar menjadi uap untuk mendukung proses pembakaran - Megurangi emisi dengan pembakaran yang lebih sempurna | - Rawan terhadap korosi |

Tabel 2 Spesifikasi material ketel uap

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Modulus of Elasticity | 193 Gpa |
| Yield Strength | 205 MPa |
| Tensile Strength | 515 MPa |
| Thermal Conductivity (annealed) | 16,2 W/m.K |
| Specific Heat | 500 J/kg.K |

Tabel 3. Hasil Perhitungan

| No. | Perhitungan | Referensi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daya total yang dibutuhkan elemen pemanas | Pers 1 | 38.382 W |
| 2. | Laju massa uap | Pers 4 | 0,0170 kg/s |
| 3. | Massa bahan bakar yang dibutuhkan | Pers 5 | 1,2 kg/jam |
| 3. | Ketebalan dinding bejana ketel | Pers 6 | 2,14 mm |

Tabel 4. Spesifikasi Komponen Kompor

| No. | Komponen Kompor | Dimensi | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wadah Bahan Bakar | 30x30x20 cm | Stainless Steel 201 2 mm |
| 2. | Bejana Ketel | 40x40x40 cm | Stainless Steel 201 2 mm |
| 3. | Pipa Saluran Uap | ∅ 3/4 inch | Stainless Steel 201 2 mm |
| 4. | Nozzel Uap | ∅ 4 mm | Kuningan |
| 5. | Cerobong | ∅ 2 inch | Stainless Steel 201 2 mm |
| 6. | Rangka Kompor | 46x46x70 cm | Hollow 40x40x1 |
| 7. | Tong Sampah | ∅ 60x90 cm | - |