Controlling Raw Material Inventory of Bolts Using EOQ Method to Ordering and Storage Costs

[Pengendalian Persediaan Bahan Baku Baut Menggunakan Metode EOQ Untuk Biaya Pemesanan Dan Penyimpanan]

Muhammad Hidayatur Rohman1), Tedjo sukmono2)

1)Program Studi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2) Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: thedjoss@umsida.ac.id

Abstract. Raw material inventory management is one of the important aspects in the operations of manufacturing companies, including PT. Eka Jaya Utama which is engaged in the production of bolts. The main problem faced by the company is the high inventory costs due to the imbalance between the number of raw material orders and production needs. To overcome this problem, this study applies the Economic Order Quantity (EOQ) method to determine the optimal order quantity that can minimize ordering and storage costs. The analysis was carried out by calculating the EOQ, determining the optimal ordering frequency, and identifying the reorder point. This causes an increase in inventory costs in the company which has an impact on the cash flow in the company.The calculation results using this method are Rp61,144,236 from the previous Rp80,118,000, resulting in savings of around 24%. With the optimal order quantity of 50 rolls or 11,000 meters and an ordering frequency of 2 times a year. The planting stock is 2 rolls or 440 meters and the order is made again when there are 4 rolls or around 880 meters left..

Keywords - a Economic Order Quantity (EOQ), Inventory Management, Ordering Cost, Holding Cost, Reorder Point.

Abstrak. Pengelolaan persediaan bahan baku merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan manufaktur, termasuk PT. Eka Jaya Utama yang bergerak di bidang produksi baut. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah tingginya biaya persediaan akibat ketidakseimbangan antara jumlah pemesanan bahan baku dan kebutuhan produksi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) guna menentukan jumlah pemesanan optimal yang dapat meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Sehingga menyebabkan meningkatnya biaya persediaan dalam perusahaan yang berdampak pada cashflow yang ada di perusahaan Analisis dilakukan dengan menghitung EOQ, menentukan frekuensi pemesanan yang optimal, serta mengidentifikasi titik pemesanan kembali (Reorder Point). Hasil perhitungan dengan menggunakan metode tersebut yaitu sebesar Rp61.144.236 dari sebelumnya Rp80.118.000 diperoleh penghematan sekitar 24%. Dengan jumlah pemesanan yang optimal yaitu 50 rol atau 11.000 meter dan frekuensi pemesanan selama 2 kali dalam setahun. Persedian penaman yaitu 2 rol atau 440 meter dan pemesanan dilakukan kebali yaitu saat tersisa 4 rol atau sekitar 880 meter.

Kata Kunci - Economic Order Quantity (EOQ), Pengelolaan Persediaan, Biaya Pemesanan, Biaya Penyimpanan, Reorder Point .

- I. Pendahuluan

Industri manufaktur, khususnya dalam sektor produksi baut, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan persediaan bahan baku. Salah satu aspek penting dalam industri ini adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola persediaan bahan baku dengan optimal untuk menghindari pemborosan biaya pemesanan dan penyimpanan. Efisiensi dalam pengelolaan persediaan sangat penting agar produksi tetap berjalan tanpa hambatan dan biaya operasional tetap terkendali.

Pada PT. Eka Jaya Utama, sering terjadi permasalahan terkait dengan biaya persediaan yang tinggi. Permasalahan ini meliputi ketidakseimbangan antara jumlah pemesanan bahan baku dan kebutuhan produksi, yang mengakibatkan kelebihan stok atau kekurangan stok bahan baku. Kelebihan stok dapat meningkatkan biaya penyimpanan, sementara kekurangan stok dapat menyebabkan terhambatnya produksi dan menurunkan efisiensi operasional perusahaan. [1] Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal untuk menekan biaya operasional.[2]

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian pengendalian persediaan yang mengalami permasalahan disebabkan oleh ketidakpastian permintaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode EOQ yang bertujuan untuk menghitung jumlah pemesanan optimal berdasarkan permintaan tahunan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. [3] Dengan metode ini, diharapkan perusahaan dapat mengurangi biaya total persediaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan bahan baku baut secara signifikan. [4] Penelitian ini juga akan mengkaji pengaruh penerapan metode EOQ terhadap efisiensi biaya pemesanan dan penyimpanan di PT. Eka Jaya Utama.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat memperoleh kebijakan pengelolaan persediaan yang lebih efisien dan terukur. [5] Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi industri manufaktur lainnya yang menghadapi permasalahan serupa dalam mengoptimalkan biaya persediaan bahan baku.Dokumen ini adalah petunjuk penulis dan template artikel yang baru untuk UMSIDA Preprints Server. Setiap artikel yang dikirimkan ke redaksi UMSIDA Preprints Server harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika artikel tersebut tidak sesuai dengan panduan ini maka tulisan akan dikembalikan.

- II. Metode

- Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakrolan dalam jangka waktu 6 bulan, yakni Oktober 2024 sampai april 2025, tempat pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan di PT. Eka Jaya Utama yang berlokasi di Jl. Zainal Abidin No.2, RT.01/RW.01, Tambaksumur, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo.

- Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengurangi biaya persediaan bahan baku dengan menentukan pembelian bahan baku dengan optimal dan menetukan persediaan pengaman serta menentukan pemesesanan dilakukan kembali menggunakan integrasi antara metode Economic Order Quantity(EOQ)

- Jenis Data

Penelitian ini mengunakan dua metode yaitu kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif didapatkan dengan observasi permasalahan yang ada dilapangan terlebih dahulu dan wawancara yang dilakukan kepada manager dan staff ppic serta staff gudang. Wawancara ini dilakukan untuk menambah informasi terkait masalah yang ada pada perusahaan dan membantu dalam mengolah data. Data yang didapat meliputi data biaya pembelian bahan , data biaya pemesanan bahan baku data biaya penyimpanan bahan baku tahun 2022. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahanyaitu menggunakan metode kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode Economic Order Quantity(EOQ), menentukan frekuensi pemesanan sertamenentukan persediaan pengaman (safety stock) yang tepat untuk menghindari kekurangan persediaan (stock out) dan juga menentukan kapan pemesanan kembali (reorder point)

      - Economic Order Quantity(EOQ

Pengolahan data mengunakan Metode EOQ Economic Order Quantity (EOQ) adalah jumlah persediaan yang harus dipesan pada satu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya tahunan rumus EOQ sebagai berikut:

EOQ=2.D.SH  (1)

Sumber :[2];[6];[8]

Keterangan :

EOQ= Jumlah optimal pemesana bahan baku

D= kebutuhan baban baku

S= Biaya pemesanan sekali pesan

H= biaya simpan per rol dalam setahun

Metode Economic Order Quantity (EOQ) merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi jumlah dan interval pemesanan yang optimal atau dengan kata lain menghitung jumlah pemesanan barang yang optimal dengan biaya yang minimal [6]. Berikut adalah rumus frekuensi pemesanan yang optimal untuk bahan baku:

F=DEOQ	(2)

Sumber :[6];[9];[11]

- Persediaan Pengaman (Safety Stock)

Persediaan pengaman merupakan tambahan persediaan yang disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan bahan baku. Persediaan pengaman, yang juga dikenal dengan safety stock adalah stok tambahan yang diatur untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan bahan baku [8]. Rumus persediaan pengaman (safety stock) adalah sebagai berikut:

SS = Z x SD (3)

Sumber: [6];[10];[12]

Keterangan:

Z = Z-score atau nilai standar

SD = Standar deviasi

Sebelum menentukan persediaan pengaman (safety stock), maka harus menentukan standar deviasi terlebih dahulu. Rumus standar deviasi yaitu sebagai berikut:

SD =∑xi−x2n−1  (4)

Sumber :[8];[6];[13]

Keterangan:

Xi= Jumlah pemakaian bahan baku sesungguhnya tiap periode

x ̅ = Jumlah rata-rata

N= Jumlah data

3. Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point)

Titik pemesanan ulang merujuk pada saat di mana perusahaan perlu memerlukan pemesanan tambahan untuk bahan yang dibutuhkan [14]. Rumus untuk penentuan kembali dapat dirumuskan sebagai berikut:

ROP = (d x L) + SS  (5)

Sumber: [5], [14], [16]

Keterangan:

d = Permintaan per hari

L = Pengiriman pesanan (lead time)

SS = Persediaan Pengaman (safety stock)

- Langkah-Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian digambarkan melalui flowchart pada Gambar 1

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

.

- III. Hasil dan Pembahasan

- Pengolahan Data

Tabel 1 merupakan data perusahaan melakukan pembelian bahan baku 1 (satu) kali per 1 (satu) bulan, dengan alasan adanya orderan pembuatan baut dalam proses produksi dan untuk mengantisipasi adanya kelangkaan bahan baku serta kenaikan harga bahan baku. Economic Order Quantity(EOQ

Tabel 1. Pembelian dan Penggunaan Bahan Baku baut Tahun 2024

| Bulan | Pembelian |  | Pemakaian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meter | Rol | Meter | Rol |
| Januari | 1.320 | 6 | 980 | 5 |
| Februari | 880 | 4 | 1130 | 5 |
| Maret | 1.760 | 8 | 1.380 | 6 |
| April | 1.320 | 6 | 1.220 | 5 |
| Mei | 1.320 | 6 | 1.550 | 7 |
| Juni | 1.760 | 8 | 1.550 | 7 |
| Juli | 880 | 4 | 1.350 | 6 |
| Agustus | 1.320 | 6 | 1.230 | 5 |
| September | 1.760 | 8 | 1.380 | 6 |
| Oktober | 1.760 | 8 | 1.620 | 7 |
| November | 1.320 | 6 | 1.560 | 7 |
| Desember | 880 | 4 | 1.200 | 5 |
| Total | 16280 | 74 | 16150 | 71 |

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pemakaian bahan baku besi rol sebesar 16150 meter atau 71 Rol sedangkan pembeian bahan baku besi rol sebesar 16280 atau 74 Rol. Penggunaan bahan baku Plat Besi meningkat di bulan akhir tahu dikarenakan untuk memenuhi target produksi tahunan.

- Biaya Pemesanan

Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya pemesanan bahan baku dari supplier. Biaya pemesanan setiap kali dilakukan pemesanan terdiri dari biaya telepon, biaya transportasi dan pembongkaran, dan biaya administrasi. Maka dapat dilihat di tabel 2 biaya pemesanan.

Tabel 2 biaya pemesanan.

| Bulan | Biaya Komunikasi | Biaya Transportasi | Biaya administrasi | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Februari | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Maret | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| April | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Mei | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Juni | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Juli | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Agustus | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| September | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Oktober | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| November | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Desember | Rp600.000 | Rp6.000.000 | Rp60.000 | Rp6.660.000 |
| Total | Rp7.200.000 | Rp72.000.000 | Rp720.000 | Rp79.920.000 |

Pada tabel 2 biaya yang dikeluarkan oleh peusahaan dalam sekali pemesana sebesar Rp. 6.660.000. meliputi biaya komunikasi sebesar Rp. 600.000.00, biaya Transportasi sebesar Rp. 6.000.000.00., dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.00. dengan total akhir yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun sebesar Rp. 79.920.000.00.

- Biaya penyimpanan

Biaya penyimpanan bahan baku di tahun 2024 terdiri dari biaya perawatan, biaya listrik dan air, dan biaya pajak sebesar. maka dapat ditentukan biaya simpan per rol per bulan dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Biaya Penyimpanan.

| No | Jenis Biaya | Rp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biaya Perawatan | Rp9.000.000,00 |
| 2 | Biaya Listrik dan Air | Rp14.400.000,00 |
| 3 | Biaya administrasi | Rp3.000.000 |
| Total Biaya Penyimpanaan |  | Rp26.400.000 |
| Total Biaya Bahan Baku Yang Tersimpan |  | Rp371.830,99 |
| Biaya Bahan Baku Per- Rol |  | Rp30.986 |

Terlihat pada tabel 3 bahwa terdapat tiga jenis biaya penyimpanan, yaitu biaya perawatan sebesar Rp. 9.000.000.00, biaya listrik dan air sebesar Rp. 14.400.000.00, dan biaya admisinistrasi sebesar Rp. 3.000.000.00. Untuk biaya penyimpanan per meter yang dikeluarkan perusahaan adalah sesbesar Rp. 30.986 / Rol.

- Analisi data

      - Perhitungan bahan baku bedasarkan kebijakan dari peusahaan.

Setelah mengetahui biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di PT Eka jaya utama, maka dilakukan perhitungan total biaya persediaan bahan baku besi rol berdasarkan kebijakan perusahaan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. Perhitungan Total Biaya Persediaan Bahan Baku Besi rolBerdasarkan Kebijakan Perusahaan

| Bulan | Kebutuhan (Rol) | Pembelian (Rol) | Simpan (Rol) | Biaya Pemesanan | Biaya Penyimpanan | Total Biaya Persediaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 5 | 6 | 1 | Rp6.660.000 | Rp6.600 | Rp6.666.600 |
| Februari | 5 | 4 | 0 | Rp6.660.000 | Rp0 | Rp13.326.600 |
| Maret | 6 | 8 | 2 | Rp6.660.000 | Rp13.200 | Rp19.999.800 |
| April | 5 | 6 | 3 | Rp6.660.000 | Rp19.800 | Rp26.679.600 |
| Mei | 7 | 6 | 2 | Rp6.660.000 | Rp13.200 | Rp33.352.800 |
| Juni | 7 | 8 | 3 | Rp6.660.000 | Rp19.800 | Rp40.032.600 |
| Juli | 6 | 4 | 1 | Rp6.660.000 | Rp6.600 | Rp46.699.200 |
| Agustus | 5 | 6 | 2 | Rp6.660.000 | Rp13.200 | Rp53.372.400 |
| September | 6 | 8 | 4 | Rp6.660.000 | Rp26.400 | Rp60.058.800 |
| Oktober | 7 | 8 | 5 | Rp6.660.000 | Rp33.000 | Rp66.751.800 |
| November | 7 | 6 | 4 | Rp6.660.000 | Rp26.400 | Rp73.438.200 |
| Desember | 5 | 4 | 3 | Rp6.660.000 | Rp19.800 | Rp80.118.000 |

Hasil perhitungan total biaya persediaan bahan baku baku besi rol berdasarkan kebijakan perusahaan pada tabel 3. didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp80.118.000.

- Perhitungan Metode Economic Order Quantity(EOQ).

Berikut adalah perhitungan jumlah pemesana bahan baku mengunakan metode EOQ:

EOQ= 2x16150x6.660.000371831

EOQ= 50 Rol

Berdasarkan perhitungan metode EOQ, kuantitas pemesanan untuk setiap kali pesan adalah sebanyak 50 rol atau 11,088 Meter. Setelah kuantitas pemesanan didapatkan, maka selanjutnya perhitungan frekuensi pemesanan yang optimal, rumus untuk menghitung frekuensi adalah sebagai berikut:

F=7150,4

F= 1,41

Hasil dari perhitungan frekuensi pemesanan yang optimal adalah 2 kali pemesanan selama setahun. Jadi berbeda dengan kebijakan perusahaan, apabila menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat menghemat pada biaya pemesanan. Setelah perhitungan metode EOQ, maka total biaya persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ dapat dilakukan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Total Biaya Persediaan Bahan Baku Besi Rol Menggunakan Metode EOQ

| Bulan | Kebutuhan (Rol) | EOQ | Simpan (zak) | Biaya Pemesanan | Biaya Penyimpanan | Total Biaya Persediaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 5 | 50 | 45 | Rp35.200.000 | Rp299.853 | Rp35.499.853 |
| Februari | 5 | 0 | 40 | Rp0 | Rp266.853 | Rp35.766.706 |
| Maret | 6 | 0 | 34 | Rp0 | Rp227.253 | Rp35.993.959 |
| April | 5 | 0 | 29 | Rp0 | Rp194.253 | Rp36.188.212 |
| Mei | 7 | 0 | 22 | Rp0 | Rp148.053 | Rp36.336.265 |
| Juni | 7 | 0 | 15 | Rp0 | Rp101.853 | Rp36.438.118 |
| Juli | 6 | 0 | 9 | Rp0 | Rp62.253 | Rp36.500.371 |
| Agustus | 5 | 0 | 4 | Rp0 | Rp29.253 | Rp36.529.624 |
| September | 6 | 50 | 48 | Rp23.600.000 | Rp319.653 | Rp36.849.277 |
| Oktober | 7 | 0 | 41 | Rp0 | Rp273.453 | Rp37.122.730 |
| November | 7 | 0 | 34 | Rp0 | Rp227.253 | Rp37.349.983 |
| Desember | 5 | 0 | 29 | Rp0 | Rp194.253 | Rp37.544.236 |

Tabel 5. ditunjukkan bahwa menggunakan metode EOQ adalah metode yang tepat untuk mengurangi biaya persediaan, dengan hasil kuantitas yang dipesan sebesar 50 Rol tiap kali pesan dan frekuensi pemesanan selama dua kali dalam setahun dapat sangat menghemat biaya persediaan dari kebijakan perusahaan. maka hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perbandingan Biaya Persediaan dengan Menggunakan Kebijakan Perusahaan dan Metode Economic Order Quantity(EOQ)

| Kebijakan perusahaan |  |
| --- | --- |
| Biaya Pemesanan | Rp79.920.000 |
| Biaya Penyimpanan | Rp198.000 |
| Total Biaya Persediaan | Rp80.118.000 |
| Metode Economic Order Quantity (EOQ) |  |
| Biaya Pemesanan | Rp58.800.000 |
| Biaya Penyimpanan | Rp2.344.236 |
| Total Biaya Persediaan | Rp61.144.236 |

Maka didapatkan penghematan biaya persediaan bahan baku besi Rol yang cukup besar dengan selisish sebesar Rp18.973.764.

E.Persediaan Pengaman (Safety Stock)

Besarnya persediaan pengaman (safety stock) dipengaruhi oleh besarnya penggunaan bahan baku setiap bulan. Sebelum menentukan persediaan pengaman (safety stock), maka ditentukan standar deviasi yaitu sebagai berikut:

SD =2312

SD = 1,9167

SD = 0,87

Setelah standar deviasi didapatkan,maka perhitungan persediaan pengaman (safety stock) adalah sebagai berikut:

SS = 1,41 x 1,38

SS = 2 Rol

Untuk Z yaitu 1,41 didapatkan tabel distribusi normal dari perusahaan tingkat kepercayaan 90%, untuk biaya dan efisiensi dengan tingkat kepercayaan 90% perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara keamanan persediaan dan biaya penyimpanan yang wajar. Setelah perhitungan persediaan pengaman(safety stock) didapatkan 2 rol, jadi perusahaan membutuhkan 2 rol untuk mengntisipasi adanya kekurangan bahan baku (stock out).

- Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point)

Diketahui bahwa permintaan per hari perusahaan yaitu 0,17 rol didapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku selama setahun dibagi dengan jumlah kerja dalam satu tahun. Setelah didapatkan hasil dari permintaan per hari, untuk pengiriman pesanan (lead time) didapatkan dari pengiriman pesanan yang memerlukan 6 hari kerja. Maka waktu pemesanan kembali adalah:

ROP = (0,3 x 6) + 2

ROP = 4 Rol

Perhitungan untuk titik pemesanan kembali(reorder point)didapatkan 4 rol yang berarti perusahaan harus memesan kembali pada saat persediaan sisa 4 rol

- IV. Simpulan

- Pada analisa dan hasil untuk perbaikan persediaan bahan baku besi rol didapatkan penghematan yang cukup besar. Hasil yang optimal dari metode Economic Order Quantity(EOQ) yaitu untuk pemesanan bahan baku yang ekonomis adalah 437 rol setiap kali pemesanan. Metode ini memberikan hasil cukup efektif menyangkut biaya dari kebijakan perusahaan. Dari sebelumnya kebijakan perusahaan yang memesan bahan baku besi roldengan frekuensi 12 kali dalam setahun, setelah menggunakan metode Economic Order Quantity(EOQ) perusahaan dapat memesan bahan baku besi roldengan frekuensi 2 kali setahun. Dengan metode ini dapat mengurangi lebih banyak pada biaya pemesanan yang menjadi permasalaha karena jalurnya harus melewati kapal dan juga jarak pabrik pada jalan raya utama yang jauh. Berkurangnya biaya pemesanan juga berdampak pada total biaya persediaan  yang  awalnya  menggunakan  kebijakan  perusahaan yaitu  Rp80.118.000  per  tahun  dan  apabila menggunakan metode Economic Order Quantity(EOQ) menjadi Rp61.144.236. selisih yang cukup besar diperlihatkan pada total biaya persediaan yaitu Rp18.973.764. Pada persediaan pengaman (safety stock), didapatkan persediaan pengaman seminimal mungkin yaitu 2 rol dan untuk titik pemesanan kebali (reorder point), perusahaan harus memesan kembali bahan baku pada saat bahan baku sisa 4 rol. Kelemahan pada penelitian ini adalah permintaan yang tidak terduga untuk kedepannya dan metode EOQ yang cenderung tidak mempertimbankan resiko yang terkait dengan fluktuasi harga bahan baku. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mempertimbangkan pengembangan model yang lebih dinamis yang mampu menangkap variasi permintaan dan fluktuasi harga bahan baku

- Ucapan Terima Kasih

- Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan PT Eka Jaya Utama objek dari penelitian ini. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

- Referensi

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.

- [4]	F. A. Suratman and Sutrisno, “Analisis perencanaan persediaan untuk mengurangi biaya persediaan bahan baku dengan metode economic order quantity di PT XYZ,” JENIUS J. Terap. Tek. Ind., vol. 4, no. 1, pp. 66–77, 2023, doi: 10.37373/jenius.v4i1.459

- [5]	R. R. Enru, H. Moektiwibowo, and E. Meladiyani, “Analisis Pengendalian Persediaan Ayam Broiler Hidup Dengan Pendekatan Metode Economic Order Quantity (EOQ),” J. Univ. Dirgant. Marsekal Suryadarma, pp. 21–38, 2020.

- [6]	J. Heizer and B. Render, Manajemen Operasi Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan. 2015.

- [7]  L. D. Simbolon, Pengendalian Persediaan. 2021.

- [8]	L. A. Situmorang and R. Purwaningsih, “Model Inventory Economic Order Quantity (Eoq) Probabilistik Dalam Pengendalian Persediaan Material Pada Pt Pabrik Es Siantar,” Semin. dan Konf. Nas. IDEC, pp. 2579–6429, 2021

- [9]	Cabang, K., Sriwijaya, P. T., Di, A. I. R., & Redeb, T. (2019). Accountia; Accounting Trusted, Inspiring,Authentic Journal(1), 917

- [10]	Aisyah, Gusriati, and I. K. Budaraga, “UNES Journal Of Scientech Research,” UNES J. Sci. Res., vol. 7, no. 1, pp. 65–74, 2020.

- [11]	A. Khadijah, F. G. Lada, A. Syarifudin, and N. Hidayanti, “Analisis Pengendalian Persediaan Tepung Terigu Di Umkm Citra Menggunakan Metode Economic Order Quantity (Eoq) Dan Just in Time (Jit),” J. Intent J. Ind. dan Teknol. Terpadu, vol. 6, no. 1, pp. 54–65, 2023, doi: 10.47080/intent.v6i1.2663

- [12]	M. H. Alim, “Analisa Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode Continuous Review System dan Periodic Review System di PT XYZ,”J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap., vol. 1, no. 3, pp. 163–172, 2022.

- [13]	A. A. Istiningrum, L. M. Munandar, and Sono, “Reducing Spare Part Inventory Cost with Shortage Elimination through Probabilistic Economic Order Quantity,”KINERJA, vol. 25, no. 2, pp. 179–191, Sep. 2021, doi: 10.24002/kinerja.v25i2.4371.

- [14]	A. W. Romariardi, M. Mustafid, and S. Suryono, “Penerapan Konsep Continuous Review (Q,r) Pada Model Economic Order Quantity (EOQ) Uutuk Mengoptimalkan Persediaan Bahan Baku Minuman,”J. Sist. Inf. BISNIS, vol. 12, no. 1, pp. 66–72, Sep. 2022, doi: 10.21456/vol12iss1pp66-72.

- [15]	A. Wahid and M. Munir, “Economic Order Quantity Istimewa pada Industri Krupuk ‘Istimewa’ Bangil,” J. Ind. View, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2020

[16]	M. L. Damayanti and T. Sukmono, “Analysis of Spare Part Inventory Control Using Economic Order Quantity (EOQ) and Continuous Review Methods [Analisis Pengendalian Persediaan Spare Part Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) dan Continuous Review].”

Conﬂict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or ﬁnancial relationships that could be construed as a potential conﬂict of interest.